建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：红寺堡区弘德村现代农业日光温棚供水工程

建设单位（盖章）： 吴忠市红寺堡区水务局

编制日期：           二〇二一年五月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 红寺堡区弘德村现代农业日光温棚供水工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-640303-19-01-670107 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王博文 | 联系方式 |  | 18161688018 |
| 建设地点 | 宁夏回族 省（自治区） 吴忠 市 红寺堡 县（区） 红寺堡 乡（街道） 弘德村 （具体地址） |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 106 度 06 分19.093秒， 37 度 29 分 28.842 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 126、引水工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 17598.5 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吴忠市红寺堡区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 红发改审发[2021]24号 |  |
| 总投资（万元） | 389.09 | 环保投资（万元） | 13.00 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.34 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 ⑴生态红线 2018年6月30日自治区人民政府发布了宁夏回族自治区生态保护红线，红线区域总面积12863.77km2，占全区国土总面积的24.76%。在空间上呈现出“三屏一带五区”的分布格局：“三屏”是指贺兰山生态屏障、六盘山生态屏障、罗山生态屏障；“一带”是指黄河岸线生态廊道；“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇弘德村，对照宁夏回族自治区生态保护红线分布图，本项目不在宁夏回族自治区的生态红线范围内。 项目与宁夏回族自治区生态保护红线位置关系示意图见图1-1。 ⑵环境质量底线 项目位于吴忠市红寺堡区，根据《2020年宁夏生态环境质量状况》公布的吴忠市红寺堡区2020年环境质量数据，吴忠市红寺堡区2020年除PM10超标外，其余指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，超标原因：项目地处西北干旱、半干旱区域，多风所致。 项目所在区域昼间和夜间噪声级均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)），项目所在地的声环境质量现状良好。 本项目为现代农业日光温棚供水工程，不属于工业污染类项目，项目施工过程中产生一定的污染物，其主要表现在施工期。工程施工期间，将产生噪声、扬尘及废气、固体废物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境影响有限。建成运营期间，没有污染物产生。项目建设不会降低当地环境质量。因此符合环境质量底线的要求。 ⑶资源利用上线 项目建设用地属吴忠市红寺堡区境内，不影响区域土地资源总量。本项目生产过程中资源利用主要为水、电，水资源及电的用量占区域的资源量较小，且项目主要选择节能型设备产品，设备参数尽量接近工艺需要，以降低能耗。 因此，项目资源利用满足要求，不会触及红寺堡资源利用上线。 ⑷生态环境准入清单 本项目所在区域生态环境准入清单见表1-1所示。 表1-1 生态环境准入清单 序号; 法律、法规、政府文件等; 是否 属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰类、限制类项目; 不属于. 2; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 3; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 4; 国家、宁夏回族自治区明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 同时根据《宁夏回族自治区红寺堡区国家重点生态功能区产业准入负面清单》分析，本项目不在产业负面清单内。因此，本项目属于生态环境准入清单内。 2、《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》要求 根据《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号，2020年12月25日），基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，将自治区行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类环境管控单元。其中，优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等区域，以生态环境保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇弘德村，属于优先保护单元，相对位置关系见图1-2。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇，主要涉及弘德村1个行政村，项目区中心位置地理坐标：东经106°06′19.093″，北纬37°29′28.842″。根据现场调查，项目区域南起海子塘北二支干渠，北至立弘慈善大道，西到经一路，东到硬化路。本项目地理位置图见图2-1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、工程任务 ⑴新建调蓄水池、泵站，作为《宁夏红寺堡区弘德村现代农业园区项目》、弘德村绿化带及北二支干渠南侧温棚灌溉水源投入使用，其中： ①《宁夏红寺堡区弘德村现代农业园区项目》规划总面积1000亩，建设200座大棚栽培模式，进行种苗繁育及瓜果蔬菜等农副产品种植，建后温棚内灌溉面积为375亩，大田蔬菜灌溉面积为125亩，总灌溉面积500亩，全部种植蔬菜； ②为弘德村615亩绿化带进行灌水； ③为北二支干渠南侧185亩温棚进行补灌，此区域现状灌溉水源为汇达10万m3蓄水池，由于灌溉用水高峰期水源较为紧张，因此，本项目改造部分连通主管道后为此区域进行补充灌溉考虑。 ⑵提高灌区灌溉保证率； ⑶提高灌溉水利用系数。 2、灌溉制度 ⑴灌溉保证率 本项目建设内容为红寺堡区弘德村现代农业日光温棚供水工程，作为《宁夏红寺堡区弘德村现代农业园区项目》水源投入使用，后期田间工程拟规划为滴管，灌溉设计保证率根据《微灌工程技术规范》（GB/T50324-2009）4.0.4条规定、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）及《宁夏微灌工程规划设计技术导则》（试行）中有关规定，微灌工程灌溉设计保证率不低于85%。 ⑵灌水方式 项目区全部种植蔬菜，灌溉方式为滴管，全部加压灌溉。 ⑶输水方式 现状田间全部采用管道输水。 ⑷灌溉水利用系数 根据《微灌工程技术规范》（GB/T50324-2009）规定，滴管系统灌溉水利用系数为0.9。 ⑸需水量 本项目灌溉需水量见表2-1。 表2-1 本项目灌溉需水量一览表 灌溉用途; 灌溉面积（亩）; 灌溉定额（m3/亩）; 水利用系数; 净需水量（万m3）; 毛需水量（万m3）; 备注. 温棚蔬菜 灌溉; 560; 468.23; 0.90; 26.22; 29.13; 弘德村现代农业园区、北二支干渠温棚改造区. 大田蔬菜 灌溉; 125; 324.16; 0.90; 4.05; 4.50; /. 防护林网 灌溉; 615; 150.08; 0.90; 9.23; 10.26; /. 合计; 1300; -; -; 38.50; 43.89; /. 3、建筑内容 本项目拟规划在海子塘北二支干渠取水，引水流量0.22m3/s，主要内容包括：引水工程、蓄水池工程、泵站工程、电力工程、绿化工程及配套建筑物。具体见表2-2。 表2-2 项目组成情况表 工程类别; 工程名称; 主要内容. 主体工程; 引水工程; 新建节制闸1座，进水闸1座，采用钢筋砼结构。新建引水渠道60m，采用U型砼板砌护，设计比降1:1000，恢复渠道长50m。引水渠道引水流量为0.22m3/s. 蓄水池工程; 新建蓄水池1座，容积7万m3，内边坡比为1：3， 采用砼格条内填碎石和卵石结构，其下依次为0.3m厚砂浆垫层、复合土工膜，基础原土翻夯厚1m；池底自上而下依次为0.6m厚覆土、复合土工膜，基础原土翻夯厚2m。堤顶铺设砂砾石路面长625m，宽5m，砂砾石厚0.15m。新建铁艺栏杆长630m. 竖井设计; 本项目取水方式为竖井，竖井采用钢筋混凝土现浇，内嵌玻璃钢管的形式. 泵站工程; 新建泵房及过滤房1座，建筑面积98.5m2，厂房高度为4.11m，屋面为砖混。加压泵站设计流量为193.94m3/h，安装潜水泵4台(套)，砂石和叠片组合过滤器2套，施肥设备2套。配套变压器1台(套). 电气工程; 本次选用1台S11-200kVA/10/0.4kV油浸式变压器，为泵站扬水机组、过滤系统等设备供电. 绿化工程; 本次规划在新建蓄水池四周栽植宽幅林带，树种选择侧柏、紫穗 槐，株行距3×3m，共栽植侧柏335株，紫穗槐335株。. 辅助工程; 施工营地; 不单独设置施工营地，施工时设置活动帐篷或租用农家闲置房屋用于材料临时堆存库. 公用工程; 供水; 施工期和运营期灌溉供水均由海子塘北二支干渠供给. 排水; 施工期施工废水经沉淀后回用或用于泼洒抑尘，冲水试压废水直接用于泼洒抑尘或周边绿化灌溉. 供电; 选用1台S11-200kVA/10/0.4kV油浸式变压器，为泵站扬水机组、过滤系统等设备供电。电源选择在距离项目区新建泵站1km处T接沿项目区西侧经过的10KV高压线路。. 环保工程; 施工期; 废气治理; 施工场地洒水，每天4次（9:00~10:00、11:00~12:00、14:30~15:30、16:30~17:30）；运输车辆加盖篷布、加强车辆保养等. 废水治理; 施工废水经1座10m3简易集水池沉淀处理后回用或泼洒抑尘；冲水试压废水直接用于泼洒抑尘或周边绿化灌溉. 噪声治理; 选用低噪声设备、禁止夜间22：00-6：00时段施工等. 固废治理; 剩余土方用于蓄水池周边绿化用土，不外运；建筑垃圾集中运至指定堆放点堆放. 运营期; 固体废物; 主要为过滤设备清出杂物，以泥沙及漂浮植被为主，定期集中收集后运至指定堆放点堆放. 环境风险; 针对油浸式变压器设置1座1m3事故应急池，事故状态下收集漏油，根据《国家危险废物名录》（2021年版）属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-220-08，一旦产生应及时清理交有资质单位安全处置。. 4、主要建设内容 ⑴引水工程 新建节制闸1座，进水闸1座，采用钢筋砼结构。新建引水渠道60m，采用U型砼板砌护，设计比降1:1000，恢复渠道长50m。 ①节制闸：节制闸采用开敞式布置，为单孔布置，节制闸孔口尺寸1.2m×1.2m。翼墙、渠底采用15cmC20钢丝网砼砌护，下设10cm厚砂砾料垫层，一字板采用C25钢筋砼现浇。节制闸处上游30m，下游20m采用预制板衬砌。 ②进水闸：在节制闸上游布设1座进水闸，采用开敞式布置，为单孔布置，进水闸孔口尺寸0.8m×1.0m。翼墙采用20cmC25钢筋砼砌护、护底采用30cmC25钢筋砼砌护，下设10cm厚砂砾料垫层，一字板采用C25钢筋砼现浇。闸室下游接引水渠道。 ③引水渠道：设计流量：0.22m3/s。采用U型混凝土衬砌渠道，砼板缝采用C20细石混凝土填缝，伸缩缝填缝材料为聚乙烯油膏。 ⑵蓄水池工程 蓄水池选取在硬化路西侧、海子塘北二支干渠北侧，拟占用地类为未利用土地，新建1座容积7万m3的蓄水池，内边坡比为1:3，采用砼格条内填碎石和卵石结构，其下依次为0.3m厚砂浆垫层、复合土工膜，基础原土翻夯厚1m；池底自上而下依次为0.6m厚覆土、复合土工膜，基础原土翻夯厚2m。堤顶铺设砂砾石路面长625m，宽5m，砂砾石厚0.15m。新建铁艺栏杆长630m。 池内坡采用27cm厚卵石+3cm厚水泥砂浆、复合土工膜200g/0.5mm/200g+1m厚原土翻夯的防渗结构。 池底四周采用0.6×0.8m的C20现浇混凝土枕梁+缝内填充聚乙烯油膏的防渗结构。池底为土料结构+200g/0.5mm/200g复合土工膜+2m厚原土翻夯的防渗结构。 蓄水池上开口设0.2×0.3mC20混凝土圈梁，铺设15cm厚5m宽砂砾石路面，路面两侧铺设路缘石，外侧设置高2m的锌钢喷塑围栏保护（三横杆双面防爬型喷塑围栏+刀片刺绳围栏）。同时在蓄水池及泵站四周设置警示牌。 蓄水池东北侧设置5×25m20cm厚C20混凝土清淤道，从上至下分别为200mm厚C20混凝土路面，30mm厚M7.5水泥砂浆，复合土工膜（200g/0.5mm/200g），1000mm厚原土夯实。 蓄水池东侧设出水口，采用DN200钢管穿池壁通至竖井，出水口设镇墩固定，加0.3×0.3m 拦污栅，出水口北侧设有1.5m跨踏步，采用C20混凝土（450×150mm）现浇。 ⑶竖井设计 蓄水池东侧池顶距离2m处布设竖井，进水管经蓄水池池壁引水至竖井，竖井采用钢筋混凝土现浇，内嵌玻璃钢管的形式。竖井剖面图见图2-2。 图2-2 竖井剖面图 ⑷泵站工程 新建泵房及过滤房1座，建筑面积98.5m2。加压泵站设计流量为193.94m3/h，安装潜水泵（300QJ200-80）4台(套)，砂石和叠片组合过滤器2套，施肥设备2套。配套变压器1台(套)。系统泵站出水管依次安装闸阀、缓闭止回阀、砂石+叠片式组合过滤器、注肥系统、静音止回阀、钢制伸缩节、手动蝶阀；其中静音止回阀为工作阀门，蝶阀为检修阀门，泵站内设排污泵1台。 ⑸附属建筑物 本次规划附属建筑物为内径2.0m的闸阀井，共规划2座，结构为砖砌结构，深度1.7m，井盖采用预制砼井盖，铁质井盖坐。 ⑹绿化工程 本次规划在新建蓄水池四周栽植宽幅林带，树种选择侧柏、紫穗槐，株行距 3×3m，共栽植侧柏335株，紫穗槐335株。 ⑺电气工程 本次选用1台S11-200kVA/10/0.4kV油浸式变压器，为泵站扬水机组、过滤系统等设备供电。电源选择在距离项目区新建泵站1km处T接沿项目区西侧经过的10KV高压线路。 - 土石方平衡 土石方平衡见表2-3。 表2-3 本项目土石方平衡表 单位：m3 类别; 土方开挖量; 土方回填量; 净方量. 节制闸; 22; -12; 10. 进水闸; 36; -20; 16. 蓄水池; 42306; 边坡覆土回填; -30770; 2818. 池底600mm覆土回填; -8718. 水渠道; 64.2; -76.2; -12. 竖井; 685; -620; 65. 泵房; 256.36; -145.08; 111.28. 闸阀井; 48; -26; 22. 合计; 31881.56; -902.72; 3030.28. 剩余土石方用于蓄水池周边绿化用土，不外运。 6、供水渠道现状 本项目规划引水渠道为海子塘北二支干渠，断面形式为梯形断面，采用混凝土预制板衬砌，上开口为3.0m，底宽0.25m，深1.2m，边坡为1:1.15，引水流量为1m3/s，现状渠道运行良好，输水能力较强，能够满足本项目建后的引水需求。供水渠道现状见图2-3。 图2-3 本项目供水渠道现状图 |
| 总平面及现场布置 | 1、总图布置 本次规划供水水源为通过扬黄泵站引入的用于区域农业、生态灌溉的黄河水。供水渠道为海子塘北二支干渠，在该渠道新建节制闸、分水闸，经新建60m引水渠道引水至新建蓄水池，最后通过泵站抽水进行田间灌溉。蓄水池、泵站布设在项目区东侧，项目东边界硬化路以西、海子塘北二支干渠北侧。 蓄水池、泵站布设在项目区东侧，项目东边界硬化路以西、海子塘北二支干渠北侧，蓄水池为不规则形状池底，平行于北二支干渠布置，内外边坡均为1:3，池深5m，设计水深4m，采用半挖半填方式，池顶为5m宽15cm厚砂砾石路面，外围采用高2m的锌钢喷塑围栏保护，蓄水池东北侧设置5×25m 混凝土清淤道，东侧池顶距离2m处布设竖井，进水管经蓄水池池壁引水至竖井，采用DN200钢管，进口处设0.3×0.3m拦污栅，竖井东侧2m处新建泵站，内设管理房、过滤间、低压配电室，泵房占地面积98.50m2。厂房之间设交通门及观察窗。安装潜水泵4台(套)，砂石和叠片组合过滤器2套，施肥设备2套。配套变压器1台(套)。系统泵站出水管依次安装闸阀、缓闭止回阀、砂石+叠片式组合过滤器、注肥系统、静音止回阀、钢制伸缩节、手动蝶阀；其中静音止回阀为工作阀门，蝶阀为检修阀门，泵站内设排污泵1台。 本项目蓄水池平面布置图见图2-4，总平面布置图见图2-5。 2、施工现场布置方案 ⑴施工总体布置 ①施工营地 施工内容较为分散，流动性较大，且离村庄较近，因此，不单独设置施工营地，施工时设置活动帐篷或租用农家闲置房屋用于材料临时堆存库，不另行建设。 ②取弃土场 建筑材料均从各料场购买，不设置取土场。此外，开挖弃土运至当地政府指定地点合理处置，不设置弃土场。 ③拌合站 购进商品混凝土和砂砾，不进行现场搅拌。 ④施工便道 项目区乡村道路纵横较错，具有良好的交通条件。 ⑵工期安排 根据建设方案，项目计划建设工期3个月。 |
| 施工方案 | 1、项目占地 本项目占地主要为新建沉沙蓄水池和泵站，新建沉沙蓄水池占地面积17500m2，泵站占地面积98.50m2。本项目新增占地均为国有未利用地，不占用耕地。 本项目输水管线采取地埋铺设，沿主要道路或输水渠铺设，不涉及占地，且本项目的建设将提升水资源利用率，实现精准灌溉，促进农作物生长，因此，本项目地上管网不会改变农田耕地用地性质。 由于本项目施工场地离村庄较近，因此，不单独设置施工营地，租用附近居民民房作为施工营地。本项目施工道路依托田间预留生产道路，不新增临时用地。 2、施工工艺 ⑴蓄水池工程 本项目新建1座7万m3沉沙蓄水池，本项目蓄水池工程施工工艺流程及产污环节见图2-6。 图2-6 蓄水池工程施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①土方开挖 对蓄水池进行土方开挖，主要利用1m3挖掘机进行开挖，人工为辅，采取多台连续作业形式。拉运采用8t自卸汽车拉运。 ②土方填筑 通过推土机、装载机等机械设备对蓄水池底部进行分层铺填并压实，角砾控制压实相对密度不小于0.75，碾压后干密度在1.79t/m3以上。铺土应平行于坝轴方向呈条形延伸，条形间横向接缝应错开，厚度应均匀，宽度应一次铺够，避免接缝。人工夯实铺土厚度不应超过15～20cm；压路机碾压铺土厚度20～30cm。每次铺土上下游两侧宽度应比设计坡面宽0.5m以上。 ③底部砌筑 蓄水池为梯形宽浅断面，蓄水池池底采用土料结构+复合土工膜，从上至下依次采用60cm厚覆土、200g/0.5mm/200g复合土工膜，2m厚原土翻夯。复合土工膜幅宽为6～8m，膜下为压实壤土。 ④边坡砌护 蓄水池内坡比1：3，外坡比1：3，采用“钢筋砼框格填充卵石+两布一膜（200g/m2+0.5mm+200g/m2）”作为衬砌防渗结构；并设置相关水工建筑物，控制进、出水条件。 ⑤坝顶建设 对蓄水出坝顶进行平整压实，并建设坝顶道路，道路宽5.0m、铺设15cm砂砾石，外侧设置高2m的锌钢喷塑围栏保护（三横杆双面防爬型喷塑围栏+刀片刺绳围栏）。 ⑥引水设施建设 通过建设引水设施将各干渠或支渠水引入蓄水池，新建引水渠道60m，采用U型混凝土衬砌渠道。在引水渠道适当位置新建节制闸1座，并在节制闸上游布设1座进水闸，均采用开敞式布置。闸室下游接引水渠道。 ⑦竖井设置 蓄水池东侧池顶距离2m处布设竖井，进水管经蓄水池池壁引水至竖井，竖井采用钢筋混凝土现浇，内嵌玻璃钢管的形式，由下至上一次为：基础采用直径1.4m厚1m的3:7灰土换填，直径1m厚0.3m 的C20混凝土垫层，上接内径0.8m，外径1m的C20钢筋混凝土井壁，内嵌φ800玻璃钢管，深5.81m，上侧为3.9×2.4m井室，井壁为C25钢筋混凝土，底板为C20混凝土，盖板为C20混凝土，散水为 C15 混凝土，进水管安装高程1318.60m。 ⑧温棚管道铺设 本项目主要对项目区南侧现状温棚区主管道进行升级改造，铺设PVC管0.25km，管径为160mm，压力等级0.63MPa。在管沟回填土之前，对管道进行充水试验。 ⑨绿化工程 本项目在新建蓄水池四周栽植宽幅林带，树种选择侧柏、紫穗槐，株行距 3×3m，共栽植侧柏335株，紫穗槐335 株。 ⑵加压泵站工程 竖井东侧2m处新建泵站，内设管理房、过滤间、低压配电室，泵房占地面积98.50m2。主要安装潜水泵4台(套)，砂石和叠片组合过滤器2套，施肥设备2套。配套变压器1台(套)。系统泵站出水管依次安装闸阀、缓闭止回阀、砂石+叠片式组合过滤器、注肥系统、静音止回阀、钢制伸缩节、手动蝶阀；其中静音止回阀为工作阀门，蝶阀为检修阀门，泵站内设排污泵1台。本项目加压泵站施工工艺流程及产污环节见图2-7。 图2-7 加压泵站工程施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①场地平整 本项目占地为7万m3蓄水池预留用地，现阶段为空地，根据用地范围，对加压泵站场地进行平整。 ②地基工程 依据加压泵站设计图纸，进行地基建设。 ③主体工程 依据加压泵站设计图纸，进行主厂房建设，本项目加压泵站主体工程为砖混结构。 ④装饰工程 主体工程完工后，对厂房进行装饰，包括墙面抹灰、门窗安装等。 ⑤设备安装 本项目加压泵房加压泵站设计流量为193.94m3/h，安装潜水泵2台，库房备用2台，装机容量150kw，运行容量160.6kw。预留水头40m，水泵工作水头75m。 ⑥附属设施建设 本项目附属建筑物为内径2.0m的闸阀井，共规划2座，结构为砖砌结构，深度1.7m，井盖采用预制砼井盖，铁质井盖坐。 ⑶产污环节 本项目施工期废气主要为施工过程中所用到的机械设备产生的机械尾气，场地平整、管沟开挖、回填过程产生的扬尘；项目废水主要为施工废水、冲水试压废水和施工人员产生的生活污水；项目噪声主要为施工过程中所用到的机械设备产生的机械噪声；施工期产生的垃圾主要为建筑垃圾、弃土和施工人员产生的生活垃圾；本项目整个施工活动对周边生态环境产生一定影响。 3、施工条件 ①项目区现状 项目区属缓坡丘陵地带，工作区内无大的沟壑，场区地形开阔，便于施工布置。 ②供水及供电 项目用电负荷较小，可就近从弘德村电网接用，施工用电由施工单位自备发电机解决，施工场地配置1台发电机。施工用水可就近取用渠道水。 ③建筑材料 块石料：选取距项目区55km的太阳山料场拉运，料源充足，交通便利。 碎石：选取距项目区45km的白马料场，其质量较好，储量丰富，有公路相通，交通运输便利。 砂砾料、砂子：选取距项目区30km的皮条沟料场，其质量较好，储量丰富，有公路相通，交通运输便利。 卵石：选取距项目区75km的吴家河湾料场，其质量较好，储量丰富，有公路相通，交通运输便利。 水泥钢筋：从距项目区8km的红寺堡区拉运。 因此，项目具有较好的施工条件。 4、施工周期 本项目2021年6月开始施工，2021年8月建成运行，同时进行初步工程验收。 |
| 其他 | 根据现场踏勘情况，本次规划提出2种建设方案。 方案一：蓄水池、泵站布设在项目区西侧，经一路东侧，海子塘北二支干渠北侧，根据现场踏勘情况，该方案优点：选址地势相对较平坦，高差小，位于北二支干渠上游，靠近经一路，交通更为便利，便于后期运行管理；缺点：根据实测地形图，蓄水池、泵站选址位置地势较高，根据高程推算，蓄水池需要全挖方布置，整体工程量偏大，工程造价稍高。 方案二：蓄水池、泵站布设在项目区东侧，项目东边界硬化路以西、海子塘北二支干渠北侧，根据现场踏勘情况，该方案优点：选址地势整体为低洼区域，根据高程推算，蓄水池可半挖半填，可内部消化部分土方，整体工程量较方案一小，工程造价低。 经过方案比选，综合考虑后最终选择方案二。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划和生态功能区划 根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（ 宁政发〔2014〕53号，2014年6月18日），本项目属于限制开发区域（重点生态功能区）。本项目与宁夏主体功能区划分总图相对位置图见图3-1，本项目与宁夏生态功能区划图相对位置图见图3-2 。 2、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论。” 项目位于吴忠市红寺堡区，根据《2020年宁夏生态环境质量状况》公布的吴忠市红寺堡区2020年环境质量数据，吴忠市红寺堡区环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状值(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 72; 70; 102.86; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.86; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时平均值; 138; 160; 86.25; 达标. 结合《环境空气质量评价技术规范》(HJ663-2013)可知，吴忠市红寺堡区2020年除PM10超标外，其余指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，超标原因：项目地处西北干旱区域，多风所致。 3、地表水环境质量状况 红寺堡区无常年地面径流，区域河流水源主要为降雨形成的径流，多集中在汛期以洪水形式出现。 4、生态环境状况 本项目所在区域主要以农业生态环境为主，沟道沿线植被类型主要以杂草类为主，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少；项目区域内动物种类较少，多为当地常见种，主要有小型啮齿类和爬行类动物，无大型野生动物及国家重点保护及关注物种。由于受影响动物具较强的适应性，能够迁移至其它区域生存，因此项目建设对区内动物及其栖息地仅有局部和短时影响，不会造成较显著的长期不利影响。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，施工期临时占地属国有未利用地。项目永久占地主要为蓄水池和泵站占地，蓄水池占地面积17500m2，泵站占地面积98.50m2，占地类型属于国有未利用地，，无原有污染源及主要环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 生态环境保护目标要求：①环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准；②声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 根据现场勘查，场地范围内没有名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。本项目生态环境保护目标见表3-1，本项目外环境关系图见图3-3。 表3-2 环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对厂址距离(m）. N°; E°. 弘德村; 37°29'5.53"; 106°6'36.6"; 居民，6515人; 环境空气; 环境空气质量二类区; S; 102. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴大气环境 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，具体见表3-3。 表3-3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单 评价因子; 平均时间; 浓度限值（二级）; 备 注. SO2（μg/m3）; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2（μg/m3）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO（mg/m3）; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3（μg/m3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10（μg/m3）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5（μg/m3）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、污染物排放标准 ⑴废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，见表3-4。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度 (mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. ⑵噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值，见表3-5。 表3-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，见表3-6。 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1; 60; 50. |
| 其他 | 无 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆及作业机械尾气。 ⑴施工扬尘 项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有管线开挖与土方堆积、毛路开挖与填筑、运输车辆营运等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气条件、土壤类型等多种因素影响。本项目所在地气候干燥，多大风天气，扬尘影响范围预计在200m左右，随着风速的增加，扬尘量及影响范围将有所扩大。此外，施工中开挖的土石方及砼的砂石料等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都会造成扬尘污染，影响范围在100m左右。施工期间扬尘污染会对环境空气产生一定的影响。 ⑵运输车辆及作业机械尾气 道路施工时一般采用挖掘机、推土机等设备，运输车辆主要有装载车、自卸汽车等。施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所产生的尾气污染物主要为CO、THC、NOx、SO2，会对施工道路两侧和运输路线两侧局部范围产生一定不良影响。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜105g/m3、NOx＜1.65g/m3。由于施工机械多为大型机械，但施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 2、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工废水、冲水试压废水和施工人员生活污水。 施工废水主要为机械设备的冲洗废水等，设置1座2m3临时沉淀池，经沉淀池沉淀后回用到场地洒水降尘，不外排。 本项目冲水试压废水主要产生于冲水试压工序，冲水试压结束后须对管内冲水进行放空，冲水试压废水集中收集后用于场地泼洒抑尘。 本项目施工高峰期施工人员为35人，均雇佣当地居民，工地不设住宿和食堂，因此施工期生活污水主要为施工人员的洗漱废水，施工人员用水量按20L/d计，则用水量为0.7m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为0.56m3/d，集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排。 本项目施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，因此不产生含油机修废水。因此，项目施工期产生的废水不外排，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目施工期间，主要是挖掘机、推土机等产生的噪声，噪声值在76~87dB(A)之间，这些施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源，仅在昼间进行施工。 项目施工期机械设备噪声源可视为点源，根据点源衰减模式计算施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp=LP0-20Log(r/r0) 式中：Lp-距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； LP0-距声源r0米处的参考声级，dB(A)。 计算出各类施工设施在不同距离处的噪声值见表4-1。 表4-1 主要施工机械不同距离处的噪声级统计表 距施工点距离(m) 噪声级 dB(A); 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200. 挖掘机; 76; 70; 64; 58; 54.5; 52; 50; 46.5; 44. 推土机; 81; 75; 69; 63; 59.5; 57; 55; 51.5; 49. 电焊机; 87; 81; 75; 69; 65.5; 63; 61; 57.5; 55. 蛙式打夯机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 柴油发电机; 80; 74; 68; 62; 58.5; 56; 55; 50.5; 49. 由表4-1可知，项目施工机械产生的噪声在60m处最大噪声值为65.5dB(A)，因本项目仅在昼间进行施工，故满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中昼间标准限值。 4、固体废物处置对周围环境影响分析 本项目固体废物主要为建筑垃圾、废弃土石方。 本项目建筑垃圾主要产生于管沟开挖、加压泵站建设、各类井、镇墩砌筑等工序，主要以碎石、砖块、混凝土块为主。本项目建设规模较小，建筑垃圾产生较少，集中收集后送至当地政府指定的地点合理处置。 本项目废弃土石方量为3030.28m3，用于蓄水池周边绿化用土，不外运。 5、生态环境影响分析 项目施工期对区域生态环境的影响主要表现在土地占用、对动植物生存环境的破坏和施工作业引起水土流失等方面，这种影响在施工结束后需要2~3年的恢复期。具体影响分析如下： ⑴对土地利用的影响 根据项目建设方案，项目建设占用的土地，不仅改变土地利用方式、土地结构，还使原有的土壤类型发生改变。考虑到项目施工结束后会对临时占地进行迹地恢复，则项目建设后对区域土地利用影响较小。 ⑵对自然植被的影响 项目主要在弘德村行政范围内施工，以农村生态环境为主，供水管道沿线植被类型主要以杂草类为主，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少。 管线开挖会对地表植被造成一定的破坏，在一定程度上降低区域植被覆盖率，对原有土壤造成一定的影响，使区域内地表裸露增加，风力、水力作用的敏感性增强，较易发生生态环境恶化，稳定性下降。此外，施工人员的活动包括施工和生活亦会对植被产生一定的破坏。 因此，项目施工时要加强管理并对施工人员进行环保宣传教育，严格界定施工范围和控制施工界面，施工结束后需及时对临时占地进行生态恢复，具体措施如下： 施工期临时堆土设计纤维网苫盖防护，防治风蚀，底部采用袋装土方进行压盖，根据临时堆土堆置断面，临时苫盖需纤维网600m2，袋装土方32m3；施工完毕后进行土地平整。 因此，积极采取合理的措施后，可使项目施工期对植被的影响降到最低。 ⑶对野生动物的影响 项目施工期对野生动物的影响主要表现为施工噪声对野生动物的惊扰而使其躲避或暂时迁移；施工地段的先行阻隔也可能使一些陆生动物暂时失去迁移行走的通道。 项目主要是在弘德村行政范围内施工，农户在此生活对区域生态环境干扰已久，根据现场走访了解，项目所在区域野生动物很少出没，也无珍稀濒危保护动物。因施工期较短，施工完毕即可恢复正常。因此，项目施工对野生动物种群、数量影响较小。 6、小结 项目施工期对周围环境的影响范围小、持续时间短，影响时间随施工期结束而结束，不会有累积效应。因此，施工期对环境的影响较小，但在整个施工期内应当注重施工期环境保护，强化施工组织管理，优化施工工艺，做到精心安排、科学施工。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为现代农业日光温棚供水工程，不属于工业污染型项目，其环境影响时段主要为施工期。项目运营期污染物主要由水泵、过滤器等产生，污染物主要为设备运行噪声和社会影响。 1、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要产生于加压泵站，主要由加压泵产生。本项目加压泵站共安装潜水泵2台，噪声源强在80~90dB(A)之间。本项目加压泵均安装于厂房内，通过基础减振、墙体阻隔，距离衰减等措施降低本项目噪声对周边环境的影响。 本次声环境影响分析采取以下模式进行预测： 基准预测点噪声级叠加公式： 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。噪声源至某一预测点的计算公式 ： 式中：Lp——距离基准声源r米处的声压级，dB(A)。 L0——距离声源为r0米处的声压级，dB(A)。 α——衰减常数dB(A)/m。 r——预测点距声源的距离，m。 预测结果见表4-2。 表4-2 项目潜水泵站厂界噪声预测结果 单位：（Leq）dB(A) 项目 场界方位; 场界最大噪声贡献值; 标准值. 东场界; 35; 60; 50. 南场界; 35. 西场界; 30. 北场界; 40. 本项目仅在白天运行，由表4-2可知，在正常情况下，本项目场界噪声贡献值为30dB(A)～40dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。根据现场勘查，距项目扬水泵站50m范围无常住居民。 2.固体废物处置对周围环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为过滤器清出的杂物，清出杂物总量为1t/a，以泥沙和漂浮植被为主，集中清运至指定堆放点堆放，对周边环境影响较小。 3.社会环境影响分析 本项目为现代农业日光温棚供水工程项目，项目建成后，将完善区域农田水利基础设施，切实保障农户利益，促进区域农业发展。根据实地了解和走访，项目区域居民均支持本项目的建设，并视其为民生工程，可见本项目的建设具有正面的社会影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于红寺堡区弘德村，项目区区内地形较缓，无活动断裂、滑坡及临近建筑物等较大的不良工程地质问题，区域稳定性较好，属均匀地基，地基稳定；由于所处位置地形相对平缓，土石方开挖和平整工程量较小，且项目区周围100m内无居民点分布，因而施工活动对周围环境的影响也较小；占地范围内主要为国有未利用地，项目建设对地表植被的破坏较小，且未发现珍稀野生动植物和古树名木分布；此外，项目所在区域也不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园和水源保护区等法定环境敏感区。综上所述，从环境保护的角度考虑，项目建设区域的选址是合理的。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆及作业机械尾气。 ⑴施工扬尘 结合《宁夏回族自治区大气污染防治条例》(2017.9.28)、《吴忠市人民政府办公室关于印发<吴忠市扬尘污染治理工作方案>的通知》(吴政办发〔2017〕26号，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： ①施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土； ②施工现场出入口区域采取硬化、洒水、铺装防尘网等处理措施； ③在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施； ④出现重污染天气状况或者四级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动。 ⑤施工现场不设置现场沥青、混凝土搅拌站以及水稳拌合站，使用商品混凝土； ⑥及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，避免风力起尘和车辆运输起尘； ⑦施工车辆运输采用篷布遮盖，避免沿途洒落尘土；合理安排施工进度以及施工方式，减少产生扬尘的施工时间； ⑧竣工后要及时清理施工场地，对临时占地进行迹地恢复等措施。 本项目施工现场扬尘治理责任主体为建设单位，施工前及时足额支付施工扬尘治理费用2万元；施工企业积极应用新技术、新工艺、新设备加强扬尘防治，有效提升施工现场安全生产和扬尘控制水平。施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。建立企业、项目部、专职管理人员“三级检查制度”；监理单位应积极履行监理职责，将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴。 采取以上措施后，将会降低扬尘量50%-70%，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，施工扬尘对周围环境的影响也将随之结束。 在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，对环境影响较小。 ⑵运输车辆及作业机械尾气 施工区施工机械和运输车辆排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生SO2、NOx、CO以及碳氢化合物等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。对施工区域大气环境造成不利影响。为降低本工程施工期机械尾气都周边环境的影响，本项目采取以下措施进行防护： ①为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的； ②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 本项目施工现场运输车辆及作业机械尾气治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付尾气治理费用1万元；施工单位应建立健全施工运输车辆及作业机械尾气治理责任制，设专职管理人员负责落实尾气治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 综上，项目施工期会对项目所在地环境控制质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。 2、废水 本项目施工期废水主要为施工废水、冲水试压废水和施工人员生活污水。 施工废水、冲水试压废水及生活污水均集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排。 本项目施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，因此不产生含油机修废水。因此，项目施工期产生的废水不外排，对周围环境影响较小。 本项目废水治理责任主体为建设单位，因为施工期废水直接用于泼洒抑尘，故不涉及废水治理费用；施工单位应建立健全施工废水治理责任制，设专职管理人员负责落实废水治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 3、噪声 根据调查，项目供水管道沿线为弘德村。为了降低项目施工期对这些噪声敏感目标的影响，采取以下控制措施： ⑴降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护。 ⑵加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间22：00-6：00时段施工，尽量避免高噪设备同时施工。 ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ⑷控制汽车鸣笛。 ⑸如果确须夜间施工，须到生态环境部门办理夜间施工审批手续。 本项目噪声治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付噪声治理费用2万元；施工单位应建立健全施工噪声治理责任制，设专职管理人员负责落实噪声治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 4、生态环境 为了减小施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： ①严格控制工程的占地，限制施工设备、堆料场等临时占地面积，避免对原有植被的破坏； ②施工后应迅速平整作业场地，填埋土坑，尽快恢复植被； ③采用机械碾压的方式对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复； ④尽可能不在绿地范围内建设施工营地，以减少人类活动对生态环境的扰动影响； ⑤施工场地的选择与布置，应尽量少占道路用地，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质； ⑥施工结束后，及时用保存的表层土回填表面，进行临时占地迹地恢复； ⑦施工物料集中堆放在指定位置，严禁随意堆放。物料堆场采取底部硬化处理、开挖排水沟截留雨水措施，并采取围挡、遮盖等防风措施，防止施工物料通过风吹扬尘、雨水冲刷进入沿线生态系统； ⑧施工机械位置和施工人员活动范围要求限定在施工作业范围内，施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏区域自然植被。 本项目施工过程直接造成植被损坏和土壤扰动，造成水土流失。但此类影响为暂时性影响，随着项目施工期的结束，植被将进一步恢复。 本项目生态治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付生态治理费用；施工单位应建立健全施工期生态治理责任制，设专职管理人员负责落实生态治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、噪声 在正常情况下，本项目场界噪声贡献值为30dB(A)～40dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。根据现场勘查，距项目扬水泵站50m范围无常住居民。本项目设备噪声通过选用低噪音设备、基础减震、墙体阻隔、距离衰减等措施后，噪声对其影响可接受。 2、固废 本项目运营期固体废物主要为过滤器清出的杂物，清出杂物总量为1t/a，以泥沙和漂浮植被为主，集中清运至指定堆放点堆放，对周边环境影响较小。 3、环境风险 本项目针对油浸式变压器设置1座1m3事故应急池，事故状态下收集漏油，根据《国家危险废物名录》属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-220-08，一旦产生应及时清理交有资质单位安全处置。 项目事故应急池应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定进行设置，同时保证池体和池底无裂痕，防渗系数<10-10cm/s，可进一步降低环境风险。 3、环境监测 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 项目施工及运营期具体监测内容及计划见表5-3。 表5-3 环境监测内容及计划 阶段; 监测内容; 主要技术要求; 监测方法; 报告制度; 监督机构. 施工期; 环境空气; 监测项目：TSP 监测频率：不定期 监测点：施工现场; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T15432-1995; 吴忠市生态环境局红寺堡分局; 吴忠市生态环境局红寺堡分局. 噪声; 监测项目：施工噪声 监测频率：不定期 监测点：施工现场; 《声环境质量标准》GB3096-2008. 固体废物; 监测项目：固体废物排放量及处置方式；监测频率：不定期 监测点：施工现场; /. 运营期; 环保措施; 监测项目：环保措施落实情况，绿化系数；监测频率：不定期；监测点：蓄水池进出水口; 现场调查、收集资料和综合评价等. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资389.09万元，环保投资估算13万元，占总投资的3.34%。具体见表5-2。 表5-2 项目环保投资估算表 时段; 污染防治措施; 环保投资(万元). 施工期; 废气; 施工场地及沿线区域定期洒水，砂石料等采用苫盖措施; 3. 噪声; 减振、隔声; 3. 固废; 建筑垃圾、废包装等的清运处置; 2. 运营期; 风险防范; 针对油浸式变压器设置1座1m3应急事故池; 3. 生态恢复; 在新建蓄水池四周栽植宽幅林带，树种选择侧柏、紫穗槐; 2. 合计; 13. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 限制施工设备、堆料场等临时占地面积；施工后填埋土坑，恢复植被；采用机械碾压对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复；施工结束进行临时占地迹地恢复；施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏区域自然植被。 | 100%恢复 | 在新建蓄水池四周栽植宽幅林带，树种选择侧柏、紫穗槐，株行距3×3m，共栽植侧柏335株，紫穗槐335株 | 植被生长茂盛；区域农作物供水得到保证，提升水资源利用率，实现精准灌溉 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护；禁止夜间施工，避免高噪设备同时施工 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值 | 扬水泵站选用低噪音设备、基础减震、墙体阻隔、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 建筑材料等篷布遮盖，场地洒水抑尘 | 对周围环境影响可接受 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾集中收集后送至当地政府指定的地点合理处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置 | 对周围环境影响可接受 | 过滤器清出的杂物集中清运至指定堆放点堆放 | 对周围环境影响可接受 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 针对油浸式变压器设置1座1m3应急事故池 | 《危险废物贮存污染控制标准》(18597-2001) 及其2013年修改单的相关规定 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

项目建设符合国家相关产业政策、“三线一单”，本项目建设过程和运营期污染物经过相应的治理措施治理后，废气、废水和噪声可实现达标排放；固体废物均得到合理处理处置，对周围环境影响可接受，具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，并有利于带动地方经济的发展。项目建设的不利影响只是局部的、小范围的，通过合理的规划和科学管理可以减轻。项目建设有效解决灌区水源、灌溉保证率、灌溉水利用系数、反季节灌溉用水 等问题，减免了水资源浪费，保证了灌区灌溉用水，其效益十分显著，因此，在严格执行“三同时”制度、落实本报告表提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。