- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产100万立方米混凝土搅拌站项目

建设单位（盖章）：宁夏华弘砼业有限公司

编制日期：2021年6月7日

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100万立方米混凝土搅拌站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-640303-04-01-552008 |  |  |
| 建设单位联系人 | 18995413717 | 联系方式 | 马虎林 |
| 建设地点 | 吴忠市红寺堡区红寺堡镇 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬37°31'21.205"，东经106°4'9.068" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 55水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吴忠市红寺堡区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 420 | 环保投资（万元） | 101.3 |
| 环保投资占比（%） | 24.1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13465.32 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环评[2016]95号，2016年7月15日印发），建设项目需符合“三线一单”要求，本项目符合性分析如下： 1、与生态保护红线相符性分析 2018年6月30日自治区人民政府发布了宁夏回族自治区生态保护红线，红线区域总面积12863.77km2，占全区国土总面积的24.76%。在空间上呈现出“三屏一带五区”的分布格局：“三屏”是指贺兰山生态屏障、六盘山生态屏障、罗山生态屏障； “一带”是指黄河岸线生态廊道；“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发[2018]23号），贺兰山生物多样性维护、防风固沙生态保护红线，位于宁夏回族自治区北部，属于生物多样性维护、防风固沙重要区，主要分布在大武口区、惠农区、平罗县、西夏区、贺兰县、永宁县、青铜峡市。生态系统类型为中温带半干旱—干旱地区山地生态系统。北部引黄灌区湿地保护、生物多样性维护生态保护红线，位于宁夏回族自治区北部、中部及西南部，属于湿地保护、生物多样性维护重要区，主要分布在大武口区、惠农区、平罗县、兴庆区、金凤区、西夏区、贺兰县、永宁县、灵武市、利通区、青铜峡市、沙坡头区、中宁县。生态系统类型为湿地生态系统。 项目选址位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇，项目周边无风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等其他环境敏感区。对照《宁夏回族自治区生态保护红线分布图》，项目占地不在生态红线范围内，符合生态红线保护要求。 本项目与宁夏回族自治区生态保护红线位置关系见图1。 2、环境质量底线 （1）环境空气 根据《宁夏2019生态环境状况公报》，吴忠市2019年剔除沙尘影响后，除PM10外其余常规因子（SO2、NO2、CO、O3、PM2.5）均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求。PM10超标原因主要由于宁夏平原地处西北干旱、半干旱区域，被毛乌素、腾格里和乌兰布沙漠三面环绕，降水稀少，蒸发量大，加之春季沙尘天气频发导致。因此根据上述分析，判定本项目所在区域为不达标区。 本项目建成运营后，产生的废气污染物经相应废气处理措施处理后均可满足废气排放标准限值要求，对周边环境影响较小。 （2）地表水 根据《宁夏回族自治区生态环境质量报告书（2019年）》中黄河金沙湾国控监测断面监测数据可知，2019年黄河金沙湾断面21个监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。 本项目生活污水自建防渗旱厕，定期对旱厕进行清掏处理，清掏物用于周边农田施肥使用，盥洗用水泼洒抑尘；生产废水经沉淀池处理后上清液回用于生产中，不外排，对外环境影响较小。 （3）声环境 根据《年产100万混凝土搅拌站项目》（宁HD[2021]W第387号）中声环境现状监测结果，项目区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 本项目运营期产生的噪声通过防治措施处理后满足相应排放限制要求，对外环境影响较小。 3、资源利用上线 项目能源消耗为水、电，消耗量相对整个区域来说较小。项目采取先进工艺及设备，可有效提高能源利用率，因此，项目建设符合资源利用上线的要求。 4、环境准入负面清单 本项目为C3021水泥制品制造，未列入环境准入负面清单，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“淘汰类”、“限制类”项目，不属于《宁夏回族自治区企业投资项目核准限制和淘汰产业目录》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 （二）项目产业政策及规划符合性分析 本项目产品主要为商品混凝土，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于“允许类”建设项目。符合国家产业政策、投资政策的规定，符合行业准入标准。 本项目已取得吴忠市红寺堡区发展和改革局的项目备案，备案项目编码为2105-640303-04-01-552008。因此，本项目符合国家产业政策要求。 （三）与《实施"三线一单"生态环境分区管控的通知》符合性分析 本项目建设位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇，根据《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发[2020]37号）文件，本项目不在生态保护红线内，位于重点管控单元，不属于优先保护单元；本项目与“三线一单”生态环境分区管控位置见图2。 本项目产生的搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、混凝土作业区地面冲洗水及进出车辆清洗水经沉淀池处理后，上清液回用于生产，不外排。 本项目的建设性质是新建，本项目粉尘（颗粒物）排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中新建企业大气污染物颗粒物排放限值，《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3颗粒物无组织排放限值。本项目新鲜水用量为210417.6m3/a，由市政管网提供。 综上所述，项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控的相关要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）工程组成 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，具体工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 建设2条HZS180C8H型的商品混凝土生产线，项目建成后可年产商品混凝土100万立方米，主要设备有装载机、配料机、输送机、搅拌主机、控制系统、空压机、混凝土接料斗等；; 新建. 砂石储料库; 1F，占地面积2897.5m2，位于厂区北侧，彩钢拱顶、封闭式料仓，用于砂子、石子等原料的堆存；; 新建. 混凝土搅拌楼; 3F，占地面积1305m2，位于厂区南侧，建设两条年产商品混凝土100万m3的HZS180C8H型生产线；; 新建. 储运工程; 原料运输; 砂石料运输车辆加盖篷布，水泥和粉煤灰等粉状原料及外加剂采用全封闭罐车运输；; /. 产品运输; 采用专用混凝土罐车运输；; /. 水泥筒仓; 4个，容积约200m3，设置在搅拌机周边，全封闭；; 新建. 粉煤灰筒仓; 4个，容积约200m3，设置在搅拌机周边，全封闭；; 新建. 外加剂塑料桶; 4个，位于混凝土生产区，用于存放外加剂；; /. 辅助工程; 车辆清洗平台; 在进场通道处设置1处，主要用于运输车辆的清洗；; /. 办公楼; 彩钢结构，1F，厂区西侧，建筑面积424.15m2，用于企业办公；; 新建. 宿舍; 彩钢结构，1F，建筑面积171.6m2，用于员工住宿；; 新建. 实验室; 彩钢结构，1F，建筑面积100m2，用于产品化验；; 新建. 停车区; 占地面积783m2，地面硬化，用于各类车辆停放；; 新建. 旱厕; 项目建设防渗旱厕1座；; 新建. 地磅; 位于厂区入口门房处；; 新建. 公用工程; 给水; 由市政管网供给，新鲜用水量为210417.6m3/a；; /. 排水; 项目生活污水设置防渗旱厕，盥洗用水泼洒抑尘。生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；; /. 供电; 由市政电网供给；; /. 环保工程; 废气; 筒仓放空口粉尘：8个筒仓自带脉冲式布袋除尘器，除尘效率99.8%； 搅拌粉尘：搅拌楼排气口配置脉冲布袋除尘器，除尘效率99.9%； 输送、计量及投料粉尘：本项目输送、计量及投料均为密闭工序，产生粉尘通过自然沉降的方式进行处理，不外逸； 骨料装卸扬尘：通过厂房全封闭措施以及设置移动式水雾喷淋装置进行处理； 砂石料堆场扬尘：入料口采取半封闭措施，料斗上方安装水雾喷淋装置；砂石料堆存于全封闭式砂石储料库内，无组织扬尘采取洒水抑尘措施； 运输扬尘：通过地面硬化、道路清洗、洒水车抑尘等措施处理；; /. 废水; 生活污水：自建防渗旱厕，定期对旱厕进行清掏处理，清掏物用于周边农田施肥使用；; /. 生产废水：搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、地面冲洗废水以及进出车辆清洗废水经150m3的沉淀池处理后回用于生产，不外排；; /. 噪声; 采用减振、隔声、加强设备保养等降噪措施；; /. 固体废物; 布袋除尘器收集的粉尘收集后均回用于生产；试验用混凝土、沉淀池沉渣外售做为路基材料；生活垃圾集中收集后由环卫部门进行清收处理；搅拌楼东南角有一8m2的危废暂存间，储存机修废物；; /. 防渗; 对旱厕和沉淀池（150m3）进行防渗处理，旱厕和沉淀池防渗要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区要求；对危废暂存间进行防渗处理，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单内容的重点要求。; 新建. 绿化; 绿化面积为1346.5m2，绿化率10%；; /. - （二）建设规模及建设内容 - 1、建设地点及周边环境 本项目建设地点位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇，建设厂区办公配套设施房间20间，综合砂石料库1套、库房1间及两条180型搅拌机生产线等，总占地面积为13465.32m2。南侧为空地，北侧为顺翔公路工程有限公司，东侧为鹏胜砼业有限公司，西侧为永进砼业有限公司。项目中心地理坐标为：北纬37°31'21.205"，东经106°4'9.068"。项目区域地理位置图见图3，周边环境关系图见图4。 - 2、建设规模 项目位于吴忠市红寺堡区红寺堡镇，项目占地面积13465.32平方米，建筑面积3493.49平方米。本项目建成后年产100万立方米混凝土。 - 3、建设内容 建设厂区办公配套设施房间20间，综合砂石料库1套、库房1间及两条180型搅拌机生产线等。 - （三）项目产品方案 项目投产后将形成年产100万立方米商品混凝土的生产规模。 本项主要产品方案如下： 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品种类; 产能; 产品规格（强度等级）; 备注. 1; 商品混凝土; 100万立方米; C15、C20、C25、C30、C40、C45、C50. - （四）主要设备、原辅材料及能源消耗 - 本项目选用主要设备见下表。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 主要技术参数、性能、指标. 1; 商品混凝土生产线; 2条; 三一监制2条HZS180C8H型. 搅拌机; 2台; SANY强制式双卧轴. 2; 混凝土泵车; 2辆; /. 3; 混凝土罐车（重汽）; 3辆; 12m3罐车. 4; 水泥罐车; 2辆; /. 5; 装载机; 2台; 柳工L50型. 6; 大型电子地磅; 1套; 150t. 7; 水泥筒仓; 4个; 容积约200m3. 8; 粉煤灰筒仓; 4个; 容积约200m3. 9; 外加剂塑料桶; 4个; /. - 本项目主要原辅材料及能耗见表2-4。 表2-4 原辅材料及能耗一览表 序号; 类别; 名称; 耗量（t/a）; 主要成分; 储存方式; 备注. 1; 原辅料; 石子; 1050000; 硅酸盐; 封闭厂房内; 外购. 2; 砂子; 776000; /; 封闭厂房内; 外购. 3; 水泥; 248000; /; 筒仓; 外购. 4; 粉煤灰; 88000; /; 筒仓; 外购. 5; 外加剂; 29000; 聚羧酸; 塑料桶; 外购. 6; 水; 200000; /; 管道输送; 供水管网. 7; 能源; 电; 65.88万KW.h/a; /; /; 市政电网. 水; 210417.6m3/a; /; /; 市政管网. 原辅材料说明： 水泥：水泥品种是以水泥的性能为依据划分的。我国常用的水泥都是硅酸盐系列水泥，主要是通过调整硅酸盐水泥熟料，合理掺入不同品种、不同数量的混合材料而划分的。硅酸盐水泥熟料中主要矿物有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙四种。水泥的性质主要由熟料的矿物组成和矿物结构、混合材料的质量和数量、石膏掺量、粉磨细度等决定的。所以不同生产厂和不同生产方式的水泥，其性质是不同的。 砂石料：砂石主要来源于区内，主要成分为级配碎石、机沙等，质纯粒粗，粒径≤80mm。石子来源于各采石加工场，是不同粒度规格产品，是混凝土的主要骨料。直接贮放于封闭式砂石储料库。 外加剂：为一种高效减水剂，成分主要为聚羧酸，其广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。对水泥有强烈分散作用，能大大提高水泥拌合物的流动性和混凝土坍落度，同时大幅度降低用水量，显著改善混凝土工作性。聚羧酸系高效减水剂是集减水、保坍、增强、防收缩及环保等于一身的具有优良性能的系列减水剂。 粉煤灰：粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化程度较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50～70％之间。晶体部分主要是莫来石和石英，还有一定量的未燃尽炭，含量约为1～24％。从化学成分看，粉煤灰主要含有SiO2(35～60%)，Al2O3(13～40%)，CaO(2～5%)，Fe2O3(3～10%)等。由于粉煤灰经高温熔融，所以其结构非常致密。 原材料主要理化性质见表2-5。 表2-5 原材料主要理化性质 序号; 名称; 主要理化性质. 1; 水泥; 水泥品种是以水泥的性能为依据划分的。我国常用的水泥都是硅酸盐系列水泥，主要是通过调整硅酸盐水泥熟料，合理掺入不同品种、不同数量的混合材料而划分的。硅酸盐水泥熟料中主要矿物有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙四种。水泥的性质主要由熟料的矿物组成和矿物结构、混合材料的质量和数量、石膏掺量、粉磨细度等决定的。所以不同生产厂和不同生产方式的水泥，其性质是不同的。. 2; 粉煤灰; 粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化程度较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50~70％之间。晶体部分主要是莫来石和石英，还有一定量的未燃尽炭，含量约为1~24％。从化学成份看，粉煤灰主要含有SiO2（35~60%），Al2O3（13~40%），CaO（2~5%），Fe2O3（3~10%）等。由于粉煤灰经高温熔融，所以其结构非常致密。. 3; 外加剂; 成分主要为聚羧酸，其广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。对水泥有强烈分散作用，能大大提高水泥拌合物的流动性和混凝土坍落度，同时大幅度降低用水量，显著改善混凝土工作性。聚羧酸系高效减水剂是集减水、保坍、增强、防收缩及环保等于一身的具有优良性能的系列减水剂。混凝土减水剂对混凝土的作用主要只是表面活性作用，减水剂本身并不与水泥产生化学反应。. （五）项目物料平衡 项目物料平衡见下表2-6。 表2-6 项目总物料平衡表 投入; 产出. 物料名称; 数量（t）; 物料名称; 数量（t）. 石子; 1050000; 混凝土; 2390623.427. 砂子; 776000; 试验用混凝土; 12.5. 水泥; 248000; 排放粉尘; 1.63. 粉煤灰; 88000; 沉淀池沉渣; 362.4. 外加剂; 29000; 搅拌粉尘; 0.043. 水; 200000. 合计; 2391000; 2391000. - （六）项目总体平面布置合理性分析 项目厂区总体呈正方形，厂内建筑物呈纵向布置。其中西侧为办公生活区，主要布设办公室、食堂和宿舍；北侧为砂石储料库，储存砂子、石子等；厂区中部为生产区，主要布设2条HZS180C8H型混凝土生产线；南侧为搅拌站；地磅位于厂区东南侧，停车区紧邻厂区东侧围墙。项目区域内多年主导风向为南风，项目平面布置中将办公室、食堂和宿舍布设在了生产区的侧风向，可有效减少生产过程中的废气及噪声对生活区的影响。项目厂区平面布置充分考虑地形条件，物料进出方便，厂内物流流向合理，因此项目厂区整体平面布局合理。项目厂区平面布置见图5。 （七）公用工程 1、给水 本项目供水由市政管网提供。主要用水为职工生活用水、产品添加水、搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗水、混凝土作业区地面冲洗水、进出车辆清洗用水、绿化用水、喷洒抑尘用水，新鲜用水总量为210417.6m3/a。 （1）生活用水：主要是洗漱、饮食用水。生活用水量按《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发[2020]20号）确定，人均用水量按照90L/人·d，项目劳动定员10人，年工作240d，则生活用水总量为0.9m3/d（216m3/a）。生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为0.72m3/d（172.8m3/a），盥洗水泼洒抑尘，自建防渗旱厕，定期对旱厕进行清掏处理，清掏物用于周边农田施肥使用。 （2）生产用水：生产用水主要为搅拌机清洗用水、混凝土运输车辆清洗水、混凝土作业区地面冲洗水以及产品添加水。 A、搅拌机清洗用水：搅拌机为本项目的主要生产设备，要定时对其进行冲洗。按生产设备平均每天冲洗1次，每次冲洗水2t/台，则项目1台搅拌机运行240天需2m3/d（480m3/a）。废水产生系数取80%，则搅拌机清洗废水产生量约为1.6m3/d（384m3/a），损耗约0.4m3/d（96m3/a），搅拌机清洗产生的废水经沉淀池处理，上清液全部回用到生产用水中。搅拌机清洗新鲜用水由市政管网供给。 B、混凝土运输车辆清洗水：全年成品混凝土运输100万m3，每辆混凝土运输量为12m3，则水泥运输车辆次为83333辆次/a（347辆次/d），每次均需对运输车辆进行冲洗，通过水管将水注入搅拌车进行搅拌清洗，污水产生量按用水量的80%计。车辆冲洗水量约为0.4m3/（辆·次），因此，冲洗用水约138.8m3/d（33312m3/a）。排放量约111.04m3/d（26649.6m3/a），损耗约27.76m3/d（6662.4m3/a）。混凝土运输车辆清洗产生的废水经沉淀池处理，上清液全部回用到生产用水中。混凝土运输车辆清洗新鲜用水由市政管网供给。 混凝土运输车辆清洗的是槽罐，不是车辆。 C、混凝土作业区地面冲洗水：本项目新建搅拌工作区面积约1305m2，冲洗水量按1.0m3/100m2.d计，用水量为13.05m3/d（3132m3/a），排放系数按80%计，排放量10.44m3/d（2505.6m3/a），损耗约2.61m3/d（626.4m3/a），混凝土作业区地面冲洗产生的废水经沉淀池处理，上清液全部回用到生产用水中。混凝土作业区地面冲洗新鲜用水由市政管网供给。 D、产品添加水：项目混凝土生产的过程中需要添加水，根据建设单位提供的经验数据，用水量约0.2m3/方，则本项目产品添加水量为833.33m3/d（20万m3/a）。搅拌机清洗废水产生量约为1.6m3/d（384m3/a），混凝土运输车辆清洗废水产生量约为111.04m3/d（26649.6m3/a），混凝土作业区地面冲洗废水产生量约为10.44m3/d（2505.6m3/a），进出车辆清洗废水产生量约为27.76m3/d（6662.4m3/a），则废水产生总量为150.84m3/d（36201.6m3/a），经沉淀池处理后得到上清液，根据建设单位以往生产经验，沉渣比例按1%进行核算，则得上清液149.33m3/d（35839.2m3/a），全部回用到产品添加水中。本项目产品添加水量为833.33m3/d（20万m3/a），则新鲜用水量为684m3/d（164160m3/a），新鲜用水由市政管网供给。 E、进出车辆清洗用水：全年成品混凝土运输100万m3，每辆混凝土运输量为12m3，则水泥运输车辆次为83333辆次/a（347辆次/d），每次均需对运输车辆进行冲洗，污水产生量按用水量的80%计。车辆冲洗水量约为0.1m3/（辆·次），因此，冲洗用水约34.7m3/d（8328m3/a）。排放量约27.76m3/d（6662.4m3/a），损耗约6.94m3/d（1665.6m3/a）。进出车辆清洗产生的废水经沉淀池处理，上清液全部回用到生产用水中。进出车辆清洗新鲜用水由市政管网供给。 （3）环保用水：环保用水主要为绿化用水和喷洒抑尘用水。 A、绿化用水：项目绿化面积为1346.5m2，绿化用水按2L/m2·d计，全年绿化天数按240d计，则绿化全年总用水量为646.32m3/a。则绿化用水平均为2.69m3/d，全部损耗。 B、喷洒抑尘用水：根据类比调查，项目喷洒抑尘用水约为0.6m3/d（144m3/a），喷洒抑尘用水全部损耗、蒸发。 2、排水 生活污水（216m3/a）自建防渗旱厕，定期对旱厕进行清掏处理，清掏物用于周边农田施肥使用，盥洗用水用于泼洒抑尘。搅拌机清洗废水（1.6m3/d）、混凝土运输车辆清洗废水（111.04m3/d）、混凝土作业区地面冲洗水（10.44m3/d）、进出车辆清洗用水（34.7m3/d）经沉淀池处理后，上清液（149.33m3/d）回用于生产，喷洒抑尘用水（0.6m3/d）和绿化用水（2.69m3/d）全部损耗。项目水平衡表见表2-7，项目水平图见图6。 表2-7 项目水平衡表 单位：m3/d 用水项目; 新鲜水用水量; 回用水量; 产品带走量; 损耗量; 排水量; 备注. 生活用水; 0.9; 0; 0; 0.18; 0.72; 自建防渗旱厕，定期对旱厕进行清掏处理，清掏物用于周边农田施肥使用；盥洗水泼洒抑尘. 生产用水; 产品添加水; 684; 121.85; 833.33; 0; 0; 产品带出. 搅拌清洗用水; 2; 0; 0; 0.4; 1.6; 沉淀池处理后，上清液回用于生产. 混凝土运输车辆清洗水; 138.8; 0; 0; 27.76; 111.04. 混凝土作业区地面冲洗水; 13.05; 0; 0; 2.61; 10.44. 进出车辆清洗用水; 34.7; 0; 0; 6.94; 27.76. 环保用水; 喷洒抑尘用水; 0.6; 0; 0; 0.6; 0; 全部损耗、蒸发. 绿化用水; 2.69; 0; 0; 2.69; 0; 全部损耗. 小计; 876.74; 121.85; 833.33; 41.18; 151.56; /. 新鲜水 876.74 产品添加水 搅拌机清洗用水 作业区地面冲洗水 混凝土运输车辆清洗用水 生活用水 684 2 13.05 138.8 0.9 沉淀池 上清液 进入原料中 833.33 1.6 10.44 111.04 150.84 149.33 损耗0.4 损耗2.61 损耗27.76 损耗0.18 149.33 149.33 绿化用水 2.69 全部损耗 旱厕、泼洒抑尘 0.72 沉渣1.51t/d 喷洒抑尘用水 0.6 全部损耗、蒸发 2.69 0.6 进出车辆清洗水 34.7 27.76 损耗6.94 图6 建设项目水量平衡图（单位：m3/d） 3、供电 项目全年用电量约为65.88万KW.h/a，由市政电网提供。 （八）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，生产周期为4-11月，年工作240天，冬季不生产，单班制，每班8小时。 （九）项目总投资及环保投资 本项目总投资为420万元，其中环保投资101.3万元，占项目总投资的24.1％。环保投资主要用于废水、废气、噪声、固废治理，项目具体环保投资估算见表2-8。 表2-8 项目环保投资一览表 单位：万元 项目时期; 污染源; 环保设施; 环保投资. 施工期; 废气治理; 密闭运输，及时清运，地面尘土，洒水湿化，硬化离场通道等; 1.5. 噪声治理; 施工机械定期保养、维护，高噪声设备设立临时声屏障等临时围障; 1. 固废治理; 生活垃圾收运、建筑垃圾处理; 0.5. 营运期; 废气治理; 运输车辆起尘：厂区地面硬化、道路清洗、运输车辆设置车辆清洗平台、厂区配置洒水车; 18. 骨料装卸扬尘：全封闭厂房、移动水雾喷淋装置（1套）; 15. 搅拌机脉冲布袋除尘器（2套）（除尘效率99.9%）; 10. 筒仓粉尘：筒仓呼吸孔安装8台筒仓仓顶自带脉冲式布袋除尘器; 8. 搅拌机粉尘：封闭式搅拌楼; 10. 输送、计量、投料粉尘：处于密闭空间，通过自然沉降的方式进行处理，不外逸; 计入主体工程. 砂石料堆场：砂石料置于全封闭式砂石储料库内，入料口料斗上方安装水雾喷淋设施（1套）; 15. 废水治理; 防渗旱厕; 1. 150m3的沉淀池; 13. 噪声治理; 基础减振、隔声、加强设备保养; 3. 固废治理; 8m2的危废暂存间，垃圾箱; 2. 绿化; 厂内设置绿化面积为1346.5m2; 3.3. 合计; 101.3. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及污染环节简述 项目施工期主要建设2条商品混凝土生产线及配套装备设施，以及砂石储料库、搅拌楼、办公室、员工宿舍、门房等附属设施。项目施工期工艺流程及产污环节如图7所示。 图7 施工期工艺流程及产污环节图 （二）营运期工艺流程及污染环节简述 本项目工艺流程及产污环节如下： 水泥 筒仓 废气、噪声 计量 粉煤灰 筒仓 计量 废气、噪声 石子、砂子 砂石储料库 计量 废气、噪声 外加剂 塑料桶 计量 废气 自动投料 搅拌机搅拌 混凝土运输 建筑工地 卸料清洗 废气、噪声 水 废水 图8 商品混凝土生产工艺流程及产污环节 本项目所有生产工序为物理过程，系统流程分为4个阶段：配料、投料、搅拌和卸料。 ①配料：生产过程由电脑控制，按照不同型号混凝土的原料配比，对原材料进行正确称量。技术人员在计算机的帮助下，各种型号的混凝土在生产之前必须在试验室里反复试验，已达到各种原辅料之间的最佳配比。 ②投料：骨料存放在全封闭仓库内，通过装载机、铲车送至计量斗，计量斗根据指令控制比例后卸在传输皮带上然后运入搅拌楼。水泥、粉煤灰则在运输罐车中通过放料阀由空压机通过气力输送至筒仓，项目每条混凝土生产线各配置4个筒仓（其中2个装水泥、2个装粉煤灰）及2个外加剂塑料桶，可根据配方需要进行调整。水泥及粉煤灰通过螺旋输送机输送至计量设备，经计量后进入搅拌机；项目设置有一个添加剂储存罐（主要贮存减水剂），容量约5m3，根据水泥配方通过计量后直接注入搅拌机，投料用水由清水称量系统抽入供给。 ③搅拌和卸料：产品混凝土生产由搅拌机来完成，砂、石通过传送带送入搅拌机；所有原辅料称量后一起送至搅拌机内进行搅拌。经过充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料。 ④卸料：在搅拌完成后，将产品装入混凝土输送车，并在出厂检验合格后运输交付客户。搅拌机、运输用的搅拌车和泵车使用一段时间后需用水冲洗，冲洗的泥沙和残余混凝土经过沉淀池沉淀处理后上清液回用于生产。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，不存在原有污染源。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 ⑴常规污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域环境质量现状采用《宁夏回族自治区生态环境质量报告书》（2019年度）中对吴忠市的监测数据。吴忠市环境空气污染物监测项目分别为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO及O3。具体监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果一览表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 监测浓度 (μg/m³); 标准值(μg/m³); 超标倍数（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均; 32; 35; /; 达标. PM10; 年平均; 82; 70; 117; 不达标. SO2; 年平均; 16; 60; /; 达标. NO2; 年平均; 28; 40; /; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0mg/m³; 4mg/m³; /; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 145; 160; /; 达标. 吴忠市2019年剔除沙尘影响后，项目所在区域SO2、NO2、PM2.5年均浓度及CO、O3特定百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单限值。PM10年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单限值。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO及O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，项目所在区域PM10不达标，引起PM10超标的主要原因是因为宁夏平原地处西北干旱、半干旱区域，被毛乌素、腾格里和乌兰布沙漠三面环绕，降水稀少，蒸发量大，加之春季沙尘天气频发导致。因此根据上述分析，判定本项目所在区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 距离本项目西侧15km处为黄河，本次地表水环境质量现状评价引用《宁夏回族自治区生态环境质量报告书》（2019年度）中黄河干流宁夏段金沙湾断面的水质监测数据，来说明本项目所在区域地表水环境质量现状。 ⑴监测因子 监测因子：pH值、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物，共计21项。 ⑵评价标准 金沙湾断面评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。 ⑶监测结果 监测结果见表3-2。 表3-2 地表水水质监测结果 单位：除pH外，均为mg/L 序号; 项目; 标准限值; 最大值; 最小值; 平均值; 超标率%; 最大超标倍数. 1; pH; 6-9; 8.57; 8.13; 8.31; 0; --. 2; 溶解氧; 6; 11.5; 7.5; 9.0; -; --. 3; 高锰酸盐指数; 4; 3.4; 1.8; 2.3; 0; --. 4; 生化需氧量; 3; 1.3; 0.2; 0.9; 0; --. 5; 氨氮; 0.5; 0.32; 0.05; 0.10; 0; --. 6; 石油类; 0.05; 0.02; 0.01; 0.01; 0; --. 7; 挥发酚; 0.002; 0.0016; 0.0002; 0.0004; 0; --. 8; 汞; 0.00005; 0.00005; 0.00002; 0.00002; 0; --. 9; 铅; 0.01; 0.001; 0.00004; 0.0005; 0; --. 10; 化学需氧量; 15; 12.0; 6.0; 9.5; 0; --. 11; 总磷; 0.1; 0.220; 0.020; 0.075; -; --. 12; 铜; 1.0; 0.005; 0.0001; 0.002; 0; --. 13; 锌; 1.0; 0.03; 0; 0.01; 0; --. 14; 氟化物; 1.0; 0.45; 0.18; 0.25; 0; --. 15; 硒; 0.01; 0.0012; 0.0002; 0.0004; 0; --. 16; 砷; 0.05; 0.008; 0.002; 0.004; 0; --. 17; 镉; 0.005; 0.00016; 0.00002; 0.00005; 0; --. 18; 六价铬; 0.05; 0.002; 0.002; 0.002; 0; --. 19; 氰化物; 0.05; 0.001; 0.001; 0.001; 0; --. 20; 阴离子表面活性剂; 0.2; 0.13; 0.02; 0.04; 0; --. 21; 硫化物; 0.1; 0.008; 0.002; 0.003; 0; --. 根据监测结果分析可知，黄河干流宁夏段金沙湾断面其他各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水质标准要求。 3、声环境质量现状 本次声环境质量现状委托宁夏华鼎环保科技有限公司进行监测，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的噪声监测方法，宁夏华鼎环保科技有限公司于2021年5月19日-5月20日在项目厂址东、南、西、北侧厂界外1m处各布设1个监测点位，共布设4个噪声监测点位，每个监测点位连续监测两天，每天昼、夜各监测一次。本项目噪声监测点位示意图见图9，监测报告详见附件4，噪声监测结果见表3-3。 表3-3 噪声昼监测结果统计 单位：dB（A） 点位编号; 方位名称; 监测结果dB(A). 昼间; 夜间. 5月19日; 5月20日; 5月19日; 5月20日. 1#; 厂界东; 59; 60; 50; 51. 2#; 厂界南; 57; 58; 49; 48. 3#; 厂界西; 61; 62; 52; 52. 4#; 厂界北; 60; 61; 50; 51. GB3096-2008中3类标准限值; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 结论：噪声值执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准限值。. 图10 项目噪声监测点位图 由上表可知，项目厂界四周昼间噪声值范围在58~62dB（A）之间，夜间噪声值范围在48~52dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。因此，本项目所在区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源中无组织排放监控浓度限值。 污染物; 最高允许 排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 监测点; 浓度. 颗粒物; 120mg/m3; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 运营期：颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中新建企业大气污染物排放限值要求和表3颗粒物无组织排放限值要求标准。 项目; 污染物; 监控点; 浓度限值; 标准来源. 运营期; 无组织废气; 颗粒物; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3颗粒物无组织排放限值. - 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，具体标准值见下表： 时段; 标准值限值dB（A）; 标准来源. 施工期; 昼间; 70; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 夜间; 55. 运营期; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 夜间; 55. - 3、固体废物 一般固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其2013年修改单中的相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合项目特点综合考虑，本项目总量控制指标为：颗粒物：1.6303t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、环境空气影响分析 在施工过程中，场地平整、土石方开挖及建筑材料的汽车装卸、堆放等都可能会产生施工扬尘，均属无组织排放。施工机械和运输车辆废气主要是CO、HC、NOX等，其产生量较小。具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，对环境的影响较小。 ⑴扬尘 扬尘主要来源为： ①土方开挖、填筑、装卸和运输过程中产生的扬尘； ②建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘； ③运输车辆造成的道路扬尘。 扬尘其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。为降低本项目施工期扬尘对周边环境的影响，本次环评要求建设项目建设期间必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，避免对周围环境敏感点的不利影响。其主要防治措施有： ①严格落实施工场地6个100%有关要求，降低扬尘产生量； ②施工场地及道路采取定时对场地洒水抑尘，增加施工区域环境湿度，降低扬尘产生量； ③对施工现场进行科学管理，做好施工统一规划，土方工程应做到挖、填同步进行，尽量减少土方的堆存时间，多余的土方和建筑垃圾应及时清运； ④施工场地设置施工围挡，降低扬尘溢散； ⑤运输车辆采取遮盖、密闭措施，避免沿途物料抛洒。文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布外部等处的物料进行清扫； ⑥风力超过四级时应停止施工作业，并对堆放的土石方等材料进行遮盖处理。 通过以上措施后，本项目施工期产生的扬尘将得到有效防止，对环境影响较小。 ⑵燃油机械及运输车辆尾气 本项目施工期机械尾气污染物主要有CO、NOx及HC等。施工机械所排放的废气在空间和时间上具有较集中的特点，并以无组织面源的形式排放，对施工区域大气环境造成不利影响。但施工结束后，废气影响也随之消失，不会造成长期影响。为降低本项目施工期机械尾气都周边环境的影响，本项目采取以下措施进行防护： ①为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的； ②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 综上所述，本项目施工期对环境空气的影响较小。 2、水环境影响分析 施工期废水污染源主要为施工区的生产废水、施工人员的生活污水等。生产废水主要来源于建材的洗涤、车辆设备冲洗和混凝土养护废水，主要污染物为SS，用于场地喷洒降尘，对环境影响较小；生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N等，项目在施工过程中，最大现场施工人数为20人，按平均每人每天50L的生活污水产生量计算，则施工期生活污水产生为1m3/d，施工期建简易旱厕，定期雇佣村民进行清掏，清掏物用于项目周边农田施肥使用；生活盥洗水直接泼洒地面抑尘，项目在施工期产生的废水对周围环境产生的影响较小。 3、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要来自堆土机、挖掘机、搅拌机和捣振棒等设备噪声和运输车辆噪声。噪声声级在75~90dB（A）之间，为瞬间非连续噪声，属于撞击噪声，无明显指向性。经类比调查，确定本项目施工期的产噪设备噪声级见表4-1。 表4-1 施工机械设备噪声值一览表 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离(m). 推土机; 90; 5. 挖掘机; 85; 5. 装载机; 86; 5. 捣振棒; 75; 5. 施工阶段，施工厂界噪声标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB、夜间55dB。建议施工方采取以下措施以避免或减缓其不利影响。防治施工噪声的影响，主要措施是： ①加强施工管理，严格规定各种有高噪声的机械设备的工作时间，以免局部累积声级过高。 ②对动力机械设备进行定期的维修、养护，设备用完后或不用时应立即关闭。 ③加强管理，文明施工，尽量减少人为噪声。 据现场调查，项目厂址周围50m范围内无居民、学校等环境保护目标，且采取以上防止措施后本项目施工期噪声对周围环境影响较小。工程施工对区域声环境造成的短期影响是可以接受的。施工期结束后，上述影响随即消失。 4、固体废物 施工产生的固体废弃物主要是建筑垃圾、开挖土石方和生活垃圾。 ①生活垃圾：施工人员每日产生的生活垃圾量约为4kg/d（按20人，0.2kg/人·天计），集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。 ②建筑垃圾：项目施工期将产生废弃建筑材料（包括废砼砌块、废钢筋、砖等）和废包装材料。在施工期要加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾分类收集堆放，能回收利用的废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理，废建渣运至政府指定的地点堆存。 ③土方平衡：本项目土地平整做到填挖平衡、场地清理后对土石就地用于填方，项目施工占地面积较小，项目土地平整需做到填挖平衡。 综上，施工期按照环评提出的措施后，项目产生的固废能够得到合理有效的处理，不会对周围环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污环节 各产污环节主要污染物种类见表4-2。 表4-2 营运期主要污染工序一览 污染类别; 产生工序; 污染因子. 废气; 生产废气; 筒仓排气筒; 粉尘. 输送、计量、投料粉尘; 粉尘. 搅拌粉尘; 粉尘. 砂石料堆场、装卸扬尘; 粉尘. 运输扬尘; 粉尘. 车辆运输废气; CO、NOx及HC等. - （2）污染物产排情况 本项目废气污染物产排情况见下表。 表4-3 本项目有组织废气污染物产排情况一览表 污染物种类; 产生; 治理措施; 排放. 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 处理措施; 收集效率/%; 去除率/%; 是否为可行技术; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 水泥筒仓（P1）; 粉尘; /; 4543.5; 129.58; 脉冲布袋除尘器+23m排气筒; /; 99.8; 是; 0.135; 9.09; 0.259. 水泥筒仓（P2）; 粉尘; /; 4543.5; 129.58; 脉冲布袋除尘器+23m排气筒; /; 99.8; 是; 0.135; 9.09; 0.259. 水泥筒仓（P3）; 粉尘; /; 4543.5; 129.58; 脉冲布袋除尘器+23m排气筒; /; 99.8; 是; 0.135; 9.09; 0.259. 水泥筒仓（P4）; 粉尘; /; 4543.5; 129.58; 脉冲布袋除尘器+23m排气筒; /; 99.8; 是; 0.135; 9.09; 0.259. 粉煤灰筒仓（P5）; 粉尘; /; 4543.5; 45.98; 脉冲布袋除尘器+23m排气筒; /; 99.8; 是; 0.048; 9.09; 0.092. 粉煤灰筒仓（P6）; 粉尘; /; 4543.5; 45.98; 脉冲布袋除尘器+23m排气筒; /; 99.8; 是; 0.048; 9.09; 0.092. 粉煤灰筒仓（P7）; 粉尘; /; 4543.5; 45.98; 脉冲布袋除尘器+23m排气筒; /; 99.8; 是; 0.048; 9.09; 0.092. 粉煤灰筒仓（P8）; 粉尘; /; 4543.5; 45.98; 脉冲布袋除尘器+23m排气筒; /; 99.8; 是; 0.048; 9.09; 0.092. 搅拌粉尘（P9）; 粉尘; 22.5; 5630; 43.24; 脉冲布袋除尘器+17m排气筒（风量4000m3/h）; /; 99.9; 是; 0.022; 5.5; 0.043. 表4-4 本项目无组织废气污染物产排情况一览表 污染物种类; 产生; 治理措施; 排放. 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 处理措施; 收集效率/%; 去除率/%; 是否为可行技术; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 输送、计量、投料粉尘; 粉尘; 365.75; /; 702.24; /; /; /; /; /; /; 0. 砂石料堆场、装卸扬尘; 粉尘; 0.054; /; 0.103; 全封闭厂房+移动式水雾喷淋装置; /; 90; /; 0.0054; /; 0.0103. 运输扬尘; 粉尘; 0.449; /; 0.863; 地面硬化、道路清洗、洒水抑尘; /; 80; /; 0.090; /; 0.173. 源强核算过程： ①筒仓粉尘 本项目粉煤灰、水泥均为筒仓储存，本项目建设2条HZS180C8H的商品混凝土生产线，项目建成后可年产商品混凝土100万立方米，每条生产线分别有4个密闭储存筒仓（2个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓），共8个。 本项目水泥用量为24.8万t/a，粉煤灰用量为8.8万t/a。因储存物料主要为水泥，物料在储料罐装卸过程及储存过程较易产生粉尘。由《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法》中“水泥制品制造业产排污系数表”中“物料输送储存工序”产排污系数可知，水泥储存粉尘产生量为2.09kg/t水泥，粉煤灰参考水泥产污系数，废气量按照460m3/t水泥计算。针对筒仓放空口粉尘，各筒仓均自带脉冲式布袋除尘器，除尘效率99.8%。项目年运行240天，日生产8小时，项目水泥、粉煤灰总用量为33.6万t/a，则筒仓放空口粉尘产生量为702.24t/a，总废气量为15455.8万Nm3/a。 本项目每个筒仓放空口均配备有一台自带仓顶脉冲式布袋除尘器，除尘效率99.8%。根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1颗粒物排放的要求，排气筒高度应大于本体构筑物高度3m以上，本项目粉料筒仓高度约在20m左右，因此本环评要求筒仓放空口粉尘通过23m排气筒排放，粉尘经顶仓除尘器处理后排放，能满足排口高度离地面不低于15m高的要求，则粉料筒仓呼吸孔粉尘排放按有组织排放方式考虑。 另外，本环评要求在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的排放量。 根据上表计算结果，经处理后的筒仓放空口粉尘排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中新建企业大气污染物排放限值要求。 ②输送、计量、投料粉尘 本项目骨料以搅拌站配套的封闭式皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰则以压缩空气分别吹入筒仓，辅以螺旋输送机供料。各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、集料、投料等采用泵压提升和螺旋输送相结合的全封闭方式，因此在该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为无组织排放的水泥和粉煤灰粉尘。 本项目在输送、计量、投料过程中产生的粉尘量由《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法》中“水泥制品制造业产排污系数表”中“物料输送储存工序”产排污系数可知，粉尘产生量为2.09kg/t水泥，本项目水泥、粉煤灰总用量为33.6万t/a，计算得粉尘产生量为365.75kg/h（702.24t/a），本项目输送、计量及投料均为密闭工序，产生粉尘通过自然沉降的方式进行处理，不外逸。 ③搅拌粉尘 本项目在物料搅拌过程中会有粉尘产生，根据同类型生产厂家的调查，搅拌机为连续运行，即进料和出料始终是连续性的。当粉状原料由管道通过计量泵进入搅拌主机时，搅拌机的呼吸孔会有粉尘产生。搅拌机采用除尘方式如下：搅拌机粉尘产生口采用负压吸风除尘装置，设置集气管道，收集后进入脉冲布袋除尘器，该除尘器目前在混凝土搅拌站广泛使用，本项目共设置两台180生产线搅拌机，各配制一套脉冲布袋除尘器，共两套脉冲布袋除尘器。根据设备方提供的资料，搅拌站下料斗及搅拌设备为全封闭式，故收集效率为100%，除尘效率按99.9%计算。项目年运行240天，日生产8小时，全年运行1920h。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”可知，搅拌粉尘的产生量按0.02kg/t装料。本项目水泥、粉煤灰、砂子、石子年用量共2162000t/a。则搅拌粉尘产生量为43.24t/a。除尘器处理风量按4000m3/h，废气量为864万m3/a。搅拌粉尘的排放量为0.043t/a，排放速率为0.022kg/h，排放浓度为5.5mg/m3。 本项目搅拌机高度已达到14m，根据《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)中对废气收集、处理与排放的要求，排气筒高度应高出本体构建（筑）物3m以上，故本环评要求搅拌主机粉尘达到17m排气筒排放，两台搅拌机共用一根排气筒。则搅拌机下料粉尘排放按有组织排放方式考虑。 ④砂石料堆场、装卸产生的扬尘 本项目堆场装卸过程中形成扬尘的主要为铲车铲装，装卸落差1.5m左右。装卸起尘量采用下式计算： Q=113.33U1.6H1.23e-0.28w（mg/s） 式中： Q—物料起尘量，mg/s； U—平均风速，本项目位于厂房内风速取0.5m/s； H—装卸物料落差，取1.5m； W—物料含水率，按10%取值； 经上式计算，Q=59.86mg/s。本项目每天装卸时间按2h计算，年装卸时间480h，则装卸起尘量为0.103t/a，由于装卸在全封闭厂房内进行，产生的粉尘在车间里无组织排放，同时设置移动式水雾喷淋装置，在生产过程中对机械干扰部分引起的起尘进行喷雾洒水降尘，以降低骨料料场粉尘对周围环境的影响。 经采取以上措施后，封闭性结构和水雾喷淋可有效对粉尘进行沉降，粉尘去除率可达90%，最终粉尘排放量为0.0054kg/h（0.0103t/a）。 ⑤运输扬尘 运输车辆在运输物料和产品的过程中会产生动力扬尘，据有关文献资料介绍车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中： Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，注：本项目进入厂区车辆速度取5km/h； W：汽车载重量，吨，注：本项目取40吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。注：本项目取0.05kg/m2。 本项目汽车行驶时的扬尘为0.105kg/km·辆。本项目车辆在厂区行驶距离为150m，本项目物料总量为219.1万吨，需要40吨载重汽车运输54775次，计算的本项目汽车产尘量为0.863t/a。 本项目针对运输扬尘，采取的措施包括厂区地面硬化，厂区道路清洗、运输车辆设置车辆清洗平台，厂区配置洒水车抑尘等措施，可减少道路扬尘80%左右。经采取相应措施后，项目运输扬尘排放量为0.173t/a。 （3）排放口基本情况 表4-5 本项目排放口基本情况一览表 编号; 名称; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 地理坐标. TA001; 筒仓排气筒P1; 23; 0.5; 20; 一般排放口; 106°4'5.640" 37°31'21.322". TA002; 筒仓排气筒P2; 23; 0.5; 20; 一般排放口; 106°4'5.640" 37°31'21.322". TA003; 筒仓排气筒P3; 23; 0.5; 20; 一般排放口; 106°4'5.640" 37°31'21.322". TA004; 筒仓排气筒P4; 23; 0.5; 20; 一般排放口; 106°4'5.640" 37°31'21.322". TA005; 筒仓排气筒P5; 23; 0.5; 20; 一般排放口; 106°4'5.640" 37°31'21.322". TA006; 筒仓排气筒P6; 23; 0.5; 20; 一般排放口; 106°4'5.640" 37°31'21.322". TA007; 筒仓排气筒P7; 23; 0.5; 20; 一般排放口; 106°4'5.640" 37°31'21.322". TA008; 筒仓排气筒P8; 23; 0.5; 20; 一般排放口; 106°4'5.640" 37°31'21.322". TA009; 搅拌楼排气筒P9; 17; 0.5; 20; 一般排放口; 106°4'5.640" 37°31'21.322". （4）监测要求及排放标准 表4-6 本项目监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组 织排放限值. 备注：筒仓排气筒与搅拌楼排气筒产生的粉尘无法进行监测，因此，只监测厂界无组织排放颗粒物。. （5）达标排放情况 ①筒仓粉尘 本项目筒仓粉尘产生量为702.24t/a，针对筒仓粉尘，项目拟在每个筒仓通气孔处安装脉冲式布袋除尘器对含尘废气进行处理，收集粉尘自动抖落至筒仓内，除尘器除尘效率为99.8%，处理后粉尘排放量为1.404t/a，每个筒仓安装排气筒，以有组织形式排放。排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1新建企业大气污染物排放限值要求。 ②输送、计量、投料粉尘 项目水泥、粉煤灰上料输送过程粉尘产生量为702.24t/a，针对该部分粉尘本项目输送、计量及投料均为密闭工序，产生粉尘通过自然沉降的方式进行处理，不外逸。 ③搅拌粉尘 搅拌粉尘产生量为43.24t/a，，脉冲式布袋除尘器处理风量按4000m3/h，废气量为864万m3/a。搅拌粉尘的排放量为0.043t/a，排放速率为0.022kg/h，排放浓度为5.5mg/m3。排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1新建企业大气污染物颗粒物排放限值要求。 ④砂石料堆场、装卸扬尘 项目原料装卸过程会产生一定量的粉尘，通过计算可知项目原料堆存过程粉尘产生量为0.103t/a。针对该部分粉尘，本项目通过将原材料堆放于全封闭的厂房内（厂房为钢结构，实行全密封，三面围挡，顶上加盖顶棚，出入口安装防尘帘），用篷布覆盖，在料仓顶部安装喷雾湿抑制装置，在卸料过程中采取湿抑制的控制方法进行抑尘。经采取以上措施后，封闭性结构和水雾喷淋可有效对粉尘进行沉降，粉尘去除率可达90%，最终粉尘排放量为0.0103t/a（0.0054kg/h）。排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放限值要求。 ⑤运输扬尘 项目运输车辆在运输物料和产品的过程中会产生一定的动力扬尘，通过计算可知运输扬尘产生量为0.863t/a。本项目通过采用厂内泼洒降尘的措施来控制运输扬尘的产生，可减少80%的运输扬尘产生量。经采取相应措施后，项目运输扬尘排放量为0.173t/a。排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放限值要求。 综上所述，本项目生产工序产生废气经相应处理措施处理后，均能满足相应标准排放限值要求，因此，本项目处理后排放的废气对外环境影响较小。 2、废水 （1）污染工序及源强分析 本项目废水主要有生活污水、搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、混凝土作业区地面冲洗废水以及进出车辆清洗废水。 ①生活污水 项目运营过程中产生的废水主要为员工洗漱废水。企业现有职工10人，生活用水按90L/人d，员工洗漱废水产生量为0.9m3/d（216m3/a）。生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为0.72m3/d（172.8m3/a）。自建防渗旱厕，定期对旱厕进行清掏处理，清掏物用于周边农田施肥使用，盥洗水泼洒抑尘。 ②生产用水 A、搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目主要生产设备。根据物料性质，混凝土生产线中的搅拌机在停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天冲洗水一次，每次冲洗水1.0m3计，搅拌机冲洗用水量为2.0m3/d（480m3/a）。废水产生量按用水量的0.8计，废水产生量为1.6m3/d（384m3/a），损耗约0.4m3/d（96m3/a），搅拌机清洗产生的废水经沉淀池处理，上清液全部回用到生产用水中。主要污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，浓度约为3000mg/L，产生量为1.15t/a。 B、混凝土运输车辆清洗废水 全年成品混凝土运输100万m3混凝土，每辆混凝土运输量为12m3，则水泥运输车辆次为83333辆次/a（347辆次/d），每次均需对运输车辆进行冲洗，通过水管将水注入搅拌车进行搅拌清洗，污水产生量按用水量的0.8计。车辆冲洗水量约为0.4m3/（辆·次），因此产生冲洗用水约138.8m3/d（33312m3/a）。排放量约111.04m3/d（26649.6m3/a），混凝土运输车辆清洗产生的废水经沉淀池处理，上清液全部回用到生产用水中。主要污染因子为SS，浓度约为1500mg/L，产生量为39.97t/a。 混凝土运输车辆清洗的是槽罐，不是车辆。 C、混凝土作业区地面冲洗废水 本项目新建搅拌工作区面积约1305m2，冲洗水量按1.0m3/100m2.d计，用水量为13.05m3/d（3132m3/a），排放系数按0.8计，排放量10.44m3/d（2505.6m3/a），混凝土作业区地面冲洗产生的废水经沉淀池处理，上清液全部回用到生产用水中。主要污染因子为SS。浓度约为1000mg/L，产生量为2.5t/a。 - D、产品添加用水 - 项目混凝土生产的过程中需要添加水，根据建设单位提供的经验数据，用水量约0.2m3/方，则本项目产品添加水量为833.33m3/d（20万m3/a）。搅拌机清洗废水产生量约为1.6m3/d（384m3/a），混凝土运输车辆清洗废水产生量约为111.04m3/d（26649.6m3/a），混凝土作业区地面冲洗废水产生量约为10.44m3/d（2505.6m3/a），进出车辆清洗废水产生量约为27.76m3/d（6662.4m3/a），则废水产生总量为150.84m3/d（36201.6m3/a），经沉淀池处理后得到上清液，根据建设单位以往生产经验，沉渣比例按1%进行核算，则得上清液149.33m3/d（35839.2m3/a），全部回用到产品添加水中。本项目产品添加水量为833.33m3/d（20万m3/a），则新鲜用水量为684m3/d（164160m3/a），新鲜用水由市政管网供给。 E、进出车辆清洗用水 全年成品混凝土运输100万m3，每辆混凝土运输量为12m3，则水泥运输车辆次为83333辆次/a（347辆次/d），每次均需对运输车辆进行冲洗，污水产生量按用水量的80%计。车辆冲洗水量约为0.1m3/（辆·次），因此，冲洗用水约34.7m3/d（8328m3/a）。排放量约27.76m3/d（6662.4m3/a），损耗约6.94m3/d（1665.6m3/a）。进出车辆清洗产生的废水经沉淀池处理，上清液全部回用到生产用水中。进出车辆清洗新鲜用水由市政管网供给。 ③环保用水 - 绿化用水 - 项目绿化面积为1346.5m2，绿化用水按2L/m2·d计，全年绿化天数按240d计，则绿化全年总用水量为646.32m3/a。则绿化用水平均为2.69m3/d，全部损耗。 B、喷洒抑尘用水：根据类比调查，项目喷洒抑尘用水约为0.6m3/d（144m3/a），喷洒抑尘用水全部损耗、蒸发。 本项目废水污染物排放源见表4-7。 表4-7 项目废水水质情况一览表 产污环节; 污染物; 废水量m3/a; 产生浓度、产生量; 治理措施. 生活污水; pH; 172.8; 6-9; 自建防渗旱厕，定期对旱厕进行清掏处理，清掏物用于周边农田施肥使用，不外排；盥洗用水泼洒抑尘。. COD; 400mg/L；0.069t/a. BOD5; 200mg/L；0.035t/a. SS; 300mg/L；0.052t/a. NH3-N; 20mg/L；0.003t/a. 上述生活污水自建防渗旱厕，定期对旱厕进行清掏处理，清掏物用于周边农田施肥使用，盥洗用水泼洒抑尘，不外排。 3、噪声 ⑴源强 本项目生产工序噪声主要为搅拌机、装载机、水泵、螺杆空压机等机械设备运行噪声，噪声源强及治理措施见下表。 表4-8 设备噪声源及治理措施一览表 序号; 设备名称; 产生源强 （dB（A））; 排放特征; 降噪措施; 排放源强 （dB（A））. 1; 搅拌机; 75; 间歇; 加强保养维护、基础减振; 65. 2; 装载机; 90; 连续; 加强保养维护、基础减振; 80. 3; 水泵; 85; 连续; 加强保养维护、隔声罩、基础减振; 75. 4; 螺杆空压机; 90; 连续; 加强保养维护、隔声罩、基础减振; 80. 5; 车辆运行噪声; 75~85; 间歇; 定期维护、加强保养维护、减速行驶、禁止鸣笛; 70. 本项目主要噪声源为设备运转时产生的噪声，噪声值约为75～90dB(A)。 项目周边500m范围内无环境敏感目标，为降低噪声对周边环境的影响，项目需采取以下综合降措施： ①从源头控制噪声源，在设备选型上选择环保、高效的低噪声设备； ②生产车间内设备采取合理布局，并与厂界保持有一定的防护距离，通过车间的墙体隔声和距离衰减有效降低噪声； ③生产车间内设备采取合理布局，对于固定的振动较大的设备适当加厚设备基础底板，加装减振垫等措施； ④加强生产设备的日常维护和维修等，定期检修设备，使其处于良好的运转状态。 （2）声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测分析。建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi-i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T-预测计算的时间段，s； ti-i声源在T时段内的运行时间，s。 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 预测步骤： ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)。 项目设备等运行噪声对各预测点的影响预测结果见表4-9。 表4-9 项目昼间噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1#; 东厂界; 59.00; 65; 达标. 2#; 南厂界; 59.54; 达标. 3#; 西厂界; 59.13; 达标. 4#; 北厂界; 59.40; 达标. 根据预测结果表明，项目运营期后昼间厂界四周贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，对项目区域声环境质量影响较小。 - （3）监测要求及排放标准 表4-10 项目噪声监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m处; 等效A声级; 1次/半年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要是废弃混凝土、除尘器收集的粉尘、各类废水产生的沉淀物、生活垃圾及设备维修产生的废机油。 ⑴生活垃圾 本项目共有员工10人，产生的生活垃圾以0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1.24t/a；厂内采用环保垃圾箱收集后，由区域环卫部门进行清收处理。 ⑵一般固废 ①布袋除尘器收集的粉尘量为21.8t/a，收集后均回用于生产。 ②试验用混凝土：生产运营期，每批混凝土订单均需测试其性能是否满足订单规格要求，故试验过程中抽取的少量混凝土测试后废弃，形成一般固废。试验混凝土产生量较少，根据建设单位提供资料，该部分固废的产生量在12.5t/a左右，此部分固废可外售做为路基材料。 ③沉淀池沉渣：由搅拌机和混凝土运输车冲洗、混凝土作业区地面冲洗水及进出车辆清洗水夹带的混凝土残留物362.4t/a，外售做为路基材料。 (3)危险废物 ①机修废物：项目运营期间会定期对各机械设备及运输车辆进行检修维护，该过程会产生少量的废机油及含油抹布。其中，废机油属于HW08（废矿物油，编号：900-214-08），含油抹布属于HW49（其他废物，编号：900-041-49），产生的废机油和含油抹布约0.05t/a，由维修单位带走，不在厂内暂存。 本项目固体废物产生及处置情况见表4-11。 表4-11 固体废物产生及处置情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用/处置方式和去向; 利用/处置量（t/a）. 职工办公; 生活垃圾; 生活垃圾; -; 固态; -; 1.24; 收集桶; 交由环卫部门清运; 1.24. 筒仓放空口; 布袋除尘器收尘; 一般固废; -; 固态; -; 21.8; 回用生产; 21.8. 生产中; 试验用混凝土; 一般固废; -; 固态; -; 12.5; 外售; 12.5. 废水处理措施; 沉淀池沉渣; 一般固废; -; 固态; -; 362.4; 外售; 362.4. 生产中; 机修废物; 危险废物（ 废机油900-214-08）; 废机油; 固态; T，I；; 0.05; 危废暂存间; 委托有资质单位处置; 0.05. - 5、地下水、土壤 ⑴地下水、土壤污染源及污染途径分析 本项目地下水、土壤潜在污染源主要为危废暂存间、外加剂罐和沉淀池，其中危废暂存间主要污染物为废机油，外加剂罐主要污染物为聚羧酸减水剂，沉淀池主要污染物为SS。污染途径主要为危废暂存间防渗层、罐体或沉淀池破裂后污染物垂直入渗导致土壤及地下水污染。 （2）分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，厂区实施分区防渗，具体要求见下表4-12 表4-12 厂区分区防控要求 场地区域; 分区类别; 防渗区域及部位; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 危废暂存间; 重点防渗区; 地面、裙角; 中-强; 难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598. 外加剂罐区; 一般防渗区; 罐区地面及围堰; 中-强; 难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889. 沉淀池; 池底及池壁; 中-强; 难. 旱厕; 池底及池壁; 中-强; 难. 除重点防渗区、一般防渗区、绿化区以外的其他区域; 简单防渗区; 地面; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化（水泥地面）. 6、环境风险 本项目涉及的环境风险主要为旱厕防渗、危废暂存间防渗、沉淀池防渗和废气处理设施发生故障，通过加强管理及本次评价提出的各项风险防范措施后，可有效降低环境风险事故发生概率；在项目严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，本项目运营期的环境风险在可接受范围之内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 排气口安装脉冲布袋除尘器（筒仓自高20m） | 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)表1中新建企业大气污染物颗粒物排放限值 |
|  | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 排气口安装脉冲布袋除尘器（筒仓自高20m） |  |
|  | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 排气口安装脉冲布袋除尘器（筒仓自高20m） |  |
|  | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 排气口安装脉冲布袋除尘器（筒仓自高20m） |  |
|  | 粉煤灰筒仓 | 颗粒物 | 排气口安装脉冲布袋除尘器（筒仓自高20m） |  |
|  | 粉煤灰筒仓 | 颗粒物 | 排气口安装脉冲布袋除尘器（筒仓自高20m） |  |
|  | 粉煤灰筒仓 | 颗粒物 | 排气口安装脉冲布袋除尘器（筒仓自高20m） |  |
|  | 粉煤灰筒仓 | 颗粒物 | 排气口安装脉冲布袋除尘器（筒仓自高20m） |  |
|  | 搅拌楼排气筒P9 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+17m高排气筒（搅拌机高14m+排气筒高3m） |  |
|  | 输送、计量、投料粉尘 | 颗粒物 | 密闭工序 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3颗粒物无组织排放限值 |
|  | 骨料装卸扬尘 | 颗粒物 | 厂房全封闭措施以及设置移动式水雾喷淋装置 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 地面硬化、道路清洗、洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | / |  |  |  |
| 声环境 | 设备运转时产生的噪声 | Leq（A） | 采用减振、隔声、加强设备保养等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 布袋除尘器收集的粉尘收集后均回用于生产；试验用混凝土、沉淀池沉渣外售做为路基材料；机修废物储存于危废暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门进行清收处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 坚持"源头控制、分区防控、污染监控、应急响应相结合"的原则，采取主动控制和被动控制相结合的措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等；废机油属于危险废物，要储存于危废暂存间，并对危废暂存间建立防渗措施处理；对旱厕、沉淀池建立防渗措施处理 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目的实施符合国家相关产业政策，选址合理、符合相关规范要求。项目施工期及运营期产生的各类污染物，经采取相应的污染防治和治理措施后，可保证各项污染物达标排放，拟采取的“三废”治理方案有效、合理，技术经济上可行。项目在今后的建设和运行过程中切实落实本环评报告中提出的各项污染物防治措施，并保证各项环保设施正常运行状况下，各污染物排放不会改变周围环境质量现状水平，不会改变项目所在区的环境功能区划。因此，从环境影响角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘（颗粒物） | / | / | / | 1.6303t/a | / | 1.6303t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器收尘 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 试验用混凝土 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 机修废物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①