- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     百瑞源枸杞系列产品深加工项目二期

建设单位： 吴忠市红寺堡区百瑞源枸杞产业发展有限公司

编制日期：           2021 年 6 月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 百瑞源枸杞系列产品深加工项目二期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-640303-21-02-930032 |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁平 | 联系方式 | 15121973612 |
| 建设地点 | 吴忠太阳山开发区红寺堡产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （ 106 度 6 分 18.241 秒， 37 度 30分 52.370 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 果菜汁及果菜汁饮料制造C1523 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业”中“26、饮料制造” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 56 |
| 环保投资占比（%） | 3.73 | 施工工期 | 60天 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增用地） |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《吴忠太阳山开发区总体规划(2018～2035年)》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《吴忠太阳山开发区总体规划(2018～2035年)环境影响报告书》 审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：关于吴忠太阳山开发区总体规划(2018～2035年)环境影响报告书审查意见的函（宁环环评函〔2019〕59号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《吴忠太阳山开发区总体规划(2018～2035年)》符合性分析 根据《吴忠太阳山开发区总体规划(2018～2035年)》，开发区红寺堡园区规划范围为东至折腰沟左岸，南距海子塘二支干渠700米，西至滚红高速连接线，北至太阳能光伏发电场，规划总面积为822.86hm2，规划布局为“一园五片区”（五片区分别指行政商贸教育片区、一类工业片区、二类工业片区、仓储物流片区、景观绿化片区）。 根据规划区产业发展构成及特性，规划工业用地为占地面积为512.15hm2，占总用地的51.42%，分为一类工业用地和二类工业用地，主导产业为轻工及农副产品加工。其中一类工业用地总面积为292.34hm2，占总工业用地的29.35%。主要安排劳动密集型产业。劳动密集型产业主要包括轻纺产品、服装用品等的加工制作。二类工业用地总面积为219.81hm2，占总工业用地的22.07%。主要发展农副产品加工业和特色食品加工。主要包括牛羊肉加工业、食品加工、葡萄及其精深加工业、红枣加工业、枸杞加工业、绿色蔬菜加工业等企业。 红寺堡园区企业现状空间布局基本按照原有规划分布，农副产品精深加工区与公共服务区位于园区西北侧，处于区域主导风向上风方向，南侧为包装印刷产业区，向东布局光伏制造产业组件产业与新型建材产业。目前形成以“农副产品精深加工（葡萄酒、枸杞加工及牛羊肉加工为主）、新能源装备制造业（光伏组件及电池组件安装）、包装印刷轻工等劳动密集型产业、服饰加工”为主的产业园区。 本项目为枸杞加工制造项目，属于上述园区发展产业类别，综上所述，项目符合园区总体规划和产业定位。 2、与《吴忠太阳山开发区总体规划(2018～2035年)环境影响报告书》审查意见的符合性分析 根据《关于吴忠太阳山开发区总体规划(2018～2035年)环境影响报告书审查意见的函》（宁环环评函〔2019〕59号），本项目与吴忠太阳山开发区规划环评审查意见相符性分析见下表： 表1-1 本项目与规划环评要求符合性对照表 序号; 规划环评要求; 项目情况; 是否相符. 1; 完善开发区现有公共基础配套设施、提高开发区资源利用效率，按照国家和地方最新环境管理要求解决已有环境问题，进一步加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与区域上位规划的符合性、同级规划的协调性，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的低碳化、循环化、集约化发展。; 本项目为枸杞加工制造项目，属于园区主导发展产业类别; 符合. 2; 进一步优化控制规划开发规模、优化开发布局。以改善环境质量为核心，根据“以水定产”及区域煤炭消费总量和污染物控制总量的要求，结合天然气等资源供给能力，严格控制开发区发展规模及用水、用煤总量。明确规划区生活、生态、生产空间分区，优化开发区空间结构、用地及产业布局(本次规划用地范围应以国土等行政主管部门相关批复为准)。; 项目用水1535m3/a，天然气用量84000m3/a，不涉及煤炭; 符合. 3; 严格落实国家《大气十条》、《水十条》、《土十条》及地方制定的相关环境管理要求，实施污染物削减、环境质量改善方案，严格开发区污染物排放总量控制和环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，清洁生产水平等应达到同行业国内先进水平。采取有效措施进一步减少挥发性有机物等特征污染物以及烟粉尘等常规污染物排放量，改善区域生态环境质量。; 本项目生产工艺、设备、污染治理技术，清洁生产水平等方面均能达到同行业国内及自治区先进水平，燃气锅炉安装低氮燃烧器，不涉及挥发性有机物; 符合. 4; 以降低区域系统性生态环境风险为总体目标，加强区域相关规划之间在功能定位、布局和规模等方面的协调。结合《报告书》提出的“三线一单”及区域生态保护红线要求，强化开发区及周边地区的空间管控，避免产业发展对周边集中居住区环境质量的不良影响。; 项目占地不在生态保护红线范围内，周边无居住区; 符合. 5; 建立健全环境风险防范体系和区域生态安全保障体系。加强重要风险源的管控，完善地下水、土壤等风险防范对策措施，明确相关责任和责任主体。; 本项目不涉及环境风险; 符合. 6; 推进开发区环境基础设施一体化建设。加快建设开发区集中供热设施、一般固体废物填埋场、危险废物处理处置设施、再生水回用系统建设，提高污水处理厂废水排放达标，逐步提高中水回用率，控制污水排放量，减缓对周边水环境影响。固体废物应集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。; 项目供热一台4t/h天然气锅炉提供，项目不合格原料（残果、病果、霉烂果）、果柄、杂质集中收集后交于环卫部门处置，污泥用作周边绿化肥料，不涉及危险废物; 符合. 7; 加强环境影响跟踪监测，适时对《规划》进行调整。根据功能分区、产业布局、重点项目和装置分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标的分布等，建立和完善大气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监测和监控体系，明确环保投资、实施时限、责任主体等。对开发区内化工、医药等行业重点管控，对其产生的特征污染物进行定期监测和评估，并根据监测评估结果适时优化调整《规划》。在生产、运输、储存各个环节，加强污染物排放控制和管理，全面提升环境保护管理水平。; 根据项目生产工艺及产污特点，本次评价制定了运营期环境空气等环境的监测计划，加强项目对环境影响的监督与管理; 符合. 8; 落实环境影响跟踪监测计划，在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编 制环境影响报告书。; 根据项目生产工艺及产污特点，本次评价制定了废水、废气、噪声监测计划; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目不属于其中规定的“限制类”及“淘汰类”，项目所用的工艺、设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产工艺、设备之列，另据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条规定，“不属于限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。项目于2021年2月5日取得了吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局核发的“宁夏回族自治区企业投资项目备案证”，项目代码：2102-640303-21-02-930032。项目建设符合当前国家及地方产业政策。 2、项目与“三线一单”符合性分析 本项目与原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）的符合性分析见下表。 表1-2 三线一单符合性一览表 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中的要求; 本项目情况; 是否符合要求. （一）“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限. 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据《生态保护红线划定技术指南》（环境保护部2017年48 号），生态保护红线主要在重点生态功能、生态功能区/脆弱区、禁止开发区等区域进行划定。本项目位于吴忠太阳山开发区红寺堡产业园，对照宁夏生态保护红线范围图可知项目选址不在生态保护红线范围内。见附图。; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; ①根据《宁夏2019年生态环境状况公报》中吴忠市监测数据，2019年吴忠市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO日均值第95百分位数浓度和O3-8h日均值第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，剔除沙尘天气数据后，项目所在区域为达标区。本项目废气经废气处理装置处理达标后排放，不会改变项目所在区域环境功能区划。 ②地表水环境：根据《吴忠太阳山开发区总体规划(2018～2035年)环境影响报告书》中宁夏中科精科检测技术有限公司对巴泉沟的监测数据，巴泉沟监测断面除总氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求外，其余监测因子均能够满足标准限值要求。总氮超标主要是接纳上游沿线居民生活污水以及开发区污水处理厂排污所致。 本项目纯水装置排水和锅炉定期排水均属于清净下水，直接排入园区管网；生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入厂区一体化污水处理站处理后排入园区管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。 ③本项目运营期产生的固体废物均可得到合理处置，不会对外环境造成污染。; 符合. 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目营运过程中消耗一定量的水资源、电源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。因此，符合资源利用上限要求。; 符合. （二）“一单”：环境准入负面清单. - 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; - 本项目为枸杞加工制造项目，属于园区主导发展产业。经核实，本项目不属于《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》中的限制类、禁止类项目。; 符合. 3、与自治区生态环境分区管控相符性分析 2020年12月30日发布《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号）。全区总体性生态环境管控要求：包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类单元总体管控要求。其中，优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等区域，以生态环境保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。 对照宁夏回族自治区环境管控单元分布图（见附图）及管控要求，本项目选址属于其中划定的优先保护单元。项目运营期燃气锅炉安装低氮燃烧器，污水处理站采用地埋式，喷洒生物除臭剂，加强厂区绿化；纯水装置排水和锅炉定期排水均属于清净下水，直接排入园区管网；生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入厂区一体化污水处理站处理后排入园区管网，最终进入园区污水处理厂集中处理；选用低噪声设备，采取隔声、减振等综合降噪措施，固体废物综合处理，不会造成当地生态环境质量变化。 4、宁夏九大重点产业高质量发展实施方案符合性分析 宁夏九大重点产业高质量发展实施方案指出重点发展的枸杞、葡萄酒、奶产业、肉牛和滩羊、电子信息、新型材料、绿色食品、清洁能源、文化旅游九大产业。其中现代枸杞产业重点要建立完善质量标准，依法维护市场信誉，大力发展精深加工，叫响中国枸杞之乡品牌。以发展现代枸杞产业为目标，突出“中国枸杞之乡”战略定位，构建现代枸杞产业标准、绿色防控、检验检测、产品溯源“四大体系”，建设枸杞标准制定发布中心、精深加工中心、科技研发中心、文化传播中心、市场交易中心，实施基地稳杞、龙头强杞、科技兴杞、质量保杞、品牌立杞、文化活杞“六大工程”。巩固“一核两带”产业发展格局。“一核”即突出中宁县核心产区地位，重点围绕良种繁育、精深加工、仓储物流等建设现代枸杞产业集散区、加工区和优势区，创建国家级产业园区。“两带”即发展以沙坡头区、红寺堡区、同心县、海原县、原州区等为产区的清水河流域产业带，以利通区、西夏区、兴庆区、贺兰县、永宁县、平罗县、惠农区等为产区的银川平原产业带。清水河流域产业带立足地域资源优势，重点发展果用、叶用枸杞，助推农民增收致富。银川平原产业带利用首府城市及周边地区的科研、人才等优势，重点发展果用枸杞，打造田园综合体，发展枸杞特色旅游业，推动三产融合发展。到2025年，全区枸杞种植面积稳定在70万亩左右，基地标准化率达到95%，良种使用率达到98%，鲜果产量达到70万吨，鲜果加工转化率达到40%，综合产值力争突破500亿元。项目为枸杞加工制造项目，项目的建设符合宁夏九大重点产业高质量发展实施方案。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目背景 吴忠市红寺堡区百瑞源枸杞产业发展有限公司于2013年03月26日成立。法定代表人郝万亮，公司经营范围包括：枸杞种苗的培育，枸杞的种植，枸杞深加工与销售等。公司于2013年7月委托宁夏智可达环境技术有限公司编制了《吴忠市红寺堡区百瑞源枸杞产业发展有限公司百瑞源枸杞系列产品深加工项目环境影响报告表》，并于2013年8月14日取得原吴忠市环境保护局核发的“关于吴忠市红寺堡区百瑞源枸杞产业发展有限公司百瑞源枸杞系列产品深加工项目环境影响报告表的审批意见”(吴环表审[2013]90号)。于2021年5月8日进行了竣工环境保护验收，取得了竣工环境保护验收意见。根据企业发展需求，产品增加枸杞原浆，在原有厂区新建1座生产车间用于枸杞原浆的生产。 2.项目概况 项目名称：百瑞源枸杞系列产品深加工项目二期 建设性质：技术改造 建设单位：吴忠市红寺堡区百瑞源枸杞产业发展有限公司 建设地点：本项目建设地点位于吴忠太阳山开发区红寺堡产业园。项目所在地理位置中心坐标为东经106°6′18.241"，北纬37°30′52.370"。项目东侧为空地、南侧为宁夏红川农业科技有限公司、西侧为经二路，北侧为空地。项目地理位置图见附图2，项目与周边环境关系图见图2-1。 图2-1 项目与周边环境关系示意图 本项目 经二路 空地 空地 宁夏红川农业科技有限公司 N 3.建设内容及规模 项目主要建设1座生产车间，生产车间内设生产区、保鲜库和冷库。总建筑面积1000m2，设计年产枸杞原浆1500吨。具体产品方案详见下表。 项目产品方案见下表。 表2-1 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产能力; 备注. 1; 枸杞原浆; 1500t/a; 桶装，200kg/桶. 项目产品的质量指标执行《果蔬汁类及其饮料》（GB/T 31121-2014）。具体质量指标详见表2-2。 表2-2 《果蔬汁类及其饮料》（GB/T 31121-2014） 项目; 要求. 一、感官要求. 色 泽; 具有所标识的该种（或几种）水果、蔬菜制成的汁液（浆）相符的色泽，或具有与添加剂成分相符的色泽. 滋味和气味; 具有所标识的该种（或几种）水果、蔬菜制成的汁液（浆）应有的滋味和气味，或具有与添加成分相符的滋味和气味；无恶臭. 组装状态; 无外来杂质. 二、理化指标. 产品类别; 项目; 指标或要求; 备注. 果蔬汁（浆）; 果汁（浆）或蔬菜汁（浆）含量（质量分数）/%; 100; 至少符合一项要求. 可溶性固形物含量/%; 符合附录B中表B.1和表B.2的要求. 项目组成包括主体工程、辅助工程、环保工程及公用工程，具体工程组成详见下表。 表2-3 项目组成一览表 序号; 工程 类别; 工程名称; 规模及内容; 备注. 1; 主体 工程; 生产车间; 1座，1F，框架结构，总建筑面积1000m2，内设生产区、保鲜库、冷库等，其中生产区用于生产枸杞原浆，保鲜库用于存储原料，冷库用于存储成品枸杞原浆; 新建. 2; 辅助 工程; 综合楼; 1座，砖混结构，建筑面积为1240m2; 依托. 3; 公用 工程; 供水; 由吴忠太阳山开发区红寺堡产业园园区供水管网提供; 依托. 供电; 由吴忠太阳山开发区红寺堡产业园园区供电电网提供; 依托. 排水; 纯水装置排水和锅炉定期排水均属于清净下水，直接排入园区管网；生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入厂区一体化污水处理站（采用“调节+厌氧+缺氧+好氧+二沉+消毒”工艺）后排入园区管网，最终进入园区污水处理厂集中处理; 新建. 生产供蒸汽; 由一台4t/h天然气锅炉提供，其中天然气由宁夏长燃天然气公司提供; 新建. 4; 环保 工程; 施工期; 扬尘、噪声等防治; 施工现场设置围挡，定期洒水抑尘，选用低噪设备，加强管理，运输车辆遮盖篷布等; 新建. 运营期; 废气 防治; 燃气锅炉安装低氮燃烧器，处理后的废气通过8米高排气筒排放; 新建. 污水处理站采用地埋式，喷洒生物除臭剂，加强厂区绿化. 废水 防治; 软化水装置排水和锅炉定期排水均属于清净下水，直接排入园区管网；生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入厂区一体化污水处理站（采用“调节+厌氧+缺氧+好氧+二沉+消毒”工艺）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入园区管网，最终进入园区污水处理厂集中处理; 新建. 噪声 防治; 设备选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪 措施; 新建. 固废 防治; 设置一般固废暂存区（5m2）；设置生活垃圾分类收集箱; 新建. 4.主要生产设备 本项目新增主要生产设备详见表2-4。 表2-4 本项目新增主要生产设备及设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 浸泡池; 3000mm×1000mm×850mm; 2; 台; 新增. 2; 水循环系统; --; 1; 套. 3; Z型提升机; BSJ-4; 1; 台. 4; 带式拣果机; BSJ-4; 1; 套. 5; 一级冲浪洗果机; GTJ-4; 1; 台. 6; 二级冲浪洗果机; CXJ-4; 1; 台. 7; 破碎机; CPS-5; 1; 台. 8; 缓冲槽; HC500; 1; 个. 9; 双道打浆机; DJJ-2; 1; 台. 10; 低位储槽; 500L、300L; 2; 个. 11; 单螺杆泵; GF40-1; 5; 台. 12; 螺旋提升机; LSJ-200; 1; 台. 13; 打散复水机; DSJ-2; 1; 台. 14; 胶体磨; 4吨; 1; 个. 15; 搅拌储存罐; 2吨; 1; 个. 16; 预热器; 5吨/h，电加热; 2; 套. 17; 搅拌调配罐; 6吨; 1; 个. 18; 离心泵; 50-32; 2; 台. 19; 均质机; 4T/h-60; 3; 台. 20; 批次罐（搅拌）; 6吨; 1; 个. 21; 缓冲罐（搅拌）; 2吨; 1; 个. 22; 双联过滤器; 网孔2mm; 1; 台. 23; 列管式杀菌机; LGS-3000; 1; 台. 24; 无菌灌装机; 双头WJG-2D; 1; 套. 25; CIP清洗系统; --; 1; 套. 26; 反渗透水处理系统; 10吨/小时; 1; 套. 27; 污水处理站; 20m3/d; 1; 套. 28; 燃气锅炉; 4t/h; 1; 台. 5.原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料和能源消耗情况见表2-4。 表2-4 原辅材料和能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 原辅料消耗. 1; 枸杞鲜果; t/a; 1800; 外购. 2; 环保制冷剂（R404A）; t/a; 2.5; 外购. 3; 聚合氯化铝; t/a; 2.0; 外购，袋装，20kg/袋，位于设备间，缩写为PAC，使用浓度为10%，无机高分子混凝剂，具有吸附、凝聚、沉淀等性能，具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点. 4; 聚丙烯酰胺; t/a; 2.0; 外购，袋装，20kg/袋，位于设备间，缩写为PAM，使用浓度为0.2%，非离子型高分子絮凝剂，干粉为白色或灰色粉末，胶体为浅黄色，多为玻璃状固体，分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。密度=1.3 g/cm³，在50-60°C下溶于水，水解度为5%-35%，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂. 5; 次氯酸钠; kg/a; 150; 外购，袋装，主要成分为NaClO，强碱弱酸盐，白色粉末（固体），有似氯气的气味. 能源消耗. 1; 电; 万kWh/a; 20; 由园区供电电网提供. 2; 水; m3/a; 1535; 由园区供水管网提供. 3; 天然气; m3/a; 84000; 由宁夏长燃天然气公司提供. 环保制冷剂（R404A）理化性质详见表2-5。 表2-5 R404A理化性质一览表 名称; R404A. 化学成分; 五氟乙烷、三氟乙烷和四氟乙烷混合物. 外观与性状; 常温下无色气体，在自身压力下无色透明液体. 特征点; 沸点-46.1℃；液体密度1.045g/cm³. 破坏臭氧潜能值（ODP）; 0. 应用; 用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备. 天然气理化性质详见表2-6。 表2-6 天然气理化性质一览表 名称; 天然气. 外观与性状; 无色无臭气体. 特征点; 沸点-161.5 ℃；相对密度（水=1）0.4154g/cm³. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚. 危险特征; 蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应. 健康危害; 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度是因缺氧而窒息，空气中甲烷浓度达到25%-30%时，出现头晕、呼吸加促、运动失衡. 天然气成分见表2-7。 表2-7 天然气成分一览表 CH4 （摩尔分数y/%）; C2H6 （摩尔分数y/%）; 总硫（以硫计） （mg/m3）; 高位发热量 （MJ/m3）; 低位发热量（MJ/m3）. 94.1834; 3.0757; ≤200; 37.7885; 34.33. - 6.总投资及环保投资 本项目总投资1500万元，其中环保投资56.0万元，约占总投资的3.73%，环保投资主要用于施工期扬尘、噪声防治和运营期废水、噪声、固废防治等。具体环保投资见表2-8。 表2-8 环保投资一览表 序号; 类别; 防治措施; 环保投资 费用（万元）; 所占环保 投资比例%. 施工期; 扬尘、噪声等防治; 施工现场设置围挡，定期洒水抑尘，选用低噪设备，加强管理，运输车辆遮盖篷布等; 8.0; 14.3. 运营期; 废气 防治; 污水处理站采用地埋式，喷洒生物除臭剂，加强厂区绿化; 5.0; 8.9. 燃气锅炉安装低氮燃烧器，处理后的废气通过8米高排气筒排放; 5.0; 8.9. 噪声 防治; 选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施; 3.0; 5.4. 废水 防治; 设置1座化粪池（10m3，依托原有）; /; /. 设置一体化污水处理站1座，设计规模为20m3/d，采用“调节+厌氧+缺氧+好氧+二沉+消毒”工艺; 30.0; 53.6. 固废 防治; 设置一般固废暂存区（5m2）；设置生活垃圾分类收集箱; 5.0; 8.9. 合计; 56.0; 100. 7.工作制度及定员 工作制度：年工作日100d，单班工作制，每班12小时。 劳动定员：本项目新增职工10人。 8.公用工程 （1）给排水 ①供水 本项目用水由园区供水管网提供，项目用水包括生产用水和生活用水，总用水量为15.35m3/d（1535m3/a）。 生产用水包括枸杞清洗用水、锅炉用水、CIP清洗系统（管路）用水、地面清洗用水、设备清洗用水。根据建设单位提供资料，除地面清洗用水外，其余生产用水均使用纯水。纯水由水处理系统制备，制水率为80%，则需要新鲜水14.25m3/d(1425m3/a)。项目具体用水情况如下： 枸杞清洗用水：根据企业实际生产经验，枸杞清洗用水量约为4.5m3/d（450m3/a）。 锅炉补充损耗用水：项目燃气锅炉按照满负荷计算，纯水用水量为48m3/d，锅炉用水循环使用，定期补充损耗，循环量约为95%，蒸发量约为3%，锅炉排水量约为2%，则锅炉补充水量约为2.4m3/d(240m3/a)，其中蒸发量为1.44m3/d(144m3/a)，锅炉排水量为0.96m3/d(96m3/a)。 CIP清洗系统用水：根据建设单位提供资料，CIP清洗系统用水量为1.5m3/d（150m3/a）。 设备清洗用水：根据企业实际生产经验，设备清洗用水量为2.0m3/d（200m3/a）。 地面清洗用水：本项目清洁面积约为1000m2，根据企业实际生产经验，每2天清洁一次地面，采用拖布清洁，每次用水量约为2.0m3/次，则车间地面清洁用水100m3/a。 生活用水：根据宁政办规发[2020]20号《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》（2020年9月22日）中“二类地区平均用水定额”核算，人均用水量按110L/d 计，则生活用水量为1.1m3/d（110m3/a）。 ②排水 本项目运营期纯水装置排水和锅炉定期排水均属于清净下水，直接排入园区管网；外排废水主要为生产废水和生活污水，废水产生总量约为898m3/a。其中生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入厂区一体化污水站处理后排入园区管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。本项目废水产生环节较多，具体废水产生情况如下： 纯水制备装置排水：项目纯水由水处理系统制备，制水率为80%，则纯水制备装置排水量为2.85m3/d（285m3/a）。 锅炉定期排水：锅炉用水循环使用，定期补充损耗，循环量约为95%，蒸发量约为3%，锅炉排水量约为2%，则锅炉排水量为0.96m3/d(96m3/a)。 枸杞清洗废水：枸杞清洗废水产生量按用水量的90%计，则枸杞清洗废水量为4.05m3/d（405m3/a）。 CIP清洗废水：CIP清洗废水产生量按用水量的90%计，则CIP清洗废水产生量为1.35m3/d（135m3/a）。 设备清洗废水：设备清洗废水产生量按用水量的90%计，则设备清洗废水产生量为1.8m3/d（180m3/a）。 地面清洗废水：地面清洗废水产生量按用水量的90%计，则地面清洗废水产生量为90m3/a。 生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约0.88m3/d（88m3/a）。 本项目给水、排水情况见下表，水平衡图见下图。 表2-9 项目给排水一览表 序号; 用水环节; 用水指标; 用水量; 排水指标; 排水量. 1; 纯水制备; 制备率80%; 1425m3/a; 用水量的20%; 285m3/a. 纯水; 锅炉用水; -----; 240m3/a; 锅炉排水量约为2%; 96m3/a. 枸杞清洗用水; -----; 450m3/a; 用水量的90%; 405m3/a. CIP清洗系统用水; -----; 150m3/a; 用水量的90%; 135m3/a. 设备清洗用水; -----; 200m3/a; 用水量的90%; 180m3/a. 2; 地面清洗用水; -----; 100m3/a; 用水量的90%; 90m3/a. 3; 生活用水; 110L/人·d计; 110m3/a; 按照生活用水量的80%计; 88m3/a. 合计（新鲜水）; 1535m3/a; 合计; 1279m3/a. 新鲜水15.35 纯水制备 图2-2 本项目水平衡示意图 单位：m3/d 通过园区管网，最终进入园区污水处理厂集中处理 生活用水 锅炉用水 循环水 排水0.96 损耗1.44 枸杞清洗用水 设备清洗用水 化粪池 损耗0.22 地面清洗用水 损耗0.1 CIP清洗系统用水 2.4 4.5 4.05 损耗0.45 1.5 2.0 损耗0.2 1.8 11.4 14.25 2.85 1.0 1.1 0.88 0.9 2.85 0.88 1.35 3.81 8.98 损耗0.15 厂区污水处理站 （2）供电 本项目用电总负荷约为20万kWh/a，由园区供电电网统一提供。 3、供气 本项目天然气由宁夏长燃天然气公司提供，项目年用天然气量为84000m3。 9.选址合理性分析 根据《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013），其中选址要求： ①厂区不应选择对食品有显著污染的区域； ②厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源不能有效清除的地质； ③厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施； - ④厂区周围不宜有虫害大量孽生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 根据现场踏勘，项目周边3km范围内无高污染、高风险行业，厂区周围无畜禽养殖场，厂区内不饲养动物，区域环境不会对本项目生产的食品产生污染。厂区区域地势平坦，不属于易发生洪涝灾害的地区，周围不存在有虫害大量孽生的垃圾转运站及填埋场等潜在场所。故本项目符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址要求。 同时项目建设地点位于吴忠太阳山开发区红寺堡产业园。项目供水、供电等公用工程条件优越，避免了重复建设带来的环境影响。项目区内水、电、道路、通讯等基本设施齐全。项目地理位置优越，交通便利，周围环境条件良好，符合吴忠市城市总体规划。同时项目评价范围内无风景区和保护区，无生态脆弱区和特殊地貌景观区，无重点保护生态品种及濒危生物物种。从环境保护角度分析，区域环境质量较好，有一定容量，没有明显不良地质现象，本项目对外环境影响较小。企业于2021年2月5日取得了吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局核发的“宁夏回族自治区企业投资项目备案证”，项目代码：2102-640303-21-02-930032。同意项目建设。综上所述，本项目选址较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目建设工艺流程及产污环节见图2-3 设计期 施工前期准备 方案设计、工程设计 新建生产车间、保鲜库、冷库以及生产设备的购置与安装 竣工验收 投入运营 施工期 运营期 噪声、扬尘、固废 图2-3 本项目施工期工艺流程及产污环节示意图 ： 2、运营期工艺流程 工艺流程简述： 鲜果浸泡：将收购来的枸杞鲜果在浸泡池中浸泡进行第一次清洗； 分拣：通过带式拣果机分拣，去除其中的残果、病果及杂质等； 两级冲浪洗果：通过冲浪洗果机对枸杞鲜果进行两次清洗； 锤式破碎：通过破碎机对枸杞鲜果进行破碎处理； 双道打浆：通过双道打浆机进行打浆处理； 胶体磨细化：通过胶体磨对枸杞原浆进行细化处理； 前巴杀：对枸杞原浆进行杀菌处理，温度不超过≤85℃； 高压均质：通过均质机对枸杞原浆进行细化均质处理； 杀菌、灌装：对枸杞原浆再次进行巴氏杀菌，最后通过无菌灌装机进行灌装。 分拣 锤式破碎 双道打浆 原浆缓冲 鲜果浸泡 废水、噪声 两级冲浪洗果 固废、噪声 废水、噪声 原料收购 图2-4 项目枸杞原浆生产工艺流程及产污环节示意图 噪声 噪声 噪声 胶体磨细化 原浆缓冲 噪声 前巴杀(≤85℃) 原浆调配 高压均质 过滤 杀菌 灌装 噪声 噪声 噪声 纯水 锅炉 蒸汽 锅炉 蒸汽 废气、噪声 废气、噪声 固废、噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目建设规模及建设内容 原有项目总占地面积33336m2，建设内容为生产车间、库房、综合楼等。原有项目工程建设内容详见表2-10。 表2-10 原有项目组成一览表 工程 分类; 项目名称; 实际建设内容. 主体 工程; 生产车间; 生产车间和烘干车间一体， 1座，1F,钢架结构，总建筑面积为3426.55m2. 烘干车间. 辅助工程; 综合楼; 1座，砖混结构，建筑面积为1240m2. 门房; 砖混结构，建筑面积为100m2. 储运工程; 库房; 2座，钢架结构，建筑面积均为1200m2. 公用 工程; 供水; 由园区供水管网统一提供. 排水; 生产废水经沉淀池处理后与生活污水一并经化粪池处理后，排入园区污水管网,最终进入园区污水处理厂集中处理. 供电; 由园区供电电网统一供给. 供热; 由一台2t/h天然气锅炉提供. 供气; 由宁夏长燃天然气公司提供. 环保 工程; 施 工 期; 扬尘、噪声等防治; 施工现场设置围挡，定期洒水抑尘，选用低噪设备，加强管理，运输车辆遮盖篷布等. 运 营 期; 废气防治; 设置天然气锅炉+8米高排气筒. 废水防治; 设置沉淀池（1座，120m3，）、化粪池（1座，10m3）. 噪声防治; 采取隔声、减振等综合降噪措施. 固废防治; 设置一般固废暂存区（10m2）；设置生活垃圾分类收集箱. 厂区绿化; 种植适合区域生长的植被. 2、原有项目主要设备与设施见表2-11。 表2-11 原有项目主要生产设备及设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 色选机; ------; 台; 1. 2; 不锈钢拣板; ------; 套; 60. 3; 不锈钢洗果槽; ------; 个; 2. 4; 洗果机; 自动化; 台; 1. 5; 分级筛选机; ------; 台; 4. 6; 烘干设备; ------; 套; 3. 7; 循环风机; T35; 台; 2. 8; 排湿风机; T35; 台; 2. 9; 加热器; SRZ17; 片; 2. 10; 控制柜; ------; 台; 1. 11; 压力控制器; 2L-300-40; 件; 1. 12; 枸杞晾晒盘; ------; 个; 160. 13; 紫外线杀菌机; ------; 台; 2. 3、原有项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-12。 表2-12 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 原辅材料. 1; 枸杞鲜果; t/a; 3025; 来自百瑞源红寺堡区枸杞种植基地. 能源. 1; 水; m3/a; 2400; 由园区给水管网供应. 2; 电; 万kWh/a; 10; 由园区供电电网统一供给. 4、原有项目主要生产工艺流程及产污环节详见图2-5。 鲜果枸杞 清洗浸泡 人工拣选 杂质分离 噪声 图2-5 原有项目生产工艺流程及产污环节示意图 废气、噪声 灭菌 固废 包装 锅炉 废水 沥水 烘干 筛选分等 机械拣选 入库 废水 噪声 - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - ①环保审批执行情况 - 吴忠市红寺堡区百瑞源枸杞产业发展有限公司于2013年7月委托宁夏智可达环境技术有限公司编制了《吴忠市红寺堡区百瑞源枸杞产业发展有限公司百瑞源枸杞系列产品深加工项目环境影响报告表》，并于2013年8月14日取得原吴忠市环境保护局核发的“关于吴忠市红寺堡区百瑞源枸杞产业发展有限公司百瑞源枸杞系列产品深加工项目环境影响报告表的审批意见”(吴环表审[2013]90号)。于2021年5月8日进行了竣工环境保护验收，取得了竣工环境保护验收意见。 - ②原有项目污染情况 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题主要来源于原有项目运营期间产生的废气、废水、噪声及固废。根据《吴忠市红寺堡区百瑞源枸杞产业发展有限公司百瑞源枸杞系列产品深加工项目竣工环境保护验收监测报告表》，主要污染物排放及达标情况如下： - （1）废水 原有项目生产废水和生活污水量产生总量为920m3/a，生产废水经沉淀池处理后与生活污水一并经化粪池处理后，排入园区污水管网,最终进入园区污水处理厂集中处理。 根据检测结果，出水水质中pH为8.07-8.21、COD日均浓度值为170-228mg/L、BOD5日均浓度值为76.4-114mg/L、氨氮日均浓度值为11.5-14.2mg/L、SS日均浓度值为39-58mg/L,废水pH、COD、BOD5、SS、氨氮均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值。 具体生活污水产生及排放情况见表2-13： 表2-13 生活污水产生及排放情况统计一览表 排放源; 污染物 名称; 处理前产生浓度 及产生量; 治理 措施; 处理后排放浓度 及排放量; 备注. 综合废水; 废水量; 920m3/a; 生产废水经沉淀池处理后与生活污水一并经化粪池处理后，排入园区污水管网,最终进入园区污水处理厂集中处理; 920m3/a; /. COD; 400mg/L，0.368t/a; 340mg/L，0.3128t/a; 去除率15%. 氨氮; 30mg/L，0.0276t/a; 29mg/L，0.0267t/a; 去除率4%. - （2）废气 原有项目运营期废气主要为天然气锅炉产生的烟气，主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度。锅炉废气通过8m高的排气筒直接排放。 根据检测结果，天然气锅炉废气中颗粒物基准含氧量排放浓度最大值为7.72mg/m3，排放速率最大值为0.009kg/h；二氧化硫基准含氧量排放浓度最大值为7mg/m3，排放速率最大值为0.009kg/h；氮氧化物基准含氧量排放浓度最大值85mg/m3，排放速率最大值为0.10kg/h；林格曼黑度<1级；满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求。颗粒物排放量为0.00135t/a，二氧化硫排放量为0.00135t/a，氮氧化物排放量为0.015t/a。 - （3）噪声 - 原有项目运营期噪声主要为色选机、洗果机、筛选机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声强度值在75～90dB(A)之间。通过采取隔声、减振等综合降噪措施，加强设备的日常维护与保养，加强管理等降噪措施来减轻噪声对周围环境的影响。 根据检测结果，项目厂界昼间噪声值在53-57dB（A）之间，夜间噪声值在39-43dB（A）之间，昼夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - （4）固废 原有项目固体废物主要为分拣出的残果、霉果、未除净的果柄、果叶、杂质及生活垃圾。其中分拣出的残果、霉果、未除净的果柄、果叶、杂质产生量约为25t/a，通过收集池集中收集后，运至园区垃圾中转站集中处理；项目生活垃圾产生量约为6.0t/a，生活垃圾经垃圾箱分类集中后，由园区环卫部门定期清运。 - ③主要环境问题及整改措施 - 原有项目于2021年5月8日进行了竣工环境保护验收，取得了竣工环境保护验收意见，无环境问题存在。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境空气质量现状 （1）常规污染物 项目位于吴忠太阳山开发区红寺堡产业园，隶属于吴忠市行政区划范围内，根据项目所在行政区划位置，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气现状调查数据来源要求，区域环境空气质量现状评价引用“《宁夏2019生态环境状况公报》”公布的2019年吴忠市的监测数据对项目达标区判定，评价基准年为2019年。区域环境空气中主要污染物情况见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果及评价统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 64; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 日最8小时滑动平均值的第90百 分位数; 145; 160; 达标. 根据《宁夏2019年生态环境状况公报》中吴忠市监测数据，2019年吴忠市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO日均值第95百分位数浓度和O3-8h日均值第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，剔除沙尘天气数据后，项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物 项目特征因子NH3、H2S、臭气浓度现状数据委托宁夏国新环境工程有限公司监测中心进行监测，监测时间为2021年5月16～18日，连续检测3日，每天4次，在项目厂区主导风向下风向10m处，设置1个监测点位。监测结果见表3-2。 表3-2 NH3、H2S、臭气浓度监测结果统计表 污染物; 样本数; 浓度范围（μg/m3）; 标准限值（μg/m3）. NH3; 12; 29-46; 200. H2S; 12; 0.001ND; 10. 臭气浓度; 12; <10; /. 由上表可知，特征因子NH3浓度范围为29-46μg/m3，H2S未检出，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D其他污染物空气质量浓度NH3、H2S的参考限值。环境空气质量较好。 - 2.地表水环境质量现状 本项目所在区域主要地表水体为巴泉沟，位于项目东北侧2.5km，根据地方对巴泉沟水环境功能区的要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本次地表水环境质量现状评价引用《吴忠太阳山开发区总体规划(2018～2035年)环境影响报告书》中宁夏中科精科检测技术有限公司对巴泉沟的监测数据。报告中监测项目主要有水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物等。具体监测结果详见下表。 表3-3 地表水环境质量现状数据一览表 序号; 监测项目; 监测值(mg/L); 标准值. 11.13; 11.14; 11.15. 1; 水温（℃）; 2.9; 2.9; 2.9; /. 2; pH值; 8.25; 8.19; 8.20; 6-9. 3; 溶解氧; 6.4; 6.3; 5.7; ≥3. 4; 高锰酸盐指数; 2.7; 2.9; 2.8; ≤10. 5; 化学需氧量; 14; 13; 14; ≤30. 6; 五日生化需氧量; 4.3; 4.2; 4.3; ≤6. 7; 氨氮; 0.159; 0.163; 0.157; ≤1.5. 8; 总磷; 0.29; 0.28; 0.27; ≤0.3. 9; 总氮; 3.88; 3.73; 3.84; ≤1.5. 10; 铜; 0.04L; 0.04L; 0.04L; ≤1.0. 11; 锌; 0.009L; 0.009L; 0.009L; ≤2.0. 12; 氟化物; 0.48; 0.48; 0.67; ≤1.5. 13; 硒; 4.0×10-4L; 4.0×10-4L; 4.0×10-4L; ≤0.02. 14; 砷; 1.3×10-3; 1.3×10-3; 1.3×10-3; ≤0.1. 15; 汞; 4.0×10-5L; 4.0×10-5L; 4.0×10-5L; ≤0.001. 16; 镉; 5.0×10-4L; 5.0×10-4L; 5.0×10-4L; ≤0.005. 17; 六价铬; 0.011; 0.011; 0.010; ≤0.05. 18; 铅; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; ≤0.05. 19; 氰化物; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤0.2. 20; 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.01. 21; 石油类; 0.03; 0.03; 0.03; ≤0.5. 22; 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05; 0.05; ≤0.3. 23; 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.005L; ≤0.5. 根据监测结果，巴泉沟监测断面除总氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求外，其余监测因子均能够满足标准限值要求。总氮超标主要是接纳上游沿线居民生活污水以及开发区污水处理厂排污所致。 3.声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的声环境功能区分类，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。厂界50m范围内不存在声环境保护目标，不需要进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目建设地点位于吴忠太阳山开发区红寺堡产业园，根据现场勘察，根据现场勘察，项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 根据现场勘察，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场勘察，项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。 4、生态环境 根据现场勘察，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气污染物排放标准 项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准；具体执行标准详见表3-4。 表3-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 项目运营期天然气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表3中大气污染物特别排放限值。具体标准限值详见表3-5。 - 表3-5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） - 污染物项目; - 限值. - 颗粒物; - 20mg/m3. - 二氧化硫; - 50mg/m3. - 氮氧化物; - 150mg/m3. - 烟气黑度（林格曼黑度，级）; - ≤1. 项目运营期恶臭排放标准执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中新扩改建二级标准；具体标准限值详见表3-6。 表3-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 新扩改建（二级）. 臭气浓度; 20mg/m³. 氨; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.06mg/m3. - 2、废水排放标准 本项目生活污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；具体详见表3-7。园区污水处理厂接管标准详见表3-8。 表3-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 类别; pH值; COD; BOD5; 氨氮; SS. 单位; 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 三级标准（mg/L）; 6-9; 500; 300; 45; 400. 注：氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）. 表3-8 园区污水处理厂接管标准 控制项目名称; COD; BOD5; SS; 氨氮. 接管标准; 400mg/L; 300mg/L; 300mg/L; 45mg/L. 3、噪声排放标准 施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即建筑施工场界环境噪声昼间最高限值为70dB(A)，夜间最高限值为55dB(A)。 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 等效声级. 3类; 65; 55; dB（A）. - 运营期固废排放标准 - 工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.9.1)“第四章生活垃圾”的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目特点，废气总量控制指标为颗粒物、SO2和NOX。 总量排放申请建议指标如下： 颗粒物：0.02016t/a、SO2：0.0336t/a；NOX：0.0786t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境影响分析及防治措施 本项目生产车间、冷库和保鲜库建设期间，施工活动将会对周围环境产生短期不良影响，其中噪声和扬尘对环境的影响尤为明显。但随着施工期的结束，这些影响也将随之消失，因此，施工期需采取有效防治措施，将施工期环境影响降至最低。项目在施工建设期间，对其周围环境的影响主要从以下几点进行防治： 1、施工期大气环境影响分析及防治措施 项目施工期对大气环境影响因素主要为：场地清理、土方的开挖和回填过程产生的扬尘及车辆运输扬尘等。为降低其污染，主要采取如下防治措施： (1)施工现场建设全封闭2.5m高围栏，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，缩小施工扬尘扩散范围； (2)施工时产生扬尘的作业应采取洒水、喷雾措施，缩小施工扬尘扩散范围； (3)施工现场管道开挖少量土方必须采取覆盖等防尘措施，严禁裸露。 (4)对施工现场及时清扫和洒水抑尘。 (5)施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，重污染天气时相应增加洒水频次。遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填或其他有可能产生扬尘的作业。 本项目施工期天然气管道施工通过采取上述防治措施，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，扬尘排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准限值。并且随着施工期的结束，该影响也会随之消失。 2、施工期噪声影响分析及防治措施 本项目施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，由于施工场地的噪声源为各类高噪声施工机械，产生的噪声经过距离衰减、施工区围墙等措施衰减后，其施工噪声一般不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声强度较大，也会对周围声环境产生一定影响，所以必须重视对施工期噪声的控制。为避免项目施工期影响周边环境，本项目须严格执行《宁夏回族自治区环境保护条例》，主要采取如下噪声防治措施： (1)开工前须在施工场地设置防噪挡板。 (2)合理规划施工总平面布置，将高噪声设备布置在远离环境敏感点的位置，并且须优化运输路线，车辆应避免经过敏感路段。 (3)加强管理，禁止晚间二十二时至次日六时时段施工；如果确需夜间施工，须到当地生态环境局办理夜间施工审批手续。 (4)严格规定各种有高噪声的机械设备的工作时间，将产生高噪声的机械设备作业时间安排在不敏感时段，并避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部累积声级过高； (5)对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 (6)加强管理，文明施工，建筑器械、材料轻拿轻放，尽量减少人为噪声。 通过采取上述综合降噪措施，可有效降低施工过程噪声对周围环境的影响，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定限值要求。 3、施工期水环境影响分析及防治措施 本项目施工期废水主要是建筑施工废水，其主要污染因子是SS，建筑施工废水经简易沉淀池沉淀后，用于施工现场的洒水抑尘等；项目施工期不设施工生活营地，无生活污水产生和排放。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为建筑施工活动产生的建筑垃圾（如废砖、废渣土等），如不及时清运并采取有效防治措施，会对周围环境产生一定影响。因此，须采取以下防治措施： (1)建筑垃圾要及时清运至指定的建筑垃圾堆放地点，不得随意倾倒或堆放； (2)运送建筑垃圾的车辆应遮盖篷布，防止产生扬尘，造成二次污染，并在车辆离开施工现场时，须及时清理干净车辆粘带的泥土； (3)对易产生扬尘的建筑垃圾如不能及时清运，须采取遮盖措施进行遮盖，防止产生二次扬尘。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及治理措施 1.1大气污染物分析 本项目运营期废气主要为锅炉烟气和污水处理站恶臭气体。 ①锅炉烟气 项目新建1台4t/h天燃气锅炉，根据企业提供资料，项目年用天然气量为8.4万m3。参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）和《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”，综合考虑，产污系数见表4-1。 表4-1 产污系数一览表 序号; 污染物指标; 产污系数; 天然气用量; 污染物产生量. 1; 工业废气量; 136259.17标m3/万立方米; 8.4万m3/a; 114.45万Nm3/a. 2; SO2; 0.02Skg/万立方米; 0.0336t/a. 3; NOx; 9.36kg/万立方米（低氮燃烧）; 0.0786t/a. 4; 颗粒物; 2.4kg/万立方米; 0.02016t/a. 注：产污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 根据《天然气》（GB17820-2018）标准中天然气中总硫含量（以硫计）/（mg/m3）≤200，取最大值S=200。. 本项目燃气锅炉废气污染物产生浓度为颗粒物17.61mg/m3，二氧化硫29.35mg/m3，氮氧化物68.68mg/m3，锅炉废气通过8m高的排气筒排放。 燃气锅炉烟气排放情况见表4-2。 表4-2 燃气锅炉烟气排放情况一览表 序号; 污染物指标; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度; 标准限值. 1; 工业废气量; 114.45万Nm3/a. 2; SO2; 0.0336t/a; 29.35mg/m3; 0.0336t/a; 29.35mg/m3; 50mg/m3. 3; NOx; 0.0786t/a; 68.68mg/m3; 0.0786t/a; 68.68mg/m3; 150mg/m3. 4; 颗粒物; 0.02016t/a; 17.61mg/m3; 0.02016t/a; 17.61mg/m3; 20mg/m3. 由上表可知，主要污染物（颗粒物、二氧化硫和氮氧化物）的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的特别排放限值要求。 ②污水处理站恶臭气体 根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究及环境影响评价工程师职业资格考试教材《环境影响评价案例分析》（P326），每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站削减BOD53.3633t/a，则NH3和H2S产生量分别为0.01043t/a、0.000403t/a。 本项目污水处理站各构筑物均为全地下式结构，同时通过加强绿化，喷洒除臭剂等方式处理，处理效率按照60%计，则NH3和H2S排放量分别为0.004172t/a（0.00347kg/h）、0.0001612t/a（0.000134kg/h）。 1.2废气防治措施可行性分析 项目与《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中锅炉烟气污染防治可行技术对照一览表见下表。 表4-3 项目与《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）对照表 燃料 类型; 炉型; 地区; 污染物; 污染防治设施名称及工艺; 本项目污染防治设施; 是否为可行技术. 燃气; 室燃炉; 一般地区; 二氧化硫; /; /; 是. 氮氧化物; 低氮燃烧技术; 低氮燃烧器. 颗粒物; /; /. 1.3大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085—2020）、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》以及工程排污特点及实际情况，项目废气监测要求如下表。 表4-4 项目运营期环境监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; DA001排气筒; NOX; 1次/月. 颗粒物、SO2、烟气黑度; 1次/年. 无组织; 污水处理站上风向设1个参照点，下风向设3个监测点; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年. 2、水环境影响及治理措施 （1）项目废水来源及水质 原有项目生产废水和生活污水量产生总量为9.2m3/d（920m3/a），原有项目生产废水经沉淀池处理后与生活污水一并经化粪池处理后，排入园区污水管网,最终进入园区污水处理厂集中处理。本项目运营期生产废水和生活污水产生总量约为8.98m3/d（898m3/a）。因此，本项目建成后，废水总排放量为18.18m3/d（1818m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。废水全部进入污水处理站处理，根据项目废水特性、排放量，建设单位拟建1座日处理能力为20m3的污水处理站，可处理全部废水。项目废水主要污染物浓度参考《饮料制造废水治理工程技术规范》（HJ 2048-2015）中果汁和蔬菜汁、硕士论文《（软饮料制造废水治理工程技术规范）编制研究》等相关资料，具体进水指标详见表4-5。 表4-5 污水处理站进水水质一览表 序号; 指标; 进水水质. 1; COD（mg/L）; 3000. 2; BOD5（mg/L）; 2000. 3; SS（mg/L）; 200. 4; 氨氮（mg/L）; 30. （2）项目废水处理措施 建设单位拟建1座日处理能力为20m3的污水处理站，采用“调节+厌氧+缺氧+好氧+二沉+消毒”的处理工艺，经处理后的水质能够稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入厂区一体化污水处理站处理后排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。 - 污水处理工艺流程详见图4-1。 浮渣 集水池 厌氧池 缺氧池 好氧池 二沉池 园区排水管网 鼓风机 图4-1 污水处理站工艺流程及产污环节示意图 污泥回流 恶臭、污泥 初沉池 综合废水 调节池 消毒池 溶气气浮机 污泥池 次氯酸钠投加器 工艺说明： ①初沉池 废水经过初沉池沉淀，去除部分可以沉淀的固体悬浮物。池体定期清除浮渣与池底沉淀物。 ②集水池 集水池的作用是汇集、储存和均衡废水的水质水量。 - ③调节池 - 由于排水的周期性与水质的不均匀性，来自各时的水质、水量均不一样，因此为保证后续处理站的正常运行和达到设计的出水水质，同时调节水量和均化水质，所以设置一座调节池。 ④厌氧池 厌氧段占优势的非丝状储磷菌把储存的聚磷酸盐进行分解，并提供能量，大量吸附水中的BOD5，并释放出正磷酸盐，使厌氧段的BOD5下降。污水进入好氧段后，好氧微生物利用氧化分解获得的能动量，大量吸收状况释放的正磷和原水中的磷，完成磷的过渡积累，从而达到去除BOD5和除磷的目的。 ⑤缺氧池、好氧池 - 好氧池中采用弹性填料，其比表面积大，水流特性优越，不易堵塞，表面易挂膜，有利于提高生物膜的活性与生物量。好氧池采用罗茨曝气机，并且在池底安装微孔曝气头，它能够有较高的氧传递效率，曝气均匀，并且使污水在池内不断循环，确保污水与生物膜充分接触。 - 曝气处理后硝化液回流至前端水解酸化池内进一步脱氮，在缺氧菌的作用下，使污水中的硝酸盐和亚硝酸盐还原成N2和H20，曝气池是一种活性污泥法和生物膜法组合的生物处理装置，通过低噪音的罗茨鼓风机提供氧源，通过放置填料，鼓风曝气，设回流系统，对氨氮、BOD5、磷的去除有显著的效果。 ⑥二沉池 沉淀池采用平流形式，经过好氧处理后的消化液流入沉淀池进行固液分离，主要沉降生化池中脱落的生物膜、活性污泥及部分细小的悬浮物质。沉淀池的底部设置集泥斗, 集泥斗中的活性污泥回流至前端生化系统以维持生化系统的污泥浓度，保证其生化反应能力，在回流活性污泥的同时也将消化液回流至水解酸化池进行反硝化，使氨氮得以去除，经过长期运行多余的污泥排至污泥浓缩池中。 ⑦消毒池 污水经生化处理后，除部分细菌随污泥沉淀下来外，大部分大肠杆菌、粪便链球菌等致病菌仍然存在污水中，必须进行消毒（次氯酸钠消毒）处理。 （3）项目污染物去除效率 根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）等相关资料，项目各工艺单元对污水中COD、BOD5、SS、氨氮等污染因子去除效率详见表4-6。 表4-6 项目污水处理各工艺去除率一览表 主要处理单元; 指标; COD; BOD5; SS; 氨氮. 初沉池+集水池+气浮+调节池; 进水（mg/L）; 3000; 2000; 200; 30. 产生量（t/a）; 5.454; 3.636; 0.3636; 0.0545. 出水（mg/L）; 2100; 1400; 100; 30. 去除率; 30.0%; 30.0%; 60.0%; /. 厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+消毒池; 进水（mg/L）; 2100; 1400; 80; 30. 出水（mg/L）; 250; 150; 40; 8. 去除率; 88.1%; 89.3%; 50.0%; 73.3%. 总去除率（%）; 91.6; 92.5; 80.0; 73.3. 总排口出水水质; 250; 150; 40; 8. 排放量（t/a）; 0.4545; 0.2727; 0.0727; 0.0145. 排放标准; 500; 300; 400; 45. 由上表可知，项目污水处理站出水中主要污染物的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 同时，建设单位安排专人对项目污水处理站进行巡视，负责污水处理设备的日常管理及维修，以确保其稳定达标排放。 本项目具体废水产生及排放情况见表4-7。 表4-7 本项目综合废水产生及排放情况统计一览表 排放源; 污染物 名称; 处理前产生浓度 及产生量; 治理 措施; 处理后排放浓度 及排放量. 生活污水; 废水量; 898m3/a; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入厂区一体化污水处理站处理后排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理; 898m3/a. COD; 3000mg/L，2.694t/a; 250mg/L，0.2245t/a. BOD5; 2000mg/L，1.796t/a; 150mg/L，0.1347t/a. SS; 200mg/L，0.1796t/a; 40mg/L，0.0359t/a. 氨氮; 30mg/L，0.0269t/a; 8mg/L，0.0072t/a. - （4）废水排放可行性分析 宁夏弘德慈善园区污水处理厂，位于经十一路与纬五路延伸段，巴泉沟北侧，该污水处理厂服务于整个红寺堡产业园的企业，一期设计日处理能力为1000m3，现实际处理量约为500m3/d，核心处理工艺为生化处理工艺（A2O池、沉淀池、絮凝反应沉淀+纤维转盘滤池等），出水输送至红寺堡产业园绿化蓄水池内，用于园区绿化，不外排。本项目建设地点位于吴忠太阳山开发区红寺堡产业园，属于园区污水处理厂纳污范围内；项目污水产生量为18.18m3/d，远小于污水处理厂日处理能力，且项目废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，废水经厂区污水处理站处理后，水质较简单，不会对宁夏弘德慈善园区污水处理厂造成负荷，同时经污水处理站处理后水质可达到宁夏弘德慈善园区污水处理厂进水水质要求。因此项目污水排入宁夏弘德慈善园区污水处理厂进行集中处理合理可行。 （5）废水环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085—2020）、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》以及工程排污特点及实际情况，项目废气监测要求如下表。 表4-8 项目运营期环境监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 污水处理站 进出口; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 1次/半年. 3、声环境影响及治理措施 - ⑴本项目噪声源强及治理措施 本项目噪声主要为拣果机、冲浪洗果机、破碎机、双道打浆机、泵等生产设备运行时产生的机械噪声，噪声声级在75～90dB（A）之间。 本工程主要噪声设备情况详见表4-9。 表4-9 主要设备噪声声级值一览表 序号; 设备名称; 声级dB(A); 数量; 位置. 1; Z型提升机; 75～80; 1台; 布置于生产车间内. 2; 带式拣果机; 80～85; 1台. 3; 冲浪洗果机; 80～85; 2台. 4; 破碎机; 80～90; 1台. 5; 双道打浆机; 80～85; 1台. 6; 螺杆泵; 80～90; 5台. 7; 胶体磨; 80～85; 1台. 8; 杀菌机; 80～85; 1台. 9; 灌装机; 80～85; 1台. 企业拟采取以下噪声防治措施： ①在设备选型上选用高效节能低噪设备。 ②利用建筑物、构筑物来阻隔声波，总图布置合理进行功能分区。 ③降低人为噪声：按规定操作机械设备。 ④对产生高噪声的设备加装橡胶减振垫，并定期对设备进行维修保养。 经采取上述降噪措施后，噪声可降低15-20dB(A)，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a、声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 c、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 本项目夜间不进行生产。因此，只针对噪声源昼间对各预测点的影响预测，预测结果见表4-10。 表4-10 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 编号; 监测点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准限值（昼间）; 是否达标. 1#; 东厂界外1米处; 37.0; 51; 51.6; 65; 达标. 2#; 南厂界外1米处; 40.0; 51; 51.6; 65; 达标. 3#; 西厂界外1米处; 40.7; 52; 52.5; 65; 达标. 4#; 北厂界外1米处; 37.0; 53; 52.1; 65; 达标. 由上表可知，本项目运营期设备噪声对厂界噪声的最大预测值为52.5dB(A)，项目厂界外1米处噪声声级能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类标准要求，且根据现场勘查，本项目周边200米范围内无主要声环境保护目标，故本项目运营过程中产生的噪声对周围声环境影响较小。 ⑵噪声环境监测计划 表4-11 项目运营期环境监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 ⑴污染物分析 本项目运营期产生的固体废物主要包括生产过程产生的不合格原料（残果、病果、霉烂果）、果柄、杂质、污水处理站污泥以及生活垃圾等。 （1）不合格原料（残果、病果、霉烂果）、果柄、杂质 根据建设单位提供资料，不合格原料（残果、病果、霉烂果）、果柄、杂质产生量约为20t/a，属于一般固体废物，集中收集后交于环卫部门处置。 （2）污泥 本项目污水处理站产生的污泥约1.0t/a，主要成分为有机物，不含重金属及其他有毒有害物质，集中收集后用作周边绿化肥料。 （3）生活垃圾 项目劳动定员60人，生活垃圾产生量0.5kg/人·天，年运行100天，生活垃圾产生量为3.0t/a，由环卫部门定期清运。 项目固废产生情况见表4-12。 表4-12 项目固废产生情况一览表 序号; 主要固废名称; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处理方式. 1; 不合格原料（残果、病果、霉烂果）、果柄、杂质; ---; ---; 20; 集中收集后交于环卫部门处置. 2; 污泥; ---; ---; 1.0; 集中收集后用作周边绿化肥料. 3; 生活垃圾; ---; ---; 3.0; 由环卫部门定期清运. ⑵固体废物监测计划 项目固体废物监测点位为厂区，监测指标为厂区固体废弃物种类、产生量、处理方式，监测频次为1次/年，其中工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.9.1)“第四章生活垃圾”的规定。 ⑶环境管理 一般固体废物 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求进行管理，尽可能置于室内，加强监督管理。 综上所述，项目产生的固体废物经妥善处理后对周围环境影响较小。 5、“三本账”分析 本项目属于技改项目，原有项目污染物排放量、技改项目污染物排放量、技改完成后污染物排放总量统计情况详见表4-13。 表4-13 技改项目废气、废水、固废排放量统计表 单位：t/a 类别; 污染物; 原有项目; 技改项目; “以新带老”消减量; 技改项目完成后总排放量; 增减 变化量. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 废气; 颗粒物; 0.00135; 0.00135; 0.02016; 0.02016; 0; 0.02331; +0.02016. 二氧化硫; 0.00135; 0.00135; 0.0336; 0.0336; 0; 0.03495; +0.0336. 氮氧化物; 0.015; 0.015; 0.0786; 0.0786; 0; 0.0936; +0.0786. 废水; COD; /; 0.3128; 2.694; 0.2245; 0.0883; 0.4545; +0.1417. NH3-N; /; 0.0267; 0.0269; 0.0072; 0.0195; 0.0145; -0.0122. 固体 废物; 残果、霉果、果柄、果叶、杂质; 25; 0; 20; 0; 0; 45; 0. 生活垃圾; 6.0; 0; 3.0; 0; 0; 9.0; 0. 污泥; /; /; 1.0; 0; 0; 1.0; 0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 安装低氮燃烧器（1套），设置一根8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的特别排放限值 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 构筑物均为全地下结构，加强绿化，喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1规定的大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 设置1座化粪池（10m3，依托原有）；设置一体化污水处理站1座，设计规模为20m3/d，采用“调节+厌氧+缺氧+好氧+二沉+消毒”工艺 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
| 声环境 | 拣果机、冲浪洗果机、破碎机、双道打浆机、泵等设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，对设备采取设置消声器、隔声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | - 不合格原料（残果、病果、霉烂果）、果柄、杂质集中收集后交于环卫部门处置，污泥用作周边绿化肥料，生活垃圾通过生活垃圾箱集中收集，由环卫部门定期清运 |  |  | - 工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.9.1)“第四章生活垃圾”的规定 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施，污水处理站采取一般防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）提高职工环保意识，制定并落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到企业管理全过程中去，确保环境保护措施得到贯彻落实，最大限度地减少资源浪费和降低对环境的污染； （2）建设单位为污染防治的责任主体，建设单位须建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和自治区有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等； （3）运营过程中产生的各类固废设专门人员将其分类集中收集，严格按照固体废物环境影响分析中防治措施实施；将一般工业固体废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立一般工业固体废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门交接制度。 （4）本项目建成后，须按照国家要求进行竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运营。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。项目运营期产生的各项污染物经采取切实可行的污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放或综合利用。建设单位在逐项落实项目报告表中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，保证各项污染物达标排放或综合利用的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.00135 |  |  | 0.0336 | 0 | 0.03495 | +0.0336 |
|  | 氮氧化物 | 0.015 |  |  | 0.0786 | 0 | 0.0936 | +0.0786 |
|  | 颗粒物 | 0.00135 |  |  | 0.02016 | 0 | 0.02331 | +0.02016 |
| 废水 | 废水量 | 920m3/a |  |  | 898m3/a |  | 1818m3/a |  |
|  | COD | 0.3128 |  |  | 0.2245 | 0.0883 | 0.4545 | +0.1417 |
|  | 氨氮 | 0.0267 |  |  | 0.0072 | 0.0195 | 0.0145 | -0.0122 |
| 一般工业固体废物 | 残果、霉果、果柄、果叶、杂质 | 25 |  |  | 20 | 0 | 45 | +20 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①