吴忠市红寺堡区现代水网建设规划

吴忠市红寺堡区水务局

二〇二五年

目    录

前    言	5

第一章  建设基础与面临形势	1

第一节  经济社会基本情况	1

第二节  水情特点	1

第三节  水利基础设施建设现状	4

第四节  存在的主要问题	9

第五节  面临形势与建设需求	11

第二章  总体思路	13

第一节  指导思想	13

第二节  基本原则	13

第三节  编制依据	14

第四节  规划范围与水平年	16

第五节  总体布局	16

第六节  主要建设任务	17

第七节  规划目标	18

第三章  水资源供需平衡分析	21

第一节  现状用水效率分析评价	21

第二节  水资源供需平衡分析及配置方案	24

第三节  水资源优化配置确权	30

第四章  构建防洪排涝网	32

第一节  建设思路	32

第二节  防洪标准和布局	32

第三节  提高河道泄洪能力	32

第四节 加强城市（镇）防洪排涝建设	34

第五章 构建城乡供水网	37

第一节  建设思路	37

第二节  加强城镇供水体系建设	38

第三节  提高再生水利用率	41

第四节  推动农村供水高质量发展	42

第六章 构建灌溉排水网	44

第一节  建设思路	44

第二节  推进灌溉水源工程建设	44

第三节  推进灌区现代化建设及改造	45

第七章  构建河湖生态保护网	49

第一节  建设思路	49

第二节  加强水土流失综合治理	50

第三节  推进重点河湖生态保护修复	51

第四节  加强水文化建设	55

第八章  构建数字孪生水网	58

第一节 建设思路	58

第二节 完善水网信息基础设施	58

第三节 建设水网业务应用	60

第四节 推进网络安全及保障体系建设	63

第九章  推动水网高质量发展	65

第一节 推进安全发展	65

第二节 推进绿色发展	66

第三节 统筹融合发展	67

第四节 完善体制机制	68

第十章  投资匡算及工程实施安排	70

第十一章 环境影响评价及社会稳定风险评估	72

第一节 环境保护要求	72

第二节 规划符合性分析	73

第三节 主要环境影响预测与分析	74

第四节 规划合理性分析和优化调整建议	76

第五节 环境影响减缓对策措施	77

第六节 社会稳定性风险评估	79

第七节 综合评价结论	81

第十二章 规划保障措施	82

第一节 加强组织领导	82

第二节 深化前期工作	82

第三节 加大资金投入	82

第四节 强化科技支撑	83

第五节 加强宣传引导	83

附图:	84

专家咨询意见:	90

前    言

实施国家水网重大工程，是党中央作出的重大决策部署。党的十九大报告提出要加强水利基础设施网络建设，十九届五中全会明确了“实施国家水网重大工程”的重大任务。习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上要求加快构建国家水网，中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》。水利部将实施国家水网重大工程作为推动新阶段水利高质量发展的六大实施路径之一，要求协同推进国家、省、市、县四级水网建设。按照国家规划总体部署、自治区及水利厅关于开展县级水网规划相关工作安排，红寺堡区水务局编制了《吴忠市红寺堡区现代水网建设规划》（以下简称《规划》），固原市水利勘测设计院有限公司为《规划》的技术协助单位。

红寺堡区政府高度重视《规划》的编制工作，由红寺堡区水务局成立了规划编制协调工作组，并立即成立了规划编制组，组织专家开展了规划编制的相关前期工作论证。规划编制组多次组织专家，就规划定位、总体思路、目标任务、建设重点等进行反复研究和深入分析，于2024年11月上旬编制完成了《规划》征求意见稿。

本次《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，深入落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，统筹发展和安全，坚持“四水四定”，强化水资源刚性约束制度，以《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》《宁夏现代水网建设规划》等顶层规划文件为依据。在调查分析红寺堡区水资源开发利用、防洪减灾、水生态保护与修复、智慧水利建设现状的基础上，坚持问题导向和目标导向，按照人水和谐理念，以优化水资源配置格局、完善流域防洪减灾体系等方面为重点，以构建“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的红寺堡现代水网为目标，提出了“一横、三纵”的现代水网布局，着力推动红寺堡区经济社会发展与水资源水环境承载能力相协调，保障经济社会长期平稳健康发展。

《规划》在调查分析红寺堡区水资源开发利用、防洪减灾、城乡供水、灌溉排水、河湖生态、智慧水利建设现状的基础上，分析总结了水利改革发展中面临的形势和存在的主要问题，提出了“一横、三纵”的基本水网布局，推动经济社会发展与水资源水环境承载能力相协调，保障经济社会长期平稳健康发展。

第一章  建设基础与面临形势

- 经济社会基本情况

- 红寺堡区位于宁夏中部腹地，隶属于吴忠市，是宁夏扶贫扬黄灌溉工程（“1236”工程）的主战场，也是全国最大的易地搬迁移民集中安置区。区域面积2767km2，现辖2镇3乡1街道65个行政村10个社区，总人口20.36万人。地势南高北低，平均海拔1240米～1450米，属典型的温带大陆性气候，常年干旱少雨，昼夜温差大。多年平均降水量251毫米，年平均蒸发量2387毫米。红寺堡区大力发展“六新六特六优”产业，先后被评为全国食品安全示范基地、中国葡萄酒第一镇、中国富硒黄花菜明星产区。2023年全区实现地区生产总值115.5亿元，城镇居民人均可支配收入30330元，农村居民人均可支配收入14107元。

- 第二节  水情特点

红寺堡区位于宁夏中部干旱带，降雨稀少，当地天然水资源禀赋差，环罗山分布的众多天然山洪沟道均为季节性河流，清水河、苦水河、红柳沟等几条主要河流及湖泊湿地的水质矿化度高，可开发利用难度大，资源型缺水问题突出。

（一）自然河湖水系

红寺堡区内自然河湖水系主要有清水河、苦水河、红柳沟及环罗山分布的众多天然山洪沟道，以上河流水系构成了红寺堡区防洪排涝天然水网体系，兼具农业生产的排涝排渍及生态功能。

清水河：为黄河一级支流，是宁夏境内流入黄河最大、最长的支流。发源于六盘山东麓固原市原州区开城镇境内的黑刺沟脑，向北流经原州区、海原、同心、中宁等县区，在中宁的泉眼山西侧注入黄河，长303公里，流域面积8499.6km2，年平均径流量1.65亿立方米。红寺堡区境内清水河起始于石炭沟村，终止于石坡子村，红寺堡境内全长21.59Km，流域面积308km2。

苦水河：为黄河一级支流，红寺堡区境内第二大河流，发源于甘肃省环县花石山一带的沙坡子沟脑，由宁夏盐池县萌城乡入境，流经盐池、同心、红寺堡区、利通区及灵武市，于灵武市新华桥镇汇入黄河。流域面积5218km2（宁夏境内4942km2，占全流域面积的94.7％），全长224km，年径流量1550万立方米,，其中红寺堡区境内河长86.4km，流域面积1229.17km2。

红柳沟：为黄河一级支流，发源于同心县小罗山西南黑山。流经红寺堡区至中宁鸣沙洲经南河子沟入黄河，流域面积1064km2，河长107km，年径流量620万立方米。红寺堡境内河长86km，流域面积919km2。

表1.1-1                 主要河沟水文特征一览表

| 自然河湖水系名称 | 发源地 | 注入地 | 流域面积 (km2) | 红寺堡境内 面积(km2) | 主沟长度 (km) | 年均径流量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红柳沟 | 同心县 | 黄 河 | 1604 | 919 | 107 | 0.065 |
| 苦水河 | 甘肃环县 | 黄 河 | 5218 | 1229.17 | 224 | 0.155 |
| 清水河 | 固原市 | 黄 河 | 14481 | 308 | 320 | 2.02 |

湖泊湿地：红寺堡区现有各类湿地22处，湿地总面积1884公顷，主要由天然湖泊湿地、河道湿地及人工坑塘（水库/蓄水池）湿地三种类型构成，其中天然湖泊湿地主要有青云湖、紫光湖、暖泉湖湿地及石坡子湿地等，河道湿地主要有清水河、苦水河、红柳沟等，人工湿地主要有新庄集水库、肖家窑水库、紫光湖水库、鲁家窑水库、金庄子水库、乌沙塘水库等。

（二）水资源禀赋

地表径流时空分布不均，利用难度大。红寺堡区属典型的温带大陆性气候，干旱少雨，当地水资源匮乏。多年平均降水量251毫米，年平均蒸发量2387毫米。当地多年平均水资源量1691.7万m³。降雨一般为短历时暴雨，点面折减快，而且主要以暴雨洪水形式出现，历时短。地表径流时空分布与降水具有半干旱区降雨的一般特性，年内年际变化大，大部分河流年内70%～80%的径流量集中在6～9月。洪水的形状受暴雨的影响多数由笼罩面积小、历时短、强度大的暴雨所造成，洪水过程为尖瘦形，洪峰陡涨陡落，一般仅有几个小时。产流方式以超渗产流为主。产流后即泻，汇流快，造峰历时短，洪水陡涨陡落，过程较短，利用困难。境内天然沟道水质矿化度普遍偏高，如清水河、苦水河、红柳沟等河流水质矿化度在2.0～5.0g/l之间，部分河段大于5.0g/l，水质苦咸，难以利用。

地下水资源禀赋不足，可开采量有限。红寺堡区辖区地下水除柳泉水源地水质较好，用于中部供水工程水源外，其它地下水水源均不满足人饮生活用水标准。根据《宁夏同心县红寺堡水源地勘察报告》（1997），红寺堡柳泉水源地主要由大气降水补给，地下水允许开采量为3万m3/d，设计开采量为2万m3/d。在红寺堡区开发建设前期，为了解决红寺堡红柳沟以西区域移民的生活用水，实施了红寺堡西部供水工程，水源为跨行政辖区的中宁县恩和地下水源，日供水能力1000m3/d，年供水量为36.5万m3。

黄河分配水量有限，供需矛盾突出。红寺堡区境内当地可利用水源量少质差，经济社会发展主要水源为黄河水。根据《宁夏水资源公报》（2023年），红寺堡区全区取用水总量2.747亿m3，其中黄河水2.689亿m3，地下水0.039亿m3，其它水源0.019亿m3，全区地表水耗水总量2.649亿m3，均为黄河水，人均可利用水资源量仅1349m3，低于全国平均水平。

第三节  水利基础设施建设现状

- 红寺堡区历届政府高度重视水利事业发展，通过多年持续的建设完善，区域防洪减灾能力得到大幅提升，从水源头到水龙头全过程、全链条的城乡供水安全保障体系基本建成，灌区灌溉排水体系不断完善，并逐步向“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的现代化灌区稳步推进，河湖生态治理能力明显增强，坚持创新驱动，强化数字赋能，智慧水利建设取得初步成效，持续推动水利工程建设运行管理体制机制改革，为工程长效可持续发展提供了坚实保障。

（一）防洪排涝工程

- 红寺堡区防洪风险主要来源于红寺堡境内环罗山的众多山洪沟以及过境的清水河、苦水河及红柳沟等天然河流水系。排涝风险主要由降雨及城市排水系统不畅等因素造成。由于区域内降雨一般为短历时暴雨，洪峰陡涨陡落，易引发山洪灾害。区域内流域面积大于5km2的山洪沟道60余条，近年来通过中小河流治理工程、山洪灾害防治等工程措施，已对部分山洪沟道重点段落进行了治理。

红寺堡区主要实施了清水河、苦水河、红柳沟等骨干沟道及其支沟的综合治理工程，其中清水河治理总长度18.18km，苦水河治理总长度 21.27km，红柳沟完成生态护岸9.33km。工程阶段完成，苦水河部分段落防洪标准达到20年一遇，红柳沟防洪标准城市段达到20年一遇，乡村段防洪标准10年一遇。干、支流及其他河流行洪不畅问题得以解决。但区域内仍存在部分沟道未得到系统治理，沿线基础设施及居民生产生活仍存在风险隐患，区域的防洪排涝减灾能力有待进一步提升完善。

目前红寺堡区2018年及2021年实施了清水河治理工程，累计完成治理长度18.18km，2018年河道整治工程共15处，砌护总长5.24公里，2021年新建堤防长3.80公里，加固堤防长8.16公里，布设护滩工程4处总长0.98公里；红寺堡区已累计实施完成了 2012 年、2014 年、2015 年共 3 个年度苦水河河道整治工程， 累计完成护岸工程 91 处，工程总长度 21.27km；红柳沟已经完成滚新公路上游1.4km处～多哈路段生态修复，修复11.88km，防洪标准20年一遇，设计生态缓冲带工程面积共计99.86hm²。

（二）城乡供水工程

通过多年建设，基本建成了从水源头到水龙头全过程、全链条的城乡供水安全保障体系，建成了由西部供水工程、乌沙塘供水工程、鲁家窑供水工程、中部供水工程， 新庄集供水工程，马渠供水工程及周新供水工程等 7 处供水工程构成的的城乡供水体系，通过各供水工程的建设，红寺堡区供水总人口 20.36 万人，供水覆盖率已达 100%以上。近三年红寺堡区平均引水总量为715 万 m³, 其中黄河水引水量为361 万 m³/年，地下水引水量为353 万 m³/年。红寺堡区人饮供水有 8 处水源地（包括还未启用的新庄集抗旱应急水源），其中机井水源地 2 处，黄河水水源地 6 处， 6 处地表水源均通过规模化水厂对原水进行处理后可达到人饮水标准，2 处地下水源进行消毒处理后直接供受水区引用。

十四五以来按照自治区“互联网+城乡供水”示范省区建设要求，积极推进本县域“互联网+城乡供水”相关工作。截止2023年底，自来水普及率 100%、供水保证率95%以上，规模化供水人口比例100%。

（三）灌溉排水工程

1 灌溉渠系

红三干渠和红四干渠两条渠系构成了红寺堡区灌溉水网骨干体系，固扩三干渠及长三支干渠构成红寺堡区灌溉水网西部辅助体系，盐环定八干渠的分支韦州支干渠构成红寺堡区灌溉水网东部辅助体系。红三干渠和红四干渠两条扬黄干渠自西向东相接横穿红寺堡区，从红三干取水的新圈一支干渠和二支干渠由北向南延伸，新圈干渠灌溉面积 4.08 万亩；从红三干渠取水的新庄集一至四支干渠由红寺堡区西北向东南方向延伸，新庄集支干渠通过新庄集三级支泵站扬水；从红三干渠取水的海子塘一至二支干渠向红寺堡区西北方向延伸，海子塘支干渠灌溉面积5.08万亩。依托两条干渠及支干渠形成了发达的工业、农业、畜牧业产业链，2021年12月，红寺堡扬水灌区被水利部、发展改革委列入第二批灌区水效领跑者名单。

红三干渠：红三干渠全长61.33km，起始于中宁县恩和乡东南9公里邢家窑处，自龙泉村处穿红九路后进入红寺堡区，止于太阳山镇买河村南侧。

红四干渠：红四干渠全长15.06公里，起始于红三干渠末端买河村南侧，由红四泵站扬水入红四干渠，经过周新村东侧出红寺堡区。

固扩三干渠：从红寺堡区西侧由北向南临边境而过，固扩三干渠全长22.42km，起始于红寺堡区石坡子村北侧1km处，在石坡子村东北侧0.7km处入红寺堡区，在马家河湾村东南侧1km处出红寺堡区。

长三支干渠：长三支干渠为固海二支渠的分支，全长14.33km，起始于红寺堡区石坡子村北侧0.9km处，紧临石坡子村东侧入红寺堡区，终止于马家河湾村东侧0.8km处。

韦州支干渠：韦州支干渠为盐环定八干渠的分支，全长39.9km，起始于红寺堡区东侧1.2km处，过211国道后入红寺堡区，沿十八里淌村东侧出红寺堡区。

红寺堡区现状干渠长92.42km，支干渠总长52.0km，干渠、支干渠及支渠渠道均已砌护，但现状渠道衬砌板变形滑塌、混凝土剥蚀段落较长。

2 调蓄水池

红寺堡区共有调蓄水池119座，总容积2900多万m3，库容大于50万m3的调蓄水池主要有鲁家窑水库、新庄集水库、肖家窑水库、乌沙塘水库、红崖蓄水池、柳树台调蓄水池及黄草墩调蓄水池等，红寺堡区内蓄水池为当地经济发展做出了巨大的贡献，尤其是近年干旱年份大中型骨干蓄水池发挥了抗旱应急调蓄的作用。

（四）河湖生态保护

全面完成红寺堡区59条沟道及河流河湖划界工作，划界长度831公里，聚焦“水清、河畅、岸绿、景美”的目标，坚持目标导向、问题导向，县域内水环境质量显著提升，水域岸线“四乱”问题得到有效控制。

水土流失仍然是威胁流域生态安全的首要问题，水土流失导致水源涵养能力下降，流域耕地土地流失，土地生产能力下降，土地贫瘠，土地资源逐步被蚕食，同时造成自然灾害频发、河流库坝淤积等生态问题。

红寺堡区国土面积3523km2，2023年水土流失面积771.67km2，水土流失面积占比21.90%，其中轻度侵蚀面积578.78km2，占比75.01%，中度侵蚀面积185.85km2，占比24.08%，强烈侵蚀面积6.97km2，占比0.9%，极强烈侵蚀面积0.07km2，占比0.01%。2023年治理水土流失面积36.34km2，水土保持率78.10%。

（五）智慧水利

一是工程设施感知建设，完善水利工程设施的水情、视频、安全等监测体系，补充建设监测预警设施，补齐和提升水利工程安全及运行监测设施。二是水利管理活动的动态感知能力建设，全面提升水灾害防御、水资源保障、水生态保护、水工程监管等水利核心业务管理活动中的重要事件、行为和现象的遥感监测、定点监测、移动监测和应急监测，以及智能化信息处理、解析等动态感知能力，满足业务对数据和信息在空间尺度、时间频次等方面的不同需求。

第四节  存在的主要问题

红寺堡区目前仍面临水资源严重短缺、生态环境极度脆弱等一系列先天问题，水利工程系统网络化程度不高、保障水平偏低、智慧管理能力不足，水利依然是红寺堡区经济社会高质量发展的主要制约要素之一。

（一）防洪减灾体系有待进一步健全

红寺堡区入黄河的主要支流红柳沟、苦水河和清水河，结合《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》的指导思想，苦水河干流（银西高速～入黄口段）防洪标准为 20 年一遇（P=5%），其它段落及支流均为 10 年一遇（P=10%）。红寺堡区三条入黄支流的支沟较多，沟道防洪标准低，防洪基础设施薄弱，山洪灾害监测预警系统不完善，监测预警能力不足、群测群防体系建设存在差距。

（二）水网体系还不完善，水资源调配能力还不足。

供水工程配水管网改造相对滞后，一是随着农村用水标准提升，现状部分管道输水能力不足。二是部分管网建设年代较早，建设标准不一。区域内配水管网供水规模增加，管网漏损率严重，管网供水能力不足等问题日益凸显。受资金限制，管网提标改造相对滞后，城乡供水安全保障有待进一步提升。区域内不同水源的调蓄水池独立运行，各调蓄水池间未连通，调蓄水池出现紧急情况大多无备用水源。

- （三）农业用水量占比较高，水资源利用结构不均衡。

- 红寺堡区农业灌溉面积73.2万亩（不含复种），农业平均用水量2.473亿m3，占红寺堡区用水指标的90.0%左右，农业耗水比例过大，农业灌溉水利用系数为0.676，用水效率低。2023年全区万元GDP用水量252m³，全国万元国内生产总值用水量为46.9立方米。是全国平均水平的5.37倍；单方水GDP产值仅40元，远低于全国175元、黄河流域187元的平均水平。经济社会发展严重依赖限量分配的黄河水，引黄水量占总供水量的90%。水资源利用结构不均衡对工业和服务业快速发展带来的巨大供水压力，严重制约红寺堡区经济社会发展。农业灌溉中高效节灌占比偏低，农业用水占比在90%左右，农业用水量占比较高。

（四）水生态环境依然脆弱。

- 水生态环境本底脆弱，水源涵养能力弱，河湖水生态空间管控力度不够，部分水源地规范化建设滞后,灌区土壤盐渍化问题突出。苦水河、清水河、红柳沟等部分断面受农田面源污染，小微企业、家庭作坊污水处理配套措施有待完善，部分断面水质还不稳定，河湖沟道自净能力弱；部分农村饮用水水源地保护区存在管控能力不足，标志标识、宣传牌和隔离防护设施设置不到位，水源地保护措施有待进一步加强。

（五）水文化弘扬传承面临挑战。

红寺堡区的开发及发展史是一部红寺堡区的水历史，红寺堡区扬水工程的建设是老一辈水利人心系国家、艰苦奋斗精神的彰显，从老一辈水利人的身上发掘传承这种水利精神正是水文化的集中体现。目前红寺堡区对于水文化的挖掘及建设力度尚显不足，水文化的弘扬面临诸多困难及挑战。

（六）水利智慧化水平还需进一步提升。

数字孪生水利体系建设才刚起步，利用空、天、地一体化的信息化监管手段还比较欠缺，感知覆盖范围和要素内容不全面，水利监测站网信息采集覆盖率、自动化率偏低，监测站点类型不足。各类水利设施的监测远未做到全面感知。

第五节  面临形势与建设需求

为落实党中央、国务院决策部署，做好与宁夏水网建设布局和重点任务的有效衔接，系统谋划、科学布局和整体推进红寺堡区水网工程建设，为红寺堡区国民经济和社会发展提供强有力的水安全保障,意义重大而深远。

- （一）建设红寺堡区现代水网是贯彻落实党中央重大决策部署的必然要求

党的十九大报告明确提出要加强水利基础设施网络建设，十九届五中全会对实施国家水网重大工程作出战略部署。2022年4月中央财经委员会第十一次会议强调，全面加强水利等网络型基础设施建设。《国家水网建设规划纲要》要求加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接，推进互联互通、联调联供、协同防控，逐步形成国家水网“一张网”，共同发挥保障水安全的作用，促进水资源与人口经济布局相均衡，支撑经济社会高质量发展。

- （二）建设红寺堡区现代水网是建设宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区的重要组成部分

2020年6月习近平总书记视察宁夏时，赋予了宁夏“努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区”的使命任务，为宁夏高质量发展指明了方向。红寺堡区生态环境脆弱，水资源严重短缺、时空分布不均，经济社会布局与水资源条件不匹配，水资源一直是制约经济发展的最主要瓶颈。

- （三）建设红寺堡区现代水网是推进宁夏水利高质量发展的现实要求。

2022年4月，国务院批复同意，国家发展改革委印发《支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案》，明确提出四水四定以及推进黄河大保护。红寺堡区现代水网以河湖水系为基础、输排水工程为通道、控制性调蓄工程为节点、智能化调控为手段，集水灾害防控、水资源调配、水生态保护等功能于一体，红寺堡区现代水网建设推进落实“四水四定”建设的先导性任务、关键性举措。

第二章  总体思路

第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、习近平总书记视察宁夏重要讲话重要指示批示精神，遵循 “坚持以水定城、 以水定地、 以水定人、 以 水定产”的基本原则，全面落实自治区第十三次党代会部署要求，紧紧围绕建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区使命任务，以推动新阶段县级水网作为省级水网的重要支撑为根本出发点，以自然河湖水系为基础、输排水工程为通道、调蓄工程为节点、智慧调控为手段、体制机制法治管理为支撑，统筹存量和增量，加快联网、补网、强链，构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的红寺堡区现代水网，为全面建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的社会主义现代化美丽新红寺堡区提供有力的水安全保障。

第二节  基本原则

立足全局，保障民生。以国家和自治区省级水网建设为统领，以助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为使命，以县域为单元，牢固树立以人民为中心的思想，把满足人民群众对水服务水平不断提高、水产品需求日益多元作为奋斗目标。

节水优先，空间均衡。坚持“四水四定”，深度开展节水控水，优化水资源空间配置，以节约用水扩大发展空间，实现用水方式由粗放低效向节约集约的根本转变，科学合理规划水网工程布局，提高重要区域水资源承载能力，促进人口、经济与资源环境均衡发展。

人水和谐、绿色生态。牢固树立生态文明理念，坚持山水林田湖草沙系统治理，尊重自然、顺应自然、保护自然，把生态优先、绿色发展理念贯穿于水网建设和运行管理全过程，努力建设生态水利工程，持续改善水生态水环境，维护河湖生态系统完整性，实现人水和谐共生，促进可持续发展。

系统谋划、风险管控。着力水网建设与发展规划、空间规划、区域规划等相关专项规划的衔接协调，立足流域整体和水资源空间均衡配置。着力提升水网整体效能和全生命周期综合效益。强化底线思维，增强水安全风险防控的主动性和有效性。

改革创新、两手发力。创新水网监管体制和投融资机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥政府引领作用，全力推进水网工程建设。坚持科技引领和数字赋能，大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，数字孪生水网建设取得积极进展，提升水网管理现代化水平。

第三节  编制依据

- 水利部《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283号）；

- （2）水利部关于开展智慧水利先行先试工作的通知（水信息〔2020〕46号）

- 水利部办公厅《关于推进农村供水工程标准化管理的通知》（办农水〔2022〕307号）；

- 水利部关于印发数字孪生水网建设技术导则的通知（水信息〔2022〕397号）；

- 水利部规划计划司关于加快推进市县水网建设规划编制工作的通知（规计规函〔2024〕18号）；

- 国家发展改革委《关于印发支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案的通知》（发改地区〔2022〕654号）；

- 宁夏回族自治区人民政府《关于印发宁夏回族自治区“互联网+城乡供水”示范省（区）建设实施方案（2021年—2025年）的通知》（宁政发〔2020〕35号）；

- 自治区人民政府办公厅《关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕82号）；

- 《村镇供水工程技术规范》(GB/T 43824-2024)；

- 《室外给水设计标准》（GB 50013—2018）；

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

- 《国家水网建设规划纲要》

- 《宁夏回族自治区现代水网建设规划》；

- 《宁夏“十四五”城乡供水规划》；

- 《吴忠市红寺堡区生态环境保护“十四五”规划》；

- 《吴忠市红寺堡区水土保持规划》；

- 《吴忠市红寺堡区防洪规划》；

- 《2022年宁夏回族自治区水土保持公报》；

第四节  规划范围与水平年

规划范围为吴忠市红寺堡区，总面积2767km2。

现状水平年为：2023年；

近期规划水平年为：2030年；

远期规划水平年为：2035年。

展望至：2050年。

第五节  总体布局

根据红寺堡自然河湖分布、水资源禀赋、国民经济布局、现有水利工程等情况，以提升水安全保障能力为目标，以供水保障、水旱灾害防御体系为主线，以苦水河、红柳沟、清水河等重点河道和现状红寺堡扬水工程等调水工程为骨架，以河湖水系连通和灌排渠系为脉络，以重点小型水库、重点地下水源地等为节点，以数字化、网络化、智慧化调控为手段，统筹供水保障、防洪排水、水系生态、智慧水务，构建“一横、三纵”的基本水网格局。一横为灌溉水网的主动脉，三纵为防洪网的主通道。

一横：一横指红寺堡三干渠及红寺堡四干渠，红三干渠及红四干渠自西向东相接横穿红寺堡区，由红三干渠取水的各支渠向南北方向延伸灌溉区内田地，依托两条干渠及支干渠形成了发达的工业、农业、畜牧业产业链。

三纵：指清水河、红柳沟、苦水河， 3 条骨干河道分别从南部蜿蜒曲折的向北穿过红寺堡区，最终汇入黄河，清水河、红柳沟和苦水河三条河流均为黄河的一级支流，构成了红寺堡区防洪排涝骨干水网体系，几条支流不仅承担着行洪任务，也兼具农田的排涝排渍及生态功能。

第六节  主要建设任务

依托自治区骨干水网总体布局，衔接吴忠市现代水网建设规划的总体布局，结合红寺堡区自然河湖水系特点和水利基础设施网络布局，遵循“确有需要、生态安全、可以持续”的重大水利工程论证原则，以重大引调水工程和骨干输配水通道为“纲”、以区域河湖水系连通工程和供水渠（管）道为“目”、以控制性调蓄工程为“结”，构建完善的红寺堡区现代水网，全面增强红寺堡区水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力。

完善红寺堡区水网之“纲”。以苦水河、清水河及红柳沟、湖泊等重要河流和红三干渠、红四干渠第二个骨干渠道为基础，推进黄河干流红寺堡区段堤防达标提标建设，加快构建苦水河、清水河及红柳沟重要河流绿色生态廊道。

织密红寺堡区水网之“目”。结合红寺堡区水安全保障需求，加强红寺堡区供水管网与自治区级重要水资源配置工程的互联互通，推进城乡供水一体化建设，促进城乡联网供水、公共服务均等化；推进主要支流及中小河流综合治理、河湖水系连通工程。形成城乡一体、互联互通的红寺堡区水网体系。

健全红寺堡区水网之“结”。红寺堡区充分挖掘现有重点调蓄水库的调蓄能力、供水工程的供水能力及新建一批调蓄水库，加快鲁家窑水库的扩容改造工程的建设，加强区域水工程联合调度，提升水资源调控能力，发挥综合功能和效益。

第七节  规划目标

到2030年，红寺堡区县级水网骨干工程基本建设完成，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、河湖水系生态保护治理能力进一步提高。

到2035年，依托自治区水网，全面建成红寺堡区水网骨干工程体系，区内水网基本完善，水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、水旱灾害防御能力、河湖生态保护治理能力、水网智慧化水平、体制机制法治管理水平明显提高，水安全保障能力显著增强，全面建成与社会主义现代化相适应的水安全保障体系。

到2050年，全面建成与黄河流域生态保护和高质量发展先行区要求相协调，与经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新宁夏相适应的现代水网体系。

水资源优化配置。全面建成与经济社会发展相适应的水资源配置体系，水资源统筹调配和供用水安全保障能力显著提升。

防洪减灾。全面建成以河道及堤防为主要组成的防洪工程体系，黄河干流红寺堡区段全面达标，清水河、苦水河等重要支流重点河段防洪标准达到20年一遇，其他中小河流达到规划的防洪标准，城市防洪治涝、水旱灾害防御能力显著提升。

城乡供水。建成“城乡一体，集约高效、格局合理、多源互补、丰枯调剂”的供水安全保障体系。用水方式向节约集约根本转变，用水效率和效益显著提高。

灌溉排水。以发展现代节水灌溉农业为基础，围绕深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设总体部署，持续推动灌区建设高质量发展。

水生态保护。按照黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设取得重大战略成果，水生态环境根本转变、持续向好，生态系统功能完善、稳定高效。河湖水生态空间得到有效保护和管控，清水河和苦水河等确定了生态流量或水量的达到生态底线要求，水源涵养与保护能力显著提升。

水网智慧化。以数字化、网络化、智能化为主线，以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径，全面推进算据、算法、算力建设。在重点防洪地区实现“四预”，跨区域重大引调水工程基本实现水资源管理与调配“四预”，N项业务应用水平明显提升，水网模拟仿真与调度等应用取得突破，水网综合调度管理水平明显提升。

专栏1 红寺堡区现代水网建设规划主要指标

| 指标类型 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 2023年 | 2030年 | 2035年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪减灾 | 1 | 5级以上堤防达标率 | % | 75 |  | 100 | 预期性 |
| 城乡供水 | 2 | 用水总量 | 亿 m3 | 2.484 | 不大于分配指标 | 不大于分配指标 | 约束性 |
|  | 3 | 万元GDP用水量下降率 | % | / |  | 161 | 预期性 |
|  | 4 | 万元工业增加值用水量下降率 | % | / |  | 10 | 预期性 |
|  | 5 | 城乡供水一体化覆盖率2 | % | 85 | 90 | 95 | 预期性 |
|  | 6 | 城镇公共供水管网漏损率 | % | 12 | 9 | ＜9 | 预期性 |
| 灌溉排水 | 7 | 农田灌溉水有效利用系数 |  | 0.676 | 0.7 | ≥0.7 | 预期性 |
|  | 8 | 再生利用率 | % | / | 50 | 60 | 预期性 |
| 河湖生态 | 9 | 水土保持率 | % | 78.10 | 79.79 | 80.99 | 预期性 |
|  | 10 | 重要河流控制断面生态水(流)量保证率3 | % | - |  | ≥95 | 预期性 |
| 水网智慧化 | 11 | 水网要素感知覆盖率4 | % | / |  | 90 | 预期性 |
|  | 12 | 数字孪生水利工程覆盖5(%) | % | / |  | 90 | 预期性 |

注：

1. 万元 GDP 用水量下降率：与 2023 年相比较。

2.城乡供水一体化覆盖率 ∶指城乡供水一体化服务人口占红寺堡区总人口的比例。

3.重要河湖控制断面生态流量保证率：指纳入生态流量保障重点河湖名录的河流和湖泊控制断面生态水 (流) 量保障目标实现的比例。

4.水网要素感知覆盖率：指红寺堡区重要河湖、水库、引调水、灌区等监测对象水雨情、工情等要素实现监测的数量与监测要素总数的比值。

5.数字孪生水利工程覆盖：指红寺堡区采用数字孪生水利工程 (水库、引调水、灌区等) 与全红寺堡区重要水利工程总数的比值。

第三章  水资源供需平衡分析

以国家节水行动方案为统领，把节水贯穿于生产生活的各领域全过程，全方位贯彻落实“四水四定”原则，坚持农业节水增效、工业减水减排，精打细算用好水资源，充分发挥用水定额的刚性约束和导向作用，全面加大节水力度，推动用水方式由粗放低效向节约集约根本转变，以节约用水扩大发展空间。

  - 第一节  现状用水效率分析评价

一.现状用水水平

2023年红寺堡区全区取用水总量2.747亿m3，其中黄河水2.689亿m3，地下水0.039亿m3，其它水源0.019亿m3，分别占供水总量的97.9%、1.4%和0.7%。分行业来看，农业用水量2.473亿m3，工业用水量0.13亿m3，城乡生活用水量0.078亿m3，生态用水量0.066亿m3，其中农业用水量占用水总量的90.0%。全区地表水耗水总量2.689亿m3，均为黄河水。

2023年红寺堡区万元GDP（当年价）用水量252m3，是全区平均水平的122m3/万元的2.06倍。农业灌溉亩均用水量396m3，是全区平均水平515m3/亩的0.77倍；农田灌溉水有效利用系数0.676，高于全区平均水平0.579。万元工业增加值用水量（当年价）25.8m3，是全区平均水平 22.8 立方米/万元的 1.13 倍。2023年城镇居民生活用水量140L/人·天，农村居民生活用水量79L/人·天，城镇居民生活用水量高于行业标准100L/人·天，低于全区平均水平城镇居民生活用水174L/人·天，农村居民生活用水量高于行业标准60L/人·天，高于全区农村居民生活用水66L/人·天。

表3.1-1 红寺堡区用水水平情况表

|  | 人均 用水 （m³/ 人） | 万元地区 生产总值 （m³/万 元） | 万元工业 增加值用 水量（m³/ 万元） | 农业亩均（m³/亩） | 灌溉水有 效利用系 数 | 城镇居 民生活 用水定 额（ L/ 人 ·d） | 农村居民 生活用水 定额（ L/ 人 ·d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红寺堡区 | 1349 | 252 | 25.8 | 396 | 0.676 | 140 | 79 |
| 吴忠市 | 1201 | 187 | 14.3 | 470 | 0.598 | 141 | 69 |
| 宁夏 | 889 | 122 | 22.8 | 515 | 0.579 | 174 | 66 |

2.节水潜力分析

根据经济合理、技术可行的原则，选择同类可比的国内先进用水效率指标为参照，考虑节水成本增加、边际效益递减等因素，至2035年通过采取节水措施，未来全区总节水潜力0.29亿m3，农田灌溉水有效利用系数从0.676提高到0.7，农田灌溉毛定额从396 m3/亩下降至348m3/亩；万元工业增加值用水量从25.8m3/万元下降至22.9m3/万元；城镇供水管网漏损率控制在9%以内。

其中，农业最大节水潜力为0.24亿m3，工业节水潜力0.03亿m3，生活节水潜力0.02亿m3。

3.全面加大节水力度

大力推进农业节水领跑、工业节水增效、城镇节水普及， 加大节水技术装备推广应用，深挖全程全产全域全民节水潜力，不断提升水资源利用效率，加快形成自觉的绿色生产生 活用水方式，以用水方式转变推动发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换。

推进农业节水。严格控制耕地、园地灌溉面积，不得借助新建、扩建、改建项目擅自增大灌溉面积，研究违规开发的灌溉面积有序退出，探索轮耕、休耕机制。开展农业适水发展研究，科学确定红寺堡区适宜发展的农业灌溉面积和种植布局，在农业用水总量控制的前提下，提出保障农业发展又兼顾生态环境不恶化的最优方案。到 2030年，灌区灌溉设施完好率达到 90% ，高效节灌率达到 65%，灌溉水利用系数提升至 0.7 。到2035年，灌区灌溉设施完好率达到 95%，高效节灌覆盖率达到 80%以上，农田灌溉水有效利用系数达到 0.7以上。

强化企业和园区集约用水。推进工业园区节水及水循环利用设施建设，实施工业污水处理回用项目，推进节水型企业和园区建设，实施重点用水企业水效“领跑者”引领行动。紧盯清洁能源装备制造基地和劳动密集型的轻工业制造发展定位。开展工业企业水平衡测试和水效对标行动，督促水效不达标企业限期进行节水改造。新建、改建、扩建项目，严格落实节水设施“三同时”制度。到2035水平年，规模以上工业用水重复利用率达到90%，工业园区再生水回用率达到50%，年用水量100万m3以上的企业全部建成节水型企业，工业园区和年用水量10万m3及以上的工业企业全面推行水务经理管理制度。

深度实施生活节水普及。推进节水型城市建设，开展节水型党政机关、学校、医院、居民小区等达标建设。推广普及节水型生活器具，洗浴、洗车、宾馆强制安装有水效标识的节水器具、设备，高铁站、车站、高速公路服务区限期淘汰不符合水效标准要求的用水器具。加快老旧供水管网更新改造，降低供水管网漏损。提高公共机构用水计量信息化水平，推广智能水表，逐步实现数据自动采集、统计信息直报和管网检漏智能化。到2030年，城市节水器具普及率达到97%，公共机构节水型单位建成率达到95%，城镇供水管网漏损率控制在9%。到2035年，城市节水器具普及率达到100%，公共机构节水型单位建成率达到96%以上，城镇供水管网漏损率控制在9%以内，逐步建立“管网高效、节具普及、一户一表、节水减排”的城镇节水模式。

第二节  水资源供需平衡分析及配置方案

1.经济社会发展态势

根据地区生产总值统一核算结果，2023年，全区实现地区生产总值（GDP）108.96亿元，增长12.8%，其中：第一产业实现增加值13.84亿元，增长8.7%；第二产业实现增加值59.43亿元，增长18.3%；第三产业实现增加值35.69亿元，增长7.0%。

农林牧业实现增加值14.15亿元，增长8.6%。规模以上工业增加值增长23.2%。固定资产投资增长7.5%。实现社会消费品零售总额16.46亿元，与上年持平。规模以上工业能耗增长13.1%，单位工业增加值能耗下降8.2%。完成地方一般公共预算收入2.88亿元，同口径增长25.2%；一般公共预算支出36.74亿元，增长7.9%。各银行存款余额为74.01亿元，增长8.4%；贷款余额为81.64亿元，增长19.8%；存贷比为110%。城镇居民人均可支配收入30330元，增长6.1%；农村居民人均可支配收入14107元，增长9.0%。单位GDP生产安全事故死亡率为0.0459人/亿元。

《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“ 到 2035 年基本实现社会主义现代化远景目标。经济总量比 2020  年翻一番以上， 人均地区生产总值赶上全国平均水平”。预测至 2035 年，红寺堡区总人口达到23.19万人， 比现状年增加 2.83万人， 其中城镇人 口 13.61万人，城镇化率达到 60%以上；工业增加值总量达到 206.4亿元，比现状年增加 146.76亿元。

2.特色产业发展

（1）加快葡萄种植产业及葡萄酒产业发展。红寺堡区依托地处贺兰山东麓酿酒葡萄黄金产区的地理优势，大力调整产业结构，发展酿酒葡萄产业，并将其作为主导产业大力推广。红寺堡区自2007年开始发展酿酒葡萄产业，现在酿酒葡萄的种植面积是10.8万亩，有葡萄酒企业33家，已建成投产酒庄28家，葡萄酒产业年产值达7亿元。“十四五”期间，红寺堡区规划沿着罗山脚下的生态修复区域发展酿酒葡萄种植，到2035年，红寺堡区的酿酒葡萄种植面积要达到31万余亩，葡萄酒实现的年产值也将实现翻三番，从如今每年的7亿元增至20多亿元。随着葡萄种植产业及葡萄酒产业发展，葡萄产业的用水量激增，相应的供水设施工程也需同时配套实施。未来红寺堡产区将以“中国葡萄酒第一镇”为发展契机，以“世界独一无二的优质、有机、荒漠产区”为发展目标，成为世界瞩目耀眼的葡萄酒明星产区。

（2）加快黄花菜产业发展。红寺堡区5个乡镇65个行政村累计种植黄花菜8.02万亩，目前在田4.6万亩，黄花菜已成为富民增收的优势特色产业。为提升黄花菜产业发展的“含金量”，红寺堡区利用项目资金，分别在基础设施建设、生产发展等方面进行补助，助力种植户解决“无资金、无基础”难题，用政策“活水”精准浇灌黄花菜。依托得天独厚的自然条件，当地将黄花菜产业作为农户增收的主导特色优势产业强力推进，让小小的黄花菜成为群众增收的“黄金菜”。

（3）枸杞产业。红寺堡区以发展特色农业、增加农民收入为目标，积极调整产业结构，种植枸杞5.6万亩，枸杞产业还绿化了大片沙土地，涵养水源，防风固沙，构筑起了一道生态屏障。

3.高质量发展用水需求

城乡生活供水净定额按日平均供水定额考虑。随着受水区生活水平的不断提高，用水需求日益增大，供水标准应适当提高。规划水平年2030年，农村人口、乡镇人口和城市人口平均供水净定额分别取60 L/人.d、90 L/人.d、100 L/人.d。规划水平年2035年，各类平均供水净定额均在2030年基础上增加10L/人.d，即农村人口、乡镇人口和城市人口平均供水净定额分别取70 L/人.d、100 L/人.d、110 L/人.d。

红寺堡区 2019 年人口自然增长率为 12.79‰、2020 年 人口自然增长率为 13.03‰、2021 年人口自然增长率为 11.23‰、2022 年人口自然增 长率为 6.82‰ 、2023 年人口自然增长率为 8.46‰。

表 3.2-1  红寺堡区近五年人口自然增长率统计表

| 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 本阶段取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.79‰ | 13.03‰ | 11.23‰ | 6.82‰ | 8.46‰ | 8.46‰ |

本次预测红寺堡人口自然增长率应趋于稳定，本次人口增长率取 8.46‰。 根据 2023 年统计年鉴红寺堡城镇化率为 34.3%，根据《自治区空间发展规划目标》到 2030 年城镇化率达到 50% ，，预测到 2035 年红寺堡常住人口城镇化率为 60%。至 2030 年，全区常住人口达到 21.6万人，其中城镇人口 10.8万人，农村人口 10.8 万人；至 2035 年，全区常住人口达到 22.53万人，其中城镇人口 13.52 万人，农村人口 9.501万人。

经过计算，2030 年红寺堡区居民生活年需水量为 0.167亿 m³。2035 年红寺堡区居民生活年需水量为0.165亿m³。

2025 年红寺堡区工业年需水量为 0.253亿m³。2035 年红寺堡区工业年需水量为 0.211亿m³。

表 3.2-2     红寺堡区近四年农业用水量单位： 亿 m³

| 项目 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业用水量 | 2.156 | 2.177 | 2.525 | 2.473 |
| 占比（%） | 96.6 | 95.1 | 92.2 | 90.0 |

2023年农业用水量2.473亿m³ ，农业用水量占比90.0%，农业用水综合考虑高效节水灌溉规模的发展，预测2030年农业用水量2.44亿m³ ，生态用水量2030年为0.307亿m³ ,预测2035年农业用水量1.99亿m³ ，生态用水量为0.23亿m³。

经预测，2030、2035年红寺堡区经济社会需水量分别为2.678亿m3、2.667亿m3。

表3.2-3        需水量预测

| 地区 | 水平年 | 需水量（亿m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合生活 | 工业 | 农业 | 生态环境 | 总需水量 |
| 红寺堡区 | 2030年 | 0.167 | 0.253 | 2.44 | 0.307 | 3.168 |
|  | 2035年 | 0.165 | 0.211 | 1.99 | 0.23 | 2.596 |

4.可供水量分析

根据《自治区水利厅关于印发 2023 年宁夏水量分配及调度计划的通知》（宁水资发〔2023〕4 号），2023 年红寺堡区取水总量控制指标为 2.484 亿 m3，其中黄河水为2.425亿 m3，地下水为0.041亿m3，非常规水源0.018亿m3；2024年红寺堡区取水总量控制指标为2.486亿m3，其中黄河水为2.429亿m3，地下水为0.035亿m3，非常规水源0.022亿m3；2025 年红寺堡区取水总量控制指标为2.515亿m3，其中黄河水为2.45亿m3 ，地下水为0.035亿m3，非常规水源0.03亿 m3；详见表3-2。

表 3.2-4  红寺堡区取水总量控制指标表 单位：亿 m3

| 年份 | 取水总量 | 取水量控制指标 |  |  | 用水户指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 黄河水 | 地下水 | 非常规水 | 生活 | 工业 | 农业+生态 |
| 2023 | 2.484 | 2.484 | 0.041 | 0.018 | 0.109 | 0.138 | 2.237 |
| 2024 | 2.486 | 2.429 | 0.035 | 0.022 | 0.113 | 0.154 | 2.219 |
| 2025 | 2.515 | 2.45 | 0.035 | 0.030 | 0.165 | 0.130 | 2.22 |

红寺堡区取水指标以宁夏“十四五”用水权管控指标为准，近期规划水平年2030年及远期规划水平年为2035年黄河水可供水量均暂不考虑南水北调西线工程生效，黄河水维持2025年取水总量控制指标2.45亿m3。当地地下水可供水量维持现状确定为0.035亿m3。非常规水可供水量结合生活、工业排水和再生水利用工程规划情况，以及矿井疏干水、苦咸水和雨洪水利用工程实施计划，预测2030年可利用量在0.082亿m3以上。预测2035年可利用量在0.11亿m3以上。

综上，在不考虑南水北调西线工程调整情况下，2030年宁夏多年平均可供水总量为2.567亿m3，2035年宁夏多年平均可供水总量为2.596亿m3。

5.水资源供需分析

2030年供需分析。2030红寺堡区需水3.168亿m3，可供水量2.567亿m3，缺水0.601亿m3，缺水率18.94%。缺水的主要原因是实际灌溉面积的增加以及部分农田尤其是位于灌区末梢和生态移民区的农田无法充分灌溉，部分生态防护林无法建设，现代化建设对水资源的需求刚性增长，黄河水分配指标没有相应调整。

2035年供需分析。不考虑南水北调西线工程生效情况下，2035年红寺堡区需水3.773亿m3，可供水量2.596亿m3，缺水1.177亿m3，缺水率31.2%。缺水的主要原因是实际灌溉面积的增加以及部分农田尤其是位于灌区末梢和生态移民区的农田无法充分灌溉，部分生态防护林无法建设，现代化建设对水资源的需求刚性增长，黄河水分配指标没有相应调整。

表3.2-5      规划水平年各分区水资源供需平衡分析

| 分区 | 水平年 | 需水量 （亿m3） | 可供水量 （亿m3） | 缺水量 （亿m3） | 缺水率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红寺堡区 | 2030年 | 3.168 | 2.567 | 0.602 | 18.94 |
|  | 2035年 | 3.773 | 2.596 | 1.177 | 31.2 |

第三节  水资源优化配置确权

一．水资源优化配置方案

强化多水源联合调控，用好用足黄河水，优化利用地表水，严格管控地下水，综合利用非常规水。坚持以人为本、产业为要、生态为重，优先满足城乡居民生活用水，保障重点特色产业发展用水，补充增加生态用水，持续提升供水服务保障能力，优化水量配置，满足人民生活更高水平用水需求。

表3.3-1  规划水平年各分区水资源配置表

| 地区 | 水平年 | 合计 （亿m3） | 分水源（亿m3） |  |  | 分行业（亿m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 黄河水 | 地下水 | 非常 规水 | 生活 | 工业 | 农业 | 生态 |
| 红寺堡区 | 2030 | 2.567 | 2.45 | 0.04 | 0.082 | 0.167 | 0.18 | 1.99 | 0.23 |
|  | 2035 | 2.596 | 2.45 | 0.04 | 0.11 | 0.167 | 0.21 | 1.99 | 0.23 |

二．解决红寺堡区水资源短缺的途径

深度开展节水控水。全方位落实“四水四定”，强化水资源最大刚性约束，提高水资源利用效率，形成有利于水资源节约循环利用的空间格局、产业结构、生产生活方式。严格实行用水总量和强度控制，制定水资源用途管制措施。加强用水全过程管控。

深化用水权改革方面。一是完成农业水价综合改革，红寺堡区人民政府印发《吴忠市红寺堡区农业水价综合改革执行方案》的通知，对红寺堡区全区灌区农业供水价格进行调整；完善超计划用水加价制度，非居民用水实行超定额累进加价，超出定额部分的用水价格按以下加价标准缴纳超定额水费：超20%以下加价1倍缴纳；超20%以上至50%加价2倍缴纳；超50%以上加价3倍缴纳。充分发挥水价 杠杆作用，激活了各环节用水主体节水意识，倒逼各行业节约用水。二是精准核定用水权，完成用水权确权。将“十四五”取水管控指标精准确权到各支开口（村），并发放用水权证，破解了权属不清、用水粗放等问题，有力推动了农业节水增效、工业节水减排、城市节水降耗。执行自治区用水权基准价，红寺堡区内工业企业用水权有偿使用费标准为黄河水或当地地表水为0.798元/m3，地下水为1.791

元/m3。

加快推进重大水源工程建设。在全面节水控水的基础上，统筹开源与节流，配合做好南水北调西线工程论证，全面积极对接黑山峡水利枢纽工程开工，从根本上解决红寺堡区缺水问题。

第四章  构建防洪排涝网

  - 第一节  建设思路

坚持人民至上、生命至上，全力守住水灾害防御底线，以黄河支流（清水河、苦水河及红柳沟等）和罗山防洪体系建设为重点，加强主要支流、中小河流治理、山洪灾害防治等工程建设，完善区域防洪减灾体系，提升防御工程标准和洪灾防御的调度指挥能力。

第二节  防洪标准和布局

- （一）完善防洪治理布局。

以流域为单元，采取“加导、增拦、疏排、控险”的工程措施，持续开展清水河、苦水河等主要支流和中小河流、山洪灾害综合治理，继续推进病险水库除险加固。强化“四预”措施，提升洪灾防御现代化调度指挥能力和灾害应对处置能力。

（二）提升防洪排涝标准。

红寺堡区苦水河山洪灾害镇区段防洪标准为20年一遇，一般乡村段为10年一遇。地级城市治涝标准采用20年一遇24h暴雨24h排除，县城采用10年一遇24h暴雨24h排除。农田治涝标准采用5~10年一遇暴雨3天排除。

第三节  提高河道泄洪能力

坚持安全为本，以流域为单元推进主要支流和中小河流、山洪灾害系统治理，除险加固病险水库，补齐防洪薄弱环节，形成完善的河道防洪减灾体系。

（一）中小河流治理

遵循生态治河理念，以河流水系为单元，以保障防洪安全为基础，统筹干支流、上下游、左右岸，集中连片推进综合治理，通过堤防、护岸、清淤、除障、控导等工程措施，疏通中小河流防洪排水脉络，提升河道蓄洪、行洪能力，形成标准适宜、安全可靠的中小河流洪水防御体系。在满足防洪要求的同时，尽量维护河流自然形态，保护河流生境。

继续推进清水河、苦水河、红柳沟防洪治理工程，治理长度17.5km。加快实施护岸、堤防加固、高边坡治理、巡护道路改造工程，提高河道防洪能力，改善河道生态环境。

（二）山洪沟道治理

以流域为单元，在山洪灾害调查评价成果基础上，开展重点山洪沟治理，解决山洪灾害防治尚存的突出薄弱环节，补齐短板，强化弱项，夯实山洪灾害防御基础，进一步巩固提升监测预报预警系统、群测群防体系等非工程措施。红寺堡区河道两侧多为农田，局部穿过村庄，多年来未进行过治理，现状河道杂草丛生，行水不畅，局部沟道因两岸农田内侧向水流渗透造成边坡滑塌，由于农民耕种逐年挤占河道，造成河床束窄。根据河道实际情况，针对河道岸坡破坏特征，分析破坏成因，采取合理措施对河道进行岸坡治理。到2035年，规划治理山洪沟道37条。

本次规划对红寺堡区未达标沟道，按照设计洪水标准采用10年一遇，排涝标准按5年一遇设计进行治理，治理沟道37条，中心长度约121.1km。

- （三）导洪工程提标改造

- 罗山西麓洪水威胁着红寺堡区人口密集的红寺堡镇和新庄集乡，罗山西麓防洪堤自建成以来未进行有效的维护，未能形成有效的防洪体系，防洪能力薄弱，结合实际情况，规划对罗山西麓防洪堤进行提标改造。

对肖家窑和马渠 4 条防洪堤进行加固加高，对险工险段采用浆砌石砌护，提升防洪能力，将防洪标准提高到二十年一遇，配套完善沟道建筑物。堤防总长度为 12353m，其中肖家窑防洪堤长度 2412m，马渠 1#防洪堤长度 4636m，2#防洪堤 1216m，3#防洪堤长度 4089m。

  - 第四节  加强城市（镇）防洪排涝建设

为加强红寺堡区及下辖各乡镇防洪排涝建设，可以充分按照“拒、绕、排”的思路，统筹城镇排洪通道和内涝防治措施，并充分利用地表和地下蓄滞泄空间。

（一）“拒”策略

1、增强城市防洪设施

建设防洪堤、防洪墙等物理屏障，以阻挡洪水进入城市区域；加强对防洪设施的维护和检查，确保其完整性和有效性。

2、合理规划城市建设

在城市规划中，避免在低洼地带和洪水易发区域进行大规模建设；通过合理布局，减少洪水对城市的影响。

（二）“绕”策略

1、优化排洪通道

规划并建设合理的排洪通道，确保洪水能够顺畅地绕过城市区域；对已有的排洪通道进行疏浚和拓宽，提高其排水能力。

2、利用自然地形

借助自然地形，如河流、湖泊等，引导洪水绕过城市；在城市周边建设湿地、公园等，作为天然的蓄滞洪水空间。

（三）“排”策略

1、完善排水系统：

对城市排水系统进行全面检查和升级，提高排水能力。建设雨水收集系统和排水泵站，加速雨水的排放。

2、加强地下空间利用

开发和利用地下蓄滞洪水空间，如地下隧道、地下室等；通过地下排水设施，将雨水引入地下进行处理和储存。

3、推广雨水回收利用

建设雨水回收利用系统，将雨水用于城市绿化、道路清洗等；通过雨水回收利用，减少雨水对城市排水系统的压力。

针对红寺堡区城区降雨特性及城区防洪特点，开展红寺堡区城市防洪工程，通过清淤疏浚及提升改造、畅通泄洪通道。制定大洪水应急抢险方案及应急抢险措施等非工程措施，保障县城居民及重要基础设施的防洪安全。

完善东西片区、城东高效节水农业示范区、机电、汽车、装饰市场、移民风情园、葡萄主题文化城、铁路物流中心等排水管道、泵站。规划完成112.0km排水管网。

专栏2 防洪减灾能力提升建设任务

1.清水河、苦水河、红柳沟防洪治理工程。加快实施护岸、堤防加固、高边坡治理、巡护道路改造工程，提高河道防洪能力，改善河道生态环境。 2.山洪灾害防治工程。以流域为单元，治理山洪灾害沟道37条。 3.导洪工程提标改造。对肖家窑和马渠 4 条防洪堤进行加固加高，导洪堤提标改造总长度为 12353m。 - 4.病险水库除险加固工程。实施蓄水池安全维护建设项目，加固维修12座蓄水池，安装监测设备72处，制作警示标识标牌48处，架设高空瞭望监测预警12处，建立和落实“三个责任人”制度，依法依规划定管理范围，确保蓄水池安全运行。

- 第五章 构建城乡供水网

以深度节水控水为前提，严格落实“四水四定”，促进供用水结 构“双调整”，全面提升水资源节约集约利用水平；坚持“大水源、广覆盖、通毛细”，着力构建现代化供水工程体系。全面提升水资源调配能力、供水保障能力、风险防控能力，全方位、高质量保证供水安全、粮食安全。

  - 第一节  建设思路

立足于红寺堡区水资源禀赋条件和现有供水工程基础布局，既 要把水资源作为最大的刚性约束，又要充分考虑红寺堡区在建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区发展战略对水资源的需求，优化水源与用水户的供给关系，实现全市供水效益最大化。

在需求侧，严格落实“四水四定”合理控制用水增量。坚持 “先节水、再增水”的基本思路，加强“以水定绿 ”，考虑经济社会高质量发展的合理、刚性用水需求，在强化节水措施落实的情况下，主动调整各行业的用水结构，合理控制规划年的用水增量，使得水资源与经济社会发展各要素之间更加匹配。

在供给侧，坚持“先挖潜再新建、构骨干连网络”提升供给保障。现有工程挖潜增效增供的基础上，按照“确有需要、合理可行”的原则，考虑存量与增量供水工程，系统谋划新建“强基础、增功能、利长远”的区域内配套工程，“因地制宜、宜连则连”统筹协调大中小微水源工程联合供水，按照“优水优用、高水高用、统筹使用”的原则，持续优化水源工程与用水户之间的供应链通道，逐步构建“用水高效、配置科学、工程完备、调度灵活”的水资源节约集约利用体系。

第二节  加强城镇供水体系建设

优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设和改造，积极推进县域统管和工程专业化管护全覆盖。按照“建设管理一体化、工程运行专业化、供水服务智慧化”的原则，以“互联网+”为手段，采用新建、改造、连通、整合、消缺、提标、示范推进等方式，推进大水源、大水厂、大水网建设，连通升级三张网（覆盖城乡的工程网〔水网工程〕、信息网〔信息工程〕和服务网〔服务能力〕，以下简称：工程网、信息网、服务网）、配套升级四个体系（现代城乡供水组织、制度、标准、安全体系），构建全区城乡供水一体化新格局，实现城乡供水同源、同网、同质、同价、同服务。

（一）工程网

针对现状供水体系运行过程中存在的问题，不断完善供水工程体系，提高供水保证率及供水质量。规划工程网建设项目有以下几项：

红寺堡区数字化城乡供水安全基础设施工程：对现有的29处城市供水管网、5条农村支干供水管网及44处村内供水管网等基础设施进行提升改造，并且对主要管理环节配置自动化监控和入户端智能水表，为实现红寺堡区数字化城乡供水创造条件。

红寺堡区新庄集乡人饮巩固提升工程：对乡镇村落农户人饮管道及配套建筑进行提升改造，铺设人饮管道17公里，配套附属建筑物。

红寺堡区太阳山镇人饮巩固提升工程：对乡镇村落农户人饮管道及配套建筑进行提升改造，铺设人饮管道27.4公里，配套附属建筑物219座。

红寺堡区柳泉乡人饮巩固提升工程：对乡镇村落农户人饮管道及配套建筑进行提升改造，铺设人饮管道18.6公里，配套附属建筑物。

红寺堡区大河乡人饮巩固提升工程：对乡镇村落农户人饮管道及配套建筑进行提升改造，铺设人饮管道20.7公里，配套附属建筑物。

鲁家窑水库的扩容改造工程：对库区进行开挖，并增加左右岸副坝。

水厂水质检测中心提标改造工程：近期对鲁家窑水厂及红寺堡第二水厂配套水质检测中心，对红寺堡区其他 6 座农村水厂逐步配套水质检测中心。

红寺堡灌域调蓄水池连通工程。

（二）信息网

遵循宁夏农村供水“十四五”，提升红寺堡区城乡供水保障能力，优先在红寺堡区实现从水源地、输水管网、泵站、各级水池到用户用水全程的自动化监测、控制、计量、缴费，达到城乡饮水同源、同质、同网，有效提升红寺堡区农村饮水的集中供水率、自来水普及率、水质达标率、供水保证率和管理水平。

（1）对供水水泵、蓄水池数据采集与监控的自动化改造，实现对农村饮水工程泵站运行的自动化监控，对蓄水（减压）池与水泵控制联动。通过自动化手段减少管理人员，并实现工程的精细化管理，提高供水保障率，降低供水成本。

（2）管网的数据采集与监控的自动化改造，建立管网的监测系统，实现对供水管网关键节点的全覆盖监控，能够通过自动化手段，及时准确发现供水管网风险点，提高管理效率和供水保障率。通过更换安装智能水表，实现对用户用水量的远程用水计量与收费。

（3）实现供水信息报送、查询、分析、汇总和供水管理信息化。全面推进红寺堡区水务局以及下属供水管理站的信息化管理水平，提高工作效能和管理效率。

（4）紧密结合用户管理需求。通过“一人一页”，为供水管理多层级用户和社会公众提供个性化门户，满足个性化需求；协同解决好城乡供水管理问题，通过“一工程一档案”，实现工程全生命周期管理。

（5）实行统一建设分级应用。充分发挥自治区“智慧宁夏”建成的“一网一库一平台”信息化公共基础设施和相关行业的信息资源，在水利数据中心、电子政务外网、统一应用平台为主的应用环境上统一建设，提供服务于多层级、多部门用户的联动协作平台。

（三）服务网

为加快消除城乡“二元”结构，补齐农村供水基础设施短板，梳理红寺堡区已搭建的城乡供水服务体系，以工程网和信息网为基础，在全面实现数字化城乡供水的格局下，通过“线上”+“线下”方式，科学布局一体化网上营业厅、应急中心 以及便民服务端建设，实现供水信息公开透明，供水业务在线办理，供水服务方便快捷，实现农村供水与城市供水“同源、同网、同质、同价、同服务”，推动城乡群众对供水基本需求均等享有，提高群众满意度。

- 第三节  提高再生水利用率

以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路为指导，将再生水纳入区域水资源统一配置体系。坚持“就近利用、优水优用、分质用水”原则，统筹再生水生产、调配、利用、监管全链条管理，全面提升水生态环境质量。

- 强化水环境系统治理。完善城区、城中村等重点区域污水收集管网，更新修复混错接、漏接、老旧破损管网，推进雨污分流改造和生活污水治理。实施污水处理差别化精准提标，提升污水资源化利用水平。规划建设居民小区雨污分流改造、污水管网新建改造及污水处理厂新建等工程，全面提升污水收集处理效能与水环境质量。

- 提升处理效能与强化末端管控。推进污水处理厂精细化运行管理，以提标改造工程为抓手推进城镇污水厂扩容增效。同步构建基于物联网技术的"水质-水量"双控智慧监管平台，通过在线监测仪表实时追踪出水水质指标，动态优化药剂投加与工艺参数，推动末端监管模式由“达标排放”向“按需提质”转变。

- （三）完善再生水输配网络。敷设青云湖至紫光湖及北海子湖的再生水输送主管道，将再生水输送至两湖作为调蓄节点，再分配至各绿化浇洒用水点。同时，在原有蓄水池处新建再生水送水泵房，沿定武高速敷设再生水管道，为沿线林带绿化浇洒供水。

（四）健全长效管理机制。建立健全区域再生水循环利用管理体制机制，拓宽利用渠道，强化全过程监督管理，保障用水安全。通过改善缺水地区水生态环境质量，充分发挥再生水利用的综合效益，持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

- 第四节  推动农村供水高质量发展

深入贯彻党的二十大关于到2035年基本公共服务实现均等化、农村基本具备现代生活条件的部署，以红寺堡扬水工程、新庄集扬水工程为水源，利用“互联网+”技术手段，按照“建大、并中、减小”的原则，采取延伸、联网、改造等措施，应用数字技术改造管道、泵站、调蓄水池和测量设施，实现配水、制水、输水布局合理、相互补充、调度自如，构建从“水源头”到“水龙头”的“大水源、大水厂、大水网”的城乡供水工程体系，打通“最后一公里”，实现城乡供水同源、同网、同质、同价、同服务。到 2035 年建成“互联网+城乡供水”示范市，红寺堡区城乡供水一体化覆盖率达到95%。到2035年，农村供水工程体系、良性运行的管护机制进一步完善，基本实现农村供水现代化。

专栏3  城乡供水网工建设任务

1.加强城镇供水体系建设。推进盐同红革命老区供水工程、红寺堡区数字化城乡供水工程的建设，完善红寺堡区供水工程体系建设及提高供水保证率。

- 第六章 构建灌溉排水网

  - 建设思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院和自治区党委决策部署，按照高质量发展要求，坚持农业农村优先发展总方针，落实“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，以实施乡村振兴战略为总抓手，以发展现代节水灌溉农业为基础，以土地集约化经营为导向，紧扣一二三产业融合发展，一手抓小农户对接大市场，一手抓龙头企业引领发展，做优一产、做强二产、做活三产，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的现代农业发展之路，为实现农业农村现代化和乡村全面振兴奠定坚实基础。

第二节  推进灌溉水源工程建设

根据《宁夏“十四五”用水权管控指标方案》，分配给红寺区“十四五”取水控制指标为2.515亿m3。近几年全区用水量均超过分配给红寺堡区的取水控制指标，主要原因是红寺堡区高效节灌率较低，随着红寺堡区高效节灌的大力发展，现状项目区供水能力还不能适应各种气候条件下的需水要求，特别是遇到特殊干旱年份产生的供用水矛盾尤为明显。区内大中型调蓄设施较少，不利于项目区高效节灌发展，与新时代高质量发展的新要求、新理念差距较大，项目区的水网架构不够完善。

（一）新建调蓄设施

综合考虑地形地貌、水资源分布及其开发利用现状，规划新建水库为龙兴村调蓄水池、周新村调蓄水池、东源村调蓄水池、石炭沟村调蓄水池等中小型调蓄设施，通过调蓄设施建设可增强灌区应对缺水状况的能力，并发展引水上山产业。

（二）水库清淤扩容工程

规划对鲁家窑水库、新庄集水库等水库实施清淤扩容；通过对以上项目的实施，减少水库淤积，提高水库蓄水能力。

第三节  推进灌区现代化建设及改造

党和国家历来高度重视灌区发展工作，灌区是国家经济社会发展的重大公益性基础设施，是国家粮食安全和农产品有效供给的命脉。围绕深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设总体部署，持续推动灌区建设高质量发展。红寺堡区现代化灌区建设包括管理运行体系和安全保障、灌区工程改造及提升、生态治理及信息化建设等。

‌加快推进宁夏红寺堡灌区现代化改造。红寺堡区灌区主要包括4大灌域，分别为红寺堡扬水灌域、盐环定扬水灌域及固海扬水灌域，灌区全部为扬水灌区。总灌溉面积73.2万亩，红寺堡区现状确权灌溉面积57.03万亩，现有高效节水灌溉面积32.3亩，占总灌溉面积的44%。实施宁夏红寺堡灌区现代化改造工程，完善灌区灌排工程体系，优化提升骨干渠道供水保障能力， 为工程的良性运行和受益区高质量发展创造条件。

- 一．加快高效节水农业项目建设

高效节水农业工程是与现代农业生产和经营方式相适应的灌溉方式。实行节水灌溉技术可以减少无效耗水，从而缓解水资源供应紧张的问题，改善生态环境，改善灌溉排水条件，促进农业的可持续发展；实行节水灌溉技术可以根据作物不同时期的实际需求量调节灌溉量，并结合水肥一体化技术为农作物创造一个更加适宜的水分、肥力条件，保障作物生长。同时利用基于互联网的现代化智能高效节水灌溉系统，可有效降低农作物生产过程中的用水量，提高灌溉水利用效率；节省人力，提高肥料利用率，节约肥料投入成本；降低因过量灌溉施肥引起的地下水的污染。

以“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”为目标，完善量测水设施和灌区信息化体系建设，助推农业水价水权制度改革，建立“投、建、管、维、服”一体化、市场化、社会化灌区供水管理服务体系，打造“水工程自动化、水调控精准化、水生态自然化、水安全标准化、水服务高效化”现代化灌区。

- 二 .加快非常规水利用建设

推动再生水和雨洪水等非常规水资源化利用，按照“能用尽用、应用尽用”的原则，完善非常规水利用工程体系，培育形成有利于水资源节约集约利用、生态环境保护修复的空间格局、产业结构、生产方式和生活方式。红寺堡区再生水利用的总体目标是：充分利用城镇污水资源，削减水污染负荷，提升城市水资源的综合利用效率和水平，缓解城市水资源短缺，推动节水型城市建设，促进黄河流域生态保护和高质量发展。2030年污水再生利用率不低于50%，2035年污水再生利用率不低于60%。

- （一）配套完善再生水回用工程体系

按照绿化、农业灌溉、循环冷却、景观等各业用水水质要求，新建一批再生水厂，提升出水水质标准。配套建设城市再生水厂或再生水处理设施，工业园区再生水厂或再生水处理设施，分布式污水雨水处理中水回用一体化工程。配套建设再生水供水管网，夯实再生水回用基础体系。

红寺堡区再生水工程建设于2012年，2023年城区通过再生水节约集约利用工程新建再生水管道及相关配套设施。经过多个再生水工程的建设，红寺堡区再生水的规模得到了提高，未来红寺堡区仍需继续加大再生水工程的建设力度，扩大再生水的规模，提高水资源的利用效率。

- （二）加强雨洪水资源利用。

海绵城市建设提高雨水资源的利用率。改造排洪沟道和导洪沟等，提高洪水防御和拦蓄能力，通过实施河湖水系连通、清淤疏浚等，提高洪水的蓄滞能力，为湖泊湿地、水产养殖、生态环境改善提供水资源补充。

专栏4  灌溉排水网工程建设任务

1.大中型灌区灌区续建配套与现代化改造。（1）推进红寺堡灌区现代化改造工程的进程，推动农业灌溉向集约型、高效型、生态型转变，以灌区现代化支撑现代农业。（2）为红寺堡新增的20万亩葡萄园配套供水设施。 2.非常规水利用工程。实施红寺堡区再生水资源综合利用工程，提高雨水资源的利用率。 - 3.抗旱减灾工程。（1）推进红寺堡区东源村调蓄水池、龙兴村调蓄水池、周新村调蓄水池、石炭沟村调蓄水池等一批调蓄水池工程建设以及红寺堡灌域调蓄水池连通工程的建设，提高当地地表水资源调控能力，提升抗旱减灾能力。（2）

第七章  构建河湖生态保护网

遵循“节水优先、空间均衡、系统治理”治水思路，构建“以水为脉，以林为肌，以田为底，村景相融”的自然生态格局，修复河道空间形态、改善河流水生态环境、增强灌溉供水、生态补水保障能力，打造安全、生态、美丽、人文的农村水系，坚持完善红寺堡区水生态调度的“四预”功能。

第一节  建设思路

重点实施黄河主要支流、湖泊水生态修复，加强河湖水动力循环，大力推进生态渠道、生态护岸等生态工程建设。

统筹排水、污水处理及再生水利用设施建设，加大再生水、雨水利用，城市绿化、环境卫生、生态景观优先使用非常规水，维持灌区生态绿洲健康稳定，到2030年，红寺堡生态取水总量控制在0.08亿方，保障生态绿洲不退化、生态林规模不减少。

实施清水河、红柳沟、苦水河等重点河流水生态保护与修复工程，整治岸线、建设河流生态缓冲带，净化河流水体，完善水土流失综合防护体系，减少入黄泥沙量。建成了以红柳沟（城区过境段）为核心的美丽沟河道，持续实施红柳沟（城区段）生态缓冲带保护期修复工程、红柳沟红寺堡区段水环境综合治理项目，不断改善红柳沟水域生态环境，提高生态综合功能，逐步打造幸美丽河湖。优化布局河谷沟道水库、水保骨干坝、淤地坝。

第二节  加强水土流失综合治理

加强水源涵养林建设，实施移民迁出区生态修复，开展退化草原植被修复和荒漠化草原治理，进一步完善水土流失综合防治体系，不断提升综合防治效能，建成黄河流域水土流失综合治理示范区。

（一）提升水源涵养能力。

因地制宜开展罗山等区域生态修复与水源涵养，实施苦水河、清水河及红柳沟等水源涵养工程，加强柳泉水源地的涵养保护。在黄河支流水源涵养区开展退化草原植被修复，两岸水土保持区开展荒漠化草原治理，通过退耕还林还草、封禁保育、轮封轮牧，保护和恢复林草植被，持续增强草原水源涵养功能。有序推进生态移民迁出区生态修复和沟道水土保持林建设，减少人为干扰破坏。

（二）强化水土流失治理。

围绕红寺堡区水土保持总体目标和布局，把水土保持作为黄河流域生态保护和高质量发展的治本之策， 开展专项水土保持综合治理。治理范围红寺堡区境内清水河、红柳沟、苦水河及其支流流域。治理对象为治理范围内的坡面、沟道、沙化退化土地等。主要包括荒漠化和砂砾化土地、侵蚀沟道、四荒地、水蚀坡林（园） 地、山洪沟道，以及风蚀区和风蚀水蚀交错区的沙化土地、退化草（林） 地面源污染等。以治理水土流失为目的，主要采取工程和林草措施，其次是封禁措施。

规划对水土流失治理进行查漏补缺，除不能治理的风化 页岩裸露面、陡崖、盐碱化沟道等外，其他水土流失面积应治尽治。新增治理水 土流失面积15km², 其中包括小流域治理5条，营造乔木林75 hm², 灌木林75 hm²,  经果林(含果园)80 hm², 种草500 hm², 封禁670 hm², 修建道路25km, 小型蓄 水保土工程10处(座)。

（三）加强水土保持监管。

落实生产建设项目水土保持“三同时”制度等；实施水土保持空天地一体化监管，常态化开展全区水土流失动态监测和全覆盖遥感监管，推行水土保持信用监管，强化水土保持重点工程建设管理。依托国土空间规划和水土保持分区，建立水土保持空间管控制度，为形成预防为主、防治结合、全面监督的有效治理体系提供支撑。

第三节  推进重点河湖生态保护修复

坚持源头防控、过程削减、末端治理，统筹点源、面源与内源污染综合治理，以地下水超采区治理、饮用水水源地保护和灌区盐渍化治理为重点，加快建立完善跨区域、上下游、多污染协同治理机制，确保水环境质量持续改善。到2035年，境内所有入黄支沟排水水质全面实现达标排放。

（一）加强饮用水水源地保护

将落实河湖长制工作与城乡供水水源保护、水行政执法等有机结合起来，形成党政负责、水利牵头、部门协同、层层抓落实的监管体系，加强城乡供水水源保护工作。县级生态环境部门加快推进乡镇级或千人以上供水工程水源保护区划定工作，县级河长牵头，水务局监督城乡供水企业按照有关文件要求开展饮用水水源地保护巡查，健全完善水源地保护界碑、宣传栏、警示牌设置，配套完善视频监控、水源水质在线监测等设施设备配置，严查水源地“四乱”等问题，严控潜在污染隐患。

加强柳泉水源地的保护，保证重点水源地的水质安全，提高水源的稳定性及保证率。

（二）加强灌区盐渍化治理和面源污染防治

按照“控源头、畅出路、促调整”的治理思路，结合现代化生态灌区建设，控制灌溉用水量，对红寺堡区盐碱地综合治理从源头上减少地下水补给与蒸发；改善灌区排泄条件，合理调整灌区作物种植结构，严格控制水稻种植区域和种植面积，大力发展低耗水、高产出经济作物，加强田间管理，进行土壤改良，有效改善土壤盐渍化。 目前红寺堡镇及太阳山镇部分农田盐渍化严重，危害当地作物生长、阻碍农业生产的发展；造成土地资源浪费，危害生态环境。

红寺堡区土壤盐渍化问题亟需采取措施进行改善，红寺堡区盐碱地面积约9万亩，其中大河乡盐碱地面积约3.64万亩，红寺堡镇盐碱地面积约1.83万亩，柳泉乡盐碱地面积约2.62万亩，太阳山镇盐碱地面积约0.91万亩。

（三）严格控制污染物入河量和面源污染防治

强化入河排污总量控制。以城市建成区及重要水体为重点摸清新增市政提升泵站溢流口、农村污水处理设施尾水排放口和雨污分流雨水排放口数量、位置、排放形式等，动态更新入河（湖、沟）排污口名录，全面开展入河（湖）排污口监测、溯源工作，实施排污口规范化建设，确保红寺堡区重点河流湖泊国考断面、县界断面水质达标率普遍达到或优于考核指标，黄河干流进出县界断面水质同类进、同类出。基本消除城市建成区黑臭水体。加快推进工业企 业分类聚集、入园管理，强化工业园区废污水达标排放。持续建设城镇污水处理设施和中水回用设施，控制农村生活及畜禽养殖等面源污染。

近期规划主要解决红寺堡区各中心乡镇政府所在区域、罗山自然保护区周边、清水河沿岸等生态环境较为敏感区域，需要优先治理的村庄。红寺堡区农村生活污水治理项目新建末端污水处理设施（集中式）34个，新建设施覆盖总户数24670户，接入城镇或已建成的农村生活污水处理设施农户6322户，需敷设生活污水筹集管网350km。

远期规划农村生活污水处理设施全覆盖，以自然村为单位规划建设进程。规划至2030年，新建处理设施（集中式）31个，新建设施覆盖总户数24670户，需敷设生活污水筹集管网285km。

（四）开展农村水系“清四乱”行动

积极开展“清四乱”等专项整治行动，逐步退还农村河库塘渠水域生态空间；对河道内阻水的淤泥、砂石、垃圾等进行清除，疏通河道，修复河流空间，提高行洪排涝能力，增强水体流动性。本次规划涉及河道多穿行于乡镇、村庄之间，河槽内多向河道内倾倒废弃物、垃圾，侵占河道行洪断面。

（五）实施幸福河湖建设

通过水系连通、岸坡治理、河道清障、清淤疏浚、水源涵养、水土保持、防污控污和河道管护等措施，进一步优化河流空间形态，逐步恢复、优化农村河湖水系布局，盘活农村河湖水体，形成蓝绿空间错落有致、岸坡稳定整洁的美丽河湖生态空间体系。

选取红寺堡区穿越村庄的沟道，对沟道穿越村庄段进行综合治理，包括道路硬化、村庄段加设路灯及绿化，使流域内的水土资源得到有效保护、合理配置和高效利用，达到改善生态，保护水源，营造优美的人居环境，提高老百姓的生产生活质量。

红寺堡区清洁型小流域治理规划沟道12条，主要为周新庄沟、羊坊滩沟、王户台沟、水套西沟、杨目沟、干井子沟、小甜水河、红石坡子沟、张家沟、苦豆子台沟、碱井子沟、单阴洞沟等。

（六）加强农村水环境综合治理。

以乡域为单元、河流为脉络、村庄为节点，全面实施清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持等措施，加强乡村振兴水利保障。开展水系连通及水美乡村建设，提高农村水系防洪、排涝、灌溉、供水、生态功能，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。结合美丽乡村建设和农村厕所革命，完善村镇污水收集处理设施、清理农村河流水草及岸坡杂物、构建滨水植被群落，减少入河湖污染物，改善水体环境，营造安全、生态、美丽农村水系。

第四节  加强水文化建设

积极搜集整理红寺堡区历史轶事、风土人情，运用各类新闻媒体和宣传文化阵地，加大对扬黄灌区文化的宣传教育，打造水文化、水资源宣传教育基地。

（一）推进水文化和旅游融合发展。

建设清水河、苦水河、红柳沟、红三干渠和红四干渠等河流文化纽带，展现河湖治理成效，打造示范美丽河湖；以反映生态移民“水随人走”的宁夏扬黄灌溉史为主线，反映生态移民脱贫史为主题，打造中部干旱带水文化传承和教育的人文基地；结合乡村振兴战略和清洁型小流域建设，建设一批具有水利风景、水文化传承特点的水美休闲乡村，推动水生态和休闲农业、乡村旅游融合发展，培育新型文旅业态，以弘德村为核心，培育创建红色乡村、移民文化研学基地，整合宁夏移民博物馆、移民旧址、移民文化园、红三泵站、“1236”总指挥部旧址等资源，将宁夏移民博物馆、“1236”指挥部旧址等旅游景点纳入自治区全域旅游规划，目前弘德村、永新村入选全国乡村旅游重点村和宁夏特色旅游村，城乡面貌焕然一新。

（二）宣传水利行业精神，细化行业标准。

通过媒体宣传、专题讲座等形式，使干部职工熟知忠诚、干净、担当、科学、求实、创新的水利行业精神和“除害兴利、造福民生、人水和谐、确保安全”的水利行业核心价值观，全面了解其基本内涵和文化根基，成为自觉的实践者。

（三）推进水文化建设实践。

充分利用图书馆、博物馆、科技馆、文化馆、美术馆等公共设施建立水生态教育基地与水生态文化平台，调动全民参与水生态文化建设的热情，传递水文化建设的正能量。建立红寺堡区水工程与水文化有机融合典型案例展示评比机制，充分发挥各类涉水工程设施对水文化的宣传作用。

专栏5 河湖生态保护网建设任务

1.幸福河湖建设。以流域为单元，强化重点河流综合治理、系统治理、源头治理，实施清水河、苦水河综合治理工程，实施红柳沟、碱水沟河流生态缓冲带建设、流域水环境综合治理等措施。 2.水源涵养与水土保持综合治理。实施罗山生态修复与综合治理工程，完善水土流失综合防治体系。规划对水土流失治理进行查漏补缺，除不能治理的风化 页岩裸露面、陡崖、盐碱化沟道等外，其他水土流失面积应治尽治。新增治理水 土流失面积15km²。 3.地下水超采区治理。实施罗山地下水井关停整治工程，替换超采区供水水源，完善地下水开采区监测预警体系。 4.推进灌区盐渍化治理和面源污染防治。推进红寺堡区土壤盐渍化治理工程，采取措施对红寺堡区约9万亩盐碱地进行改善。 5.水系连通及水美乡村建设。实施红寺堡区水系及水美乡村建设，实施范围包括红寺堡区境内河道12条沟道，优化河道空间。 6.水文化建设。实施红寺堡区灌区水文化建设项目，红寺堡区历史文化陈列馆建设项目，红寺堡区数字化文化馆建设项目，红寺堡区非遗传承展示基地建设项目等。

第八章  构建数字孪生水网

  - 第一节  建设思路

按照国家、水利部、自治区智慧水利顶层设计要求，锚定提升红寺堡区水网数字化、网络化、智能化水平建设目标， 按照数字孪生水网和物理水网同步规划、设计、建设和运行的要求，加快推进红寺堡区数字孪生水网体系及水网高质量和智慧发展，加强红寺堡区水网数字化建设，深化红寺堡区水网工程和新型基础设施建设融合，推动水网工程数字化建设，全面提高水网智能化联合管理调控能力和安全保障能力，促进数字孪生工作协调建设发展和高效集成运行，全方位为红寺堡区水网赋能。

  - 第二节 完善水网信息基础设施

（一）构建天空地监测感知一张网

在传统水利监测体系基础上，利用传感、定位、视频、遥感等技术，依托骨干河湖治理、水系连通、大中型灌区节水改造等工程，补充完善红寺堡区江河湖库水系、水利工程设施、水利管理活动的实时在线监测感知，对水雨情、工情、生态环境等进行自动监测、采集和智能分析。扩大监测感知范围和监测类型，推进新型监测技术手段应用。

（二）完善水网信息传输一张网

充分利用光纤、5G、物联网、卫星传输等先进的通信技术，面向下一代网络发展，升级改造网络核心设备，打造纵向到底、横向到边、高速智能、灵活安全的水利传输网。

完善水利业务网，依托宁夏自治区政务云建设，扩展互联互通范围，实现市、区县级水行政主管部门以及各水利工程管理单位的全面互联。

完善水利工控网，对重点水网工程建设水利工控网，尤其是市区范围内重点水库及灌区，构建完整工程控制网和过程监控网，工程管理单位建设水利工控网集控中心，与工控网连接，实现水网工程集中控制，充分发挥工程群联合调度综合效益。

（三）加强工程远程集控能力

加快已建自动化控制系统的升级改造，加强沈家河、中庄、何家沟水库等中小型水库、重要闸（阀） 门、泵站的自动化控制系统建设，全面建成红寺堡区水网工程智能调度控制系统，支持水源供应、水源切换的远程控制，实现智能集控系统全覆盖。加强远程集控系统与视频监控系统的融合应用，实现跨部门和行业视频监控数据的共享。加强远程集控系统的安全可靠性。

（四）整合提升云平台服务能力

依托自治区政务云平台，根据红寺堡区数字孪生水网建设按需申请政务云计算存储资源。整合红寺堡区水务局和下属乡镇的机房，包括已有的计算、网络、存储等硬件设施和操作系统、数据库等基础软件，提升改造后可作为系统备份资源使用。

（五）升级完善应用支撑组件

基于面向服务体系的架构，在充分利用已有的水慧通平台应用支撑组件基础上，进一步补充完善通用基础组件、空间应用支撑组件、可视化支撑组件、微服务支撑组件等应用支撑组件， 完成水利各业务系统单点登录、用户体系改造等工作，持续推动水利各类数据和信息化成果与宁夏回族自治区以及其他行业部门的融合共享，实现底层共性资源的整合升级、统一管理。

（六）建设水网联合调度总中心

建设综合智能的红寺堡区水网联合调度中心指挥环境，具备通信设备、视频会议设备、集成显示装置、联合调度和值班环境等，针对水资源调配、防汛抗旱调度、工程安全运行监视等多级业务需要，实现红寺堡区水网（流域、工程、灌区）全景展示、水利工程远程集控、实时通讯、方案预演、会商研判、应急指挥、统一调度等综合功能，使用水利信息网传输，实现视频会议多级互联。

  - 第三节 建设水网业务应用

按照“整合已建、统筹在建、规范新建”建设原则，对红寺堡区和下属乡镇、灌区管理处等水务部门已有水资源调配、防汛抗旱、水环境、水生态、水利工程、河湖管理等各业务应用系统进行充分整合，基于技术基础较好的系统迭代升级，构建红寺堡区水网业务应用平台。深化红寺堡区水利业务智能协同应用建设，实现数字孪生水网“四预”应用，加快孪生水网调度运行应用，提高水网各业务智能联合调度、智能业务管理、应急处置水平。

（一）提升水资源调配能力

以解决水资源短缺为导向，围绕水资源开发利用和节约保护各个环节，构建水资源调配业务应用，提升水资源调配能力。

通过调用水资源调配管理模型体系，形成红寺堡区数字孪生水网水资源调配预案。

（二）提升水旱灾害防御能力

围绕水情旱情监测预警、山洪灾害预警、水利工程防汛抗旱调度、防御洪水应急抢险等业务，构建防汛抗旱调度业务应用。

通过调用水文预报预警等模型体系，形成红寺堡区数字孪生水网防汛排涝预案。

（三）提升水生态保护能力

围绕水生态流量水位预报、河湖水质预报、生态流量超限预警、水质恶化预警、生态调度预演及预案等业务，构建水生态保护智能应用，提升水生态保护能力。

通过调用水生态环境模型体系，形成红寺堡区数字孪生水网水生态环境调度预案。

（四）提升河湖智慧监管能力

针对生态系统敏感脆弱、生态功能重要的“五河”及震湖等河湖水系，围绕涉河建设、河湖“四乱”等业务，以宁夏回族自治区河湖长制综合信息平台为基础，构建河湖管理业务应用系统，提升河湖智慧监管水平。

通过调用河湖监管遥感智能识别、视频智能分析及问题预判预警等模型，构建支撑查、认、改、罚全生命周期的河湖智慧监管 平台。

（五）提升水网工程智能应用能力

围绕水网工程建设管理、运行管理、工程运维等重点工作，全面整合各水利工程的运管系统，构建水网工程智能业务应用系统，提升水网工程智能应用能力。

打通水网工程从规划、设计、建设、运行、维修、改造、报废全流程，强化水网工程全过程监管，实现水网工程精细化管理，整体提升工程管理效率和管理管理水平。

（六）提升日常业务管理能力

以实际水利业务为基础，以提升日常业务管理能力为导向，以精准化决策为目标，围绕水利政务服务全国“一网通办”，整合公共服务事项，基于宁夏自治区水慧通平台，融合各类业务应用，积极推动建设水土保持、农村水利水电、互联网+城乡供水、水利监督与行政管理、水文化展示、智慧生态示范区等应用建设。对已有的业务进行数字化转型和智能化升级，创新优化政务服务应用，逐步形成覆盖红寺堡区水网管理活动和水利公共服务全过程的多项智能业务体系。

（七）提升应急事件处置能力

充分利用卫星遥感、无人机、雷达、移动视频、水下机器人等途径，针对突发性水污染、水利工程安全事故、局地暴雨等突发性事件，以及地震灾害、山洪灾害等自然灾害获取突发水事件信息，并及时掌握网络舆情信息。建设应急管理与处置系统， 制定和完善各类突发事件应急处置预案，实现对应急预案的数字化、空间化管理，实现预案调用等功能。根据突发事件的事故规模、边界条件、发展态势等， 生成多套应急处置方案和最优方案的确定，依托调度指挥实体环境的融合通讯系统、综合会商系统，支持异地会商，统筹调度应急资源，并完成对处置过程的实时跟踪。

  - 第四节 推进网络安全及保障体系建设

完善安全保障管理体系。建立由制度、规范、流程和规程等构成的网络安全管理体系，为网络安全管理提供依据和行为准则。深入贯彻落实国家网络安全等级保护制度，推进国产密码全面应用，建立一体化的数据安全防护和风险管控机制。健全网络安全工作组织机构，落实网络安全管理人员，形成职责清晰、分工明确、规范有序的水利网络安全组织管理体系，强化工作管理制度的执行与监督。完善科技创新机制，加强水利信息化专业人才和网络安全人才队伍培养，为红寺堡区智慧水利安全管理和运行工作提供有力人才支撑。

.

专栏5  数字孪生水网建设任务

1.建立水网智能物联感知体系。实施宁夏水文现代化建设项目，加强水利要素监测感知设施建设。 2.夯实水网信息基础设施。依托红寺堡区电子政务网，采用微波通信等技术打造智能的红寺堡区水利信息网，提升计算、存储能力，整合已有基础设施资源，建设红寺堡区水网综合调度中心。 3.推进数字孪生水网建设。构建红寺堡区水网模型库，建设数字孪生数据引擎、知识引擎和模拟仿真引擎，完善网络安全态势感知体系，提升网络安全防御能力，推进数字孪生清水河和苦水河试点建设。以大中型灌区、水库为试点，开展水网工程智能化改造与建设。 4.水网调度指挥体系建设。加快推动红寺堡区水旱灾害防御“四预”功能和水资源管理调配功能实现，提升水网调度管理智能化水平。

- 第九章  推动水网高质量发展

  - 第一节 推进安全发展

（一）加强水网基础设施建设

1、完善水源工程：通过重点水源库建设及水库清淤扩容工程实施，提高水资源的存储和调配能力。

2、强化输配水网络：优化和扩建输水管网和灌溉系统，减少水资源在输送过程中的损失，并确保水资源的稳定供应。

3、提升防洪排涝能力：加强河道治理和堤防建设，提高防洪标准，同时完善城市排水系统，防止内涝灾害的发生。

（二）推进水资源节约和循环利用

推广节水技术和设备，加强水资源管理，建立健全水资源管理制度，实行最严格的水资源管理制度，对水资源进行科学合理的配置和调度。推动循环经济发展实现水资源的多次利用和高效转化。

（三）加强水生态保护和修复

实施水生态修复工程，恢复和保护水生生物的多样性。加强水环境监测和预警。推广生态治水理念，注重保护自然生态和生物多样性，实现人与自然的和谐共生。

（四）强化科技创新和人才培养

加强水利科技创新，鼓励和支持水利科研机构和企业开展科技创新，推动水利科技成果的转化和应用。加强人才培养和引进，加大对水利领域人才的培养和引进力度，提高水利队伍的整体素质和创新能力。

（五）完善政策法规和监管体系

制定和完善政策法规，根据红寺堡区水网安全发展的需求，制定和完善相关的政策法规，为水网安全发展提供有力的法治保障。加强监管和执法力度，建立健全水利监管体系，加强对水利工程建设、水资源管理、水生态保护等方面的监管和执法力度，确保各项政策措施得到有效落实。

  - 第二节 推进绿色发展

（一）加强水资源保护与管理

实施严格的水资源管理制度，确保水资源的合理开发和利用；加大对水源地的保护力度，防止水污染，保障水质安全；推广节水技术和措施，提高水资源利用效率。

（二）推进水网生态修复与建设

开展水生态系统保护与修复工程，恢复和提升水网的生态功能；加强湿地保护和恢复，构建湿地生态系统，提高水网的自净能力；推行河湖长制，落实河湖管理责任，保障水网健康运行。

（三）促进水网绿色发展

推动水网与周边生态环境的协调发展，实现水资源的可持续利用；鼓励和支持绿色水利建设，如建设生态堤岸、生态沟渠等；加大科技创新力度，推动水网智能化、信息化建设，提高水网管理效率。

（四）完善政策法规体系

制定和完善水网绿色发展相关的政策法规，为水网绿色发展提供法律保障；建立健全水网绿色发展激励机制，鼓励企业和个人积极参与水网绿色发展；加强对水网绿色发展政策的宣传和培训，提高公众对水网绿色发展的认识和参与度。

（五）提升公众参与度

加强水网绿色发展的宣传教育，提高公众对水网绿色发展的认识和重视程度；鼓励公众参与水网绿色发展的实践活动，如志愿服务、节水宣传等；建立公众反馈机制，及时收集和处理公众对水网绿色发展的意见和建议。

  - 第三节 统筹融合发展

（一）推进功能融合

以已建的红寺堡扬水工程、新庄集扬水工程等重点工程为抓手，加强水网统一调度，推动水网防洪减灾、水资源调配、水生态保护治理与价值转换三大主要功能的协同融合，实现水网综合效益最大化。

（二） 推进部门融合

加强水利部门与发展改革、财政部门的协同融合，筹措项目资金，推进水网建设。加强水利部门与农业农村部门的协同融合，加快灌溉发展，推进灌区高标准农田建设与节水配套改造。加强水利部门与生态环境、文化旅游、林业等部门的协同融合，推进河湖一体化保护和系统治理、水生态价值转化等。加强水利部门与公安部门的协同融合，健全水行政执法与刑事司法衔接工作机制，保障河湖安全。

（三） 推进区域融合

立足黄河流域整体，加强红寺堡区域内上下游、左右岸、干支流各区（市）县的协同融合，确保全市防洪排涝、城乡供水、灌溉、水生态保护治理等整体目标的实现。加强红寺堡区与其他乡镇的协同融合，推进黄河宁夏境内各支流的统一规划、统一治理、统一调度、统一管理，充分发挥流域治水管水效能。

  - 第四节 完善体制机制

（一）创新水网投入机制

积极争取中央资金，包括积极争取国家水网骨干工程、水安全保障工程中央预算内投资，积极争取涉及黄河流域生态保护及高质量发展，中型灌区建设及节水改造、农业水价综合改革、河湖水系连通整治复苏等中央水利发展及奖补资金。 充分利用专项债券，通过发行地方政府政府专项债券，解决重大水利建设项目地方出资问题。积极争取社会资本，按照相关政策意见的要求，通过争取信贷支持、盘活存量资产、特许经营、参股控股等多种方式，积极争取社会资本。

（二）创新水网建设机制

创新建管模式，推行代建制、设计施工总承包、项目管理总承包等模式，培育常设性专业化建设管理机构，促进建设管理专业化、集约化。提升建设质量，落实水利工程建设质量责任、加强水利工程建设质量全生命周期管理、提高水利工程建设质量政府监管效能、强化水利工程建设质量数字赋能、营造质量为先文化氛围、开展水利工程建设质量普遍性问题专项整治、强化水利工程建设监管等为抓手，全力提升水利工程建设质量。

（三）创新水网运行机制

推进存量水利工程产权确权，分类推进水利工程标准化管理与评价工作，推进存量水利工程产权确权，为盘活存量资产创造有利条件，确保工程运行安全和效益持续发挥。改革节水奖励精准补贴机制，为保障水利工程良性运行，同时考虑到农户的承受能力，确保总体上不增加农户定额内用水负担，执行运行成本终端水价后，重点对农民用水合作组织、新型农业经营主体、用水户进行精准补贴，充分调动用水户改革的积极性。

（四）创新水网管理机制

强化节水制度政策，深化总量强度双控指标，强化用水目标指标约束作用，健全节水管理体制机制，建立健全节水指标与标准，健全部门协调机制，健全节水激励机制，深入推进水价改革与水资源税改革，建立节水奖补机制，推行合同节水管理。 健全水权指标分配与交易制度，健全水资源确权和动态管理制度。加强水资源管理，全面开展水资源论证和区域水资源评估制度，严格建设项目水资源论证和取水许可监管。

第十章  投资匡算及工程实施安排

围绕红寺堡区水网建设规划确定的目标和任务，根据已批准和正在编制的相关规划、重点工程前期工作以及红寺堡区上报投资需求考虑当前需要和今后国家、自治区和地方可能的投入水平，突出重点、统筹兼顾、综合平衡，初步匡算红寺堡区水网建设规划总投资59.50亿元。

总投资59.50亿元中，其中构建防洪排涝网工程投资5.24亿元，占8.81%；构建城乡供水网工程投资26.56亿元，占44.64%；构建灌溉排水网工程投资15.5亿元，占26.05%；构建河湖生态保护网工程投资11.7亿元，占19.66%；水网智慧化信息化工程项目投资0.5亿元，占0.84%。

红寺堡区现代水网建设规划重点工程总投资59.50亿元。其中，近期规划（2024—2030年）投资51.43亿元，远期规划（2031—2035年）投资8.07亿元。红寺堡区现代水网建设规划重点工程投资匡算详见表10-1。

表10-1    重点工程投资匡算

| 序号 | 项目名称 | 近期投资 （万元） | 远期投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 514300 | 80700 | 595000 |
| 一 | 构建防洪排涝网 | 16000 | 36400 | 52400 |
| 1 | 红寺堡区山洪沟道治理工程 | 10000 | 36400 | 46400 |
| 2 | 清水河、苦水河、红柳沟防洪治理工程 | 5000 | 0 | 5000 |
| 3 | 导洪工程提标改造工程 | 1000 | 0 | 1000 |
| 二 | 构建城乡供水网 | 225800 | 39800 | 265600 |
| 1 | 盐同红革命老区供水工程 | 150000 | 0 | 150000 |
| 2 | 红寺堡区数字化城乡供水安全基础设施工程 | 33000 | 0 | 33000 |
| 3 | 吴忠市红寺堡区乡镇人饮巩固提升工程 | 7200 | 4800 | 12000 |
| 4 | 鲁家窑水库的扩容改造工程 | 10600 | 0 | 10600 |
| 5 | 红寺堡区葡萄产业园供水工程 | 20000 | 30000 | 50000 |
| 6 | 红寺堡灌域调蓄水池连通工程 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 三 | 构建灌溉排水网 | 155000 | 0 | 155000 |
| 1 | 红寺堡灌区现代化改造工程 | 150000 | 0 | 150000 |
| 2 | 红寺堡区再生水资源综合利用工程 | 5000 | 0 | 5000 |
| 四 | 构建河湖生态保护网 | 112500 | 4500 | 117000 |
| 1 | 环罗山山水林田湖草沙生态保护修复综合治理项目 | 6000 | 0 | 6000 |
| 2 | 红寺堡区水土流失治理工程 | 1500 | 4500 | 6000 |
| 3 | 清水河生态保护修复综合工程 | 11000 | 0 | 11000 |
| 4 | 苦水河、小甜水河、红柳沟生态修复工程 | 15000 | 0 | 15000 |
| 5 | 红寺堡区盐碱地治理工程 | 79000 | 0 | 79000 |
| 五 | 水网智慧化信息化 | 5000 | 0 | 5000 |
| 1 | 数字孪生信息网络项目 | 5000 | 0 | 5000 |

第十一章 环境影响评价及社会稳定风险评估

本规划是针对红寺堡区水利发展全面系统的规划，将促进红寺堡区经济社会发展的转型升级。规划实施后，可有效缓解红寺堡区及各乡镇的用水紧张问题，切实解决饮水困难，提高城乡安全保障。能提高水资源利用效率，有效改善红寺堡区的生态环境质量，促进美丽红寺堡建设。但规划工程实施会对环境产生一定影响，，一定时期内影响局部地区居民的生活生产环境。

  - 第一节 环境保护要求

本次规划范围覆盖红寺堡区全域，规划环境影响评价范围与规划范围一致，评价重点范围为区域内主要河流、重要湿地，以及生态环境保护与修复和经济社会发展的重点地区。

（一）水环境保护要求

维持和河流改善河（湖、库）水环境功能，确保水功能区水质达到功能要求，保护和改善地区水环境，满足水源地水质要求。

（二）生态环境保护要求

维护与改善辖区内各流域生态功能，保护境内各河流水生态系统稳定性和生态完整性，保护生物多样性；保障重要水库及河道生态水量；珍稀、特有水生生物和重要经济鱼类的生境，鱼类产卵场等；保护流域和区域重要生态敏感区；保护和恢复湿地系统；维护水生态环境功能的适宜与稳定。

（三）社会环境保护要求

提高红寺堡区水旱灾害防御能力；促进区域社会经济高质量发展；保护规划范围内人群健康，改善城市、生活与农业供水条件；保护影响区内重要遗产和风景名胜；改善水质与供水条件。

第二节 规划符合性分析

（一）与法律法规的符合性分析

1.与《中华人民共和国水法》的协调性分析

本规划的实施不仅能从量上满足城乡居民生活用水、农业用水、生态环境用水的量，还能保证用水安全，因此规划和《中华人民共和国水法》是相符的。

2.与《中华人民共和国防洪法》协调性分析

防洪减灾项目实施后，将显著提高红寺堡区抗御洪涝灾害能力，改善区域经济社会发展条件，因此规划和《中华人民共和国防洪法》是相符的。

3.与《中华人民共和国黄河保护法》协调性分析

本规划着重于优化水资源配置和提高水资源利用效率，这与黄河流域的整体生态保护和水资源管理策略相契合。因此规划和《中华人民共和国黄河保护法》是相符的。

（二）与相关规划的符合性分析

1.与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的符合性分析

本规划的主要目标是解决红寺堡区工程型缺水问题，优化水资源配置格局。任务有加强水源地保护、推进节水型社会建设、实施河湖生态修复等。《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的目标是推动黄河流域生态保护和高质量发展，具体包括加强上游水源涵养能力建设、加强中游水土保持、推进下游湿地保护和生态治理等。同时，纲要还强调了水资源节约集约利用的重要性，提出了强化水资源刚性约束、科学配置全流域水资源等任务。两者在目标与任务上是相符的。

2.与《吴忠市国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析

本规划实施后，可改善河湖水质，恢复水生态系统的完整性，加强水源涵养，可助力红寺堡实现生态可持续性发展。因此本规划与《吴总市国土空间总体规划（2021-2035年）》是相符的。

- 3.与《吴忠市现代水网建设规划》的符合性分析

本规划编制思想、规划的主要指标及规划的项目均与《吴忠市现代水网建设规划》保持一致性，因此本规划与《吴忠市现代水网建设规划》是相符的。

第三节 主要环境影响预测与分析

（一）对水环境影响分析

本规划提出了饮用水水源地保护与治理措施、农村面源污染防治方案、城镇面源污染防治措施等，并针对河湖和地下水环境建立了监测网络，加强水质监督管理，为改善流域、区域水环境提供了有效保障。

（二）对生态环境影响分析

本规划提出了加强河湖空间管控的措施和要求，提出了水源涵养和水土保持建设措施、对清水河、红柳沟及苦水河等提出了水生态修复与治理，提出农村水系综合整治方案，并新增了水土保持监测建设内容。规划实施后，将提高红寺堡区水源涵养能力，减少水土流失，保障了河湖生态需水量，保护并逐步改善河流生态特性，形成绿色健康的河流生态廊道，实现经济社会与生态环境的协同发展。

（三）对社会环境影响分析

规划实施将提高区域水资源调配能力，提高区域防洪安全保障能力，保障区域供水安全、防洪安全、生态安全，促进区域水资源与经济社会、生态环境的协调发展。为实现规划目标而建设的各类工程，既是促进区域经济社会、生态环境可持续发展的重要水资源保障工程，也是重要的生态环境保护工程。

（四）重点工程影响分析

1.水资源配置工程

完善重大引调水工程建设，加快重点水源工程建设，推进灌区续建配套与现代化改造建设，因地制宜完善城乡供水工程网络。健全优化水资源配置的网络体系，全面增强红寺堡区水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力，提升城乡水利基本公共服务水平。

2.水生态环境保护与修复工程

规划以控制污染物入河量，强化水源地保护，加强面源污染防治，控制地下水开采，并加强水源涵养和水土保持，实施水系连通、重点河流、湖泊水环境综合治理与修复等措施。

3.防洪排涝工程

针对红寺堡区环罗山周边乡镇防洪体系薄弱问题，规划实施沟道及河道等河道整治、堤防提标建设以及重点山洪沟综合治理等，工程的实施可能会改变河道水文泥沙情势，改变目前河床的冲淤特性，可能改变水生动物栖息地特性，影响水生动物产卵、觅食等行为，威胁水生动物生存。此外，堤防工程建设可能改变河道的横向连通性，破坏滨河带生态系统，降低滨河带水污染净化能力。

  - 第四节 规划合理性分析和优化调整建议

本规划包括防洪、城乡供水、灌溉、水环境水生态、水文化水景观等内容。从长期来看，规划对水环境、生态环境均产生积极影响，不利影响主要集中在规划实施阶段，可通过采取对应措施进行应对，将不利影响降至最低。

（一）规划布局的环境合理性分析

本规划从红寺堡区主体功能定位和国土空间布局要求出发，包含防洪减灾、城乡供水、水生态治理、水环境治理、数字孪生水网、水网管理等工程。规划总体布局以“一横、三纵”的空间布局布局，布局时充分考虑了红寺堡区的环境现状问题和经济条件，根据不同分区制定相应的专项规划方案，对改善红寺堡区水生态环境，提升水环境质量具有积极影响。规划布局基本合理。

（二）规划规模的环境合理性分析

本规划主要包括水资源配置体系、防洪减灾体系、水生态保护治理与价值转换体系、数字孪生水网体系等内容。基于红寺堡高度依赖黄河水，市内河湖水动力不足，水质问题较为严重的现状，提出的水生态、水环境治理措施是科学有效的。因此，规划规模基本合理。

  - 第五节 环境影响减缓对策措施

本规划事关红寺堡区供水安全、防洪安全、水生态安全乃至经济社会可持续发展，规划实施将对红寺堡区的整体发展带来崭新格局。规划实施的不利影响在一定时期内存在，但从长远利益看规划实施后对红寺堡区的经济、社会、环境协调发展具有巨大的推动作用，促进红寺堡经济、社会和环境融合发展。

（一）水环境保护措施

1.强化水资源统一管理，合理配置水资源，协调好水资源开发利用与经济社会发展布局的关系，维护河流健康。

2.加强水资源保护管理，确保污染物入河量控制在各水功能区的纳污能力范围内，实施水污染治理措施，使各水功能区达到水质目标要求，改善流域水环境。

3.重点保护供水水源地水质，加强饮用水源保护区管理，控制区内污染源，实施综合整治，保障饮水安全。

4.骨干水源工程、堤防工程等规划实施过程中，应注意施工期“三废”对环境造成的不利影响，需要落实环境影响报告中的具体环保措施，确保施工期污染物不对周边环境造成不利影响。

（二）生态环境保护措施

1.在水利工程选址时，应尽量避开重要的自然保护区、风景名胜区、水源保护区、水产种质资源保护区等。在生态脆弱区应适度开发，避免工程对生态的不利影响。

2.加强水土保持监督管理工作，积极开展水土流失治理，坚持以小流域为单元进行综合治理，严格水土保持方案报批制度及水土保持“三同时”制度，促进生态恢复。

3.加强水生生物保护，采取措施保护水生生物生境和生态系统；恢复和改良已破坏和退化的水生生态环境；建立合理的水利工程调节机制；提出切实有效的鱼类保护措施。

4.重视陆生生物保护，尽可能减少对植被的淹没及占用，迁移保护淹没区的古树名木和保护树种，对淹没、占用损失的植被资源予以异地恢复补偿。

5.骨干水源工程建设过程中，应注意保护周边生态环境，尤其是库区陆生生态环境，保护珍稀树木和珍稀野生动物，采取措施减少水土流失。

（三）社会环境保护措施

1.强化耕地保护，避免或尽量少占耕地，特别保护基本农田，工程临时占地应及时进行复垦；对可能引起土地潜育化、盐渍化等土地退化问题，应采取工程防护措施防护。

2.注重文物、景观、地质遗迹保护。根据文物保护法律、法规的规定，对可能受淹没影响的文物进行易地搬迁或重建。

3.加强移民安置，做好移民安置规划和后期扶持，改善安置区生态环境，保障和改善移民生活，维护库区社会稳定。

（四）环境监测与跟踪评价计划

监测和调查内容主要包括地表水水质监测、水文监测（或收集资料）和陆生、水生生态监测与调查，以及陆生生态、水生生态、人群健康、移民跟踪等调查。通过监测调查，掌握规划工程地区建设前后各主要环境要素的变化情况和规律，并监督、检查具体项目施工过程中各项环境保护措施的实施情况和效果。

对本规划所含项目的环评工作情况以及后续工作实施情况进行跟踪评价，全面调查分析规划实施采取的环保措施及效果。重点对涉及敏感区的项目进行环境影响跟踪调查，如存在对环境敏感区影响较大的施工活动，应立即停止，并采取相应的环境保护补偿对策措施，将环境损失降至最低。

- 第六节 社会稳定性风险评估

本水网规划涉及整个红寺堡区的人民群众的生产生活，其社会稳定风险因素影响范围较大，且主要属于社会类风险因素。

- 一．风险因素及化解措施

- 经分析，该项目社会稳定风险主要影响因素有：对水资源分配、计量、确权等环节不合理、不公平担忧问题；对水费收缴使用不透明、收缴标准不一致和新用水方式、缴费方式不习惯担忧问题；社会治安综合治理问题；利益诉求问题；群众支持问题；受损补偿问题、工程建设与当地基础设施建设协调问题、利益诉求问题和社会治安问题以及其他不可预见性问题等。

根据以上风险因素项目，可采取宣传政策法规、设立专门部门畅通政府与群众的沟通协调渠道、工程规划设计时考虑与周围环境的协调及与周围现状设施的协调、加强规划方案实施过程中的运行管理等措施解决 ，可行性风险较小。

二．社会稳定性风险应急措施

发现重大社会稳定问题苗头或事件时，启动预案，并展开以下工作程序：

1.对已发生的群体性事件，相关部门要认真接待，并根据起因即通知有关人员赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化，把风险事件的处理控制在当地。

2. 第一时间召开维护社会稳定工作会议，通报不稳定情况和处理情况，分析研究可能出现的重大问题及对策。并将不稳定情况向所在地政府等有关部门报告，请求帮助和支持。

3. 对问题复杂、规模较大的群体性事件，有关领导要迅速抵达现场，组织工作，及时提出处理意见。

4. 对有轻生或危害社会倾向的特殊人员要耐心开导，稳定他们的情绪，并联系有关方面解决问题。必要时，报请有关机关采取应急措施。

5.有关人员在接到重大社会不稳定通报后，移动电话要保证24小时畅通；值班电话24小时值班，随时掌握各方面信息并上传下达。

三．社会稳定性风险评估结论

通过对风险因素的评价分析判断：本项目社会稳定风险等级为低风险，从社会稳定风险分析结果看规划方案的全面实施是可行的。

  - 第七节 综合评价结论

红寺堡区水网规划坚持贯彻绿水青山就是金山银山的理念， 坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，充分结合红寺堡区自然环境特点、经济社会发展需要和环境保护要求，制定环境保护对策，最大限度降低规划实施对生态环境带来的不利影响。规划实施后，有利于水生态环境质量全面提升；有利于全面提高红寺堡区防洪能力，筑牢防汛安全屏障；有利于饮用水水源地保护，让千家万户喝上放心水；有利于治理和控制水土流失问题，改善水源地生态环境。

规划方案的实施不会对环境产生较大不利影响， 不存在明显的环境制约性因素，规划方案基本可行。

规划方案的社会稳定风险因素发生的机率很小，且风险因素发生后是可控的，从社会稳定风险分析结果看规划方案是可行的。

第十二章 规划保障措施

第一节 加强组织领导

把水网建设作为各级党委、政府推进水利高质量发展的重要任务，作为市级重点调度内容，积极创造政策和资金保障条件。加强部门协作和统筹推进，坚持问题导向，第一时间协调解决堵点难点问题，全力推进水网建设。

  - 第二节 深化前期工作

建立项目前期工作责任制，认真履行建设程序，加强技术审查，严格执行工程建设有关强制性标准和规程规范，保证水利项目前期工作经费投入。积极推行前期工作市场准入和审查审批终身负责制。妥善解决工程建设中的国土空间调整、生态环境制约、移民征地等重大问题，合理确定建设方案，科学有序实施。

  - 第三节 加大资金投入

建立以政府投入为主、金融与社会参与的多元化资金筹措保障机制，鼓励建立多元化、多渠道、多层次的投入机制，扩大资金来源。紧抓国家、自治区加大水利投入的机遇，积极争取国家和自治区项目和专项资金支持，落实地方政府投入。在不新增政府隐性债务的前提下，充分发挥各级投融资平台的投融资作用，有效利用金融政策和资金，构建稳定、多元的水利投融资机制。

  - 第四节 强化科技支撑

以红寺堡区水网建设需求为导向，围绕再生水河湖补水、雨洪资源利用技术等方面积极开展水网建设重大问题研究和关键技术攻关。加强先进实用技术推广应用，加大建筑信息模型（BIM）技术、遥感技术、人工智能等在水网建管理中的应用力度。探索通过市场机制多渠道筹集水利科技资金，引导企事业单位、社会团体加大对水利科技创新的投入。

  - 第五节 加强宣传引导

充分利用网络媒体平台和报刊等媒介，积极宣传红寺堡区水网建设取得的成效、典型经验、先进事迹，深入讲好水利故事，进一步提升水网建设规划的公众认知度，营造全社会重视、关心、支持水网建设的浓厚氛围，积极推动水网建设规划的全面实施，为红寺堡区建成黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市提供有力支撑和保障。

  - 附图:

- 1、红寺堡区在宁夏位置示意图；

2、红寺堡区区划图；

3、红寺堡区水网空间布局图